管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 |  | 涉及 条款 | 受审核部门：生产部 负责人：赵春全 陪同人员：曾曲梅 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审核员：肖新龙 审核日期：2023-02-02~02-03 |  |  |
|  |  |  | 审核条款：QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.3 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 |  |  |
| 组织的角色、职责和权限 |  | Q5.3 F5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 主要负责固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰会仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）过程的管理，加工过程CCP及OPRP的监控及实施、加工环境卫生管理；生产加工设备的维护保养管理、负责上述产品中出现的问题，及时协调解决；负责设备设施的维护保养、产品标识、仓库管理，虫鼠害控制等工作。 |  |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 |  | Q6.2 F6.2 F | 文件名称 | 如：《质量和食品安全管理手册》第0.4、6.2条款、《2022年度管理目标展开图》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量/食品安全目标目标而建立的各层级质量/食品安全目标目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 涉及生产部质量/食品安全目标目标实现情况的评价，及其测量方法是： 质量/食品安全目标目标; 统计周期; 统计方式; 目标实际完成（2022.01-2022.12）. 生产任务完成率100%；; 每月; 完成的生产任务/下达的所有生产任务×100%; 每月均为100%. 生产设备完好率95%以上; 每月; 完好的生产设备/车间所有设备×100%; 1-12月，最低为97%，均已完成。. 产品一次检验合格率达99.5%; 每月; 生产的合格产品数/生产的所有产品数×100%; 1-12月，最低为99.7%，均已完成。. 年员工操作技能培训率100%; 每月; 岗位员工的培训/操作技能的所有员工×100%; 每月均为100%. 操作技能培训合格率; 每月; 操作技能培训合格的员工/参与操作技能培训的所有员工×100%; 每月均为100%. 全年无重大食品安全事故; 每月; 重大食品安全事故次数统计; 每月均为0. 目标已实现，2023年质量和食品安全目标还在策划实施中 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |  |
| 基础设施 |  | Q7.1.3 F7.1.3 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、《生产设备操作规程》、《公用设施操作规程》、口《基础设施控制程序》、口《设备管理制度》、口《设备操作规程》、《、《厂房设施使用管理规程》《设备管理规程》等设备与设施管理文件、《工艺用水管理规程》、《工作服、工作鞋、帽的管理规程》等生产管理文件》 | 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 基础设施包括： 办公楼（室） 加工间 库房 加工设备 特种设备（叉车） 动力设施 试验设备 辅助设施 查看对设备采购的控制（审核周期内无设备采购计划） 新采购的设备名称/型号; 设备申购单号/日期; 设备验收单号/日期; 设备档案齐全. ——; □齐全 □缺少. □齐全 □缺少. □齐全 □缺少. 查看对设备维保的控制： 提供了公用设施操作规程、生产设备操作规程等，另外提供有《设备台账》（包括粉剂车间、植物饮料车间、提取车间和固体饮料车间）、《设备维护保养计划》（每月）、提供了《预防性维修计划》、《维修工单》，等，随机抽取 设备名称; 维保日期; 维保周期; 维保内容. 维保记录; 离心泵、热泵机组; 2022-11-24; 每年; 设备电机是否正常、机封是否密封、紧固螺丝. 维保记录; 臭氧发生器; 2022-10-24; 每年; 是否有泄漏、电压是否稳定、电流是否在范围. 维保记录; 三维运动混合机; 2022-01-18; 每年; 设备电机是否正常、传动是否良好、电气控制是否良好. 维保记录. 查看对设备维修的控制，见上述维保/预防性维修工单记录，询问得知，因为预防性维修工作比较好，基本没有发生因故障维修的情况。 设备维修记录; 设备名称; 维修日期; 验收结果; 备注. 设备完好情况 是否发生设备故障引起停产：☑未发生 已发生 设备故障引起停产描述; 发生日期; 停机时间（小时）; 是否影响产品质量; 是否影响交付进度. ——. 特种设备控制 特种设备种类：叉车 行车 锅炉 电梯 压力容器 压力管道 不适用，抽查 设备名称; 编号; 《定期检测报告》编号; 有效期期限; 结论; 《使用登记证》. 叉车; 年 月 日; □有效 □过期; □有 □无. 压力容器; 5#; RD22JW00176; 2024年4月1日; 有效 □过期; 有 □无. 压力容器; 3#; RD22JW00180; 2024年4月1日; 有效 □过期; 有 □无. 锅炉; 年 月 日; □有效 □过期; □有 □无. 压力管道; 年 月 日; □有效 □过期; □有 □无. 电梯（客梯）; 年 月 日; □有效 □过期; □有 □无. 电梯（货梯）; 1#; DTD22JW02028; 2023年8月; 有效 □过期; 有 □无. 组织提供了可燃气体检测报警器的探测器校准台账，共17台，抽柱层析1#机位置的可燃气体探测器校准报告，校准证书编号为EX220512220，校准日期为2022.5.12，另抽4台，均在有效期。 特种设备维护保养. 压力容器（自行维保）; 维保计划; 有 □无. 维保日期; 维修内容; 验证结果. 维保记录; 2022.10.24; ——; 基本符合. 维保记录. 外包（电梯）; 外包方名称：金华华昱电梯工程有限公司; 维保合同期限： 2022.8-2023.8; 相关资质证书 供方有电梯安装（含修理），有效期2027.1.29; 符合. 至. 特种设备日常点检. 抽查设备; 编号; 抽查点检记录的月份; 现场查看设备的完好情况; 结论. 叉车牌; ——; 年 月 日; □完好□不完好. 压力容器; 05; 2022年11月24日; 标识未更新，待完善; 完好□不完好; 基本符合. 锅炉; ——; 年 月 日; □完好□不完好. 压力管道; ——; 年 月 日; □完好□不完好. 电梯（客梯）; ——; 年 月 日; □完好□不完好. 电梯（货梯）; 1号梯; 2022年11月4日; 基本符合; 完好□不完好; 基本符合. |  |
| 过程运行环境 |  | Q7.1.4 F7.1.4 | 文件名称 | 如：口《运行控制程序》、《质量和食品安全管理手册》第7.1.4条款 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 组织确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。 过程运行环境因素; 控制方法. 社会因素; 非歧视 安定 非对抗; 尊重员工，建立沟通渠道. 心理因素; 减压 预防过度疲劳 稳定情绪; 避免疲劳作业，减少不必要的加班；薪资、福利增加；工作安全防护；有一定的娱乐活动，身心健康发展. 物理因素; 温度 湿度 照明 空气流通 卫生 噪声等; 保持良好的作业环境；按照《前提方案》、工会福利、和《危害控制计划》进行控制. |  |
| 运行的策划和控制 |  | Q8.1 | 文件名称 | 如：手册8.1条款、《运行的策划和控制程序》、《厂房设施使用管理规程》《设备管理规程》等设备与设施管理文件、《工艺用水管理规程》、《工作服、工作鞋、帽的管理规程》等生产管理文件 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 为满足产品和服务提供的要求，所确定的措施，组织通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制： 产品/服务的名称; 固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）的生产. 产品和服务的要求; 图纸 工艺流程操作规程 其他. 过程准则; 程序文件 作业指导书 其他（验收标准） 其他——三级作业管理文件. 产品和服务的接收准则; 原材料接收标准; 符合企业相关标准和客户合同订单要求. 过程产品放行标准; 符合企业相关标准和客户合同订单要求. 成品执行标准; 保健食品原料提取物（银杏叶提取物）：按照《中华人民共和国药典 2020版一部 银杏叶提取物》 要求执行 其他饮料（植物饮料）：按照GB/T31326-2014、GB7101标准执行、 固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）：按照GB/T29602-2013、GB7101标准执行、 保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））：按照 Q/JFH 0104S-2021 标准执行. 服务规范; ——. 所需的资源; 受过培训的人员 必要的生产设备和工具 必要的检测设备必要的生产和储存场所 充足的原材料供应 其他. 确定符合产品和服务要求; 见8.5条款审核记录. 按照准则实施过程控制; 见8.5条款审核记录. 过程已经按策划进行证据; 有流程图、管理制度. 产品和服务符合要求的证据; 索证、过程管控、第三方检测报告、顾客满意度调查、顾客投诉等. 策划的变更的控制; 未发生. 识别外包过程及控制方法; 无，虫害消杀服务按照供方管理进行控制，见采购部审核记录. |  |
| 运行策划和控制 |  | F8.1 | 文件名称 | 如：手册8.1条款、《招工与培训控制程序》、《厂房设施使用管理规程》《设备管理规程》等设备与设施管理文件、《工艺用水管理规程》、《工作服、工作鞋、帽的管理规程》等生产管理文件 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 组织通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施： - 为过程建立评价准则： 前提方案 危害控制计划 原材料和接触材料特性描述 终产品特性描述 - 按照准则实施过程控制； 见生产过程控制记录和检查记录 组织应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。（见8.6） 组织的外包过程： 无，虫害消杀过程按照供方管理进行控制，见采购部审核记录 。 若后期有外包过程的控制（见7.1.6）。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 总则 设计和开发策划 设计和开发输入 |  | Q8.3 Q8.3.1 Q8.3.2 Q8.3.3 | 文件名称 | 如手册中8.3条款、口《设计和开发控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 目前进行设计开发项目的性质：新产品 新服务项目 技术改进 设计开发的主体：自主开发 外包 购买新技术 组织主要为固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰会仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）的生产，主要品种包括红景天提取物、蔓越莓提取物、银杏叶提取物、尖峰会仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂）、植物饮料等，工艺已基本成熟或已进行注册备案，询问目前企业没有其他新品开发的需求，但存在少量按照客户订单需求进行生产的情况，主要为标识标签信息的变更，按照8.1策划或8.5.6变更进行管理，在审核周期内没有设计开发项目。 抽取设计开发项目——审核周期内未发生 项目名称：. 设计开发的性质. 项目的复杂程度. 立项的日期. 预计完成的日期. 设计开发的阶段说明. 设计和开发评审的时机. 设计和开发验证活动. 设计和开发确认活动. 涉及的职责和权限. 所需的内部资源充分性. 所需的外部资源说明. 人员之间接口控制需求. 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求. 对后续产品和服务提供的要求. 顾客和其他有关相关方期望的设计和开发过程的控制水平. 证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息. |  |
| 设计和开发控制 |  | Q8.3.4 | 文件名称 | 如手册中8.3条款、口《设计和开发控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 设计输入的信息：——审核周期内未发生 关键特性简述; 证据名称. 功能和性能要求；. 来源于以前类似设计和开发活动的信息；. 法律法规要求；. 组织承诺实施的标准或行业规范；. 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。. 设计和开发输入评价： 满足设计和开发的目的，且应完整、清楚。 未满足设计和开发的目的，且应完整、清楚。说明： 已解决相互冲突的设计和开发输入。 未已解决相互冲突的设计和开发输入。说明： |  |
| 设计和开发输出 |  | Q8.3.5 | 文件名称 | 如手册中8.3条款、口《设计和开发控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 评审的方法：文件审批 会议讨论 其他 ——审核周期内未发生 评审的阶段：设计开发输入 设计开发输出 其他 评审的人员：项目负责人 部门负责人 高层管理者 其他授权人 验证方式： 开展替代计算 将新设计与已经验证的设计相比较 开展测试和鉴定 在发布前检查设计阶段文档 确认活动： 营销试用 运行测试 预期的用户条件下的模拟和测试 部分模拟和测试（测试建筑物经受地震的能力） 提供反馈的最终用户测试（例如软件项目） 设计和开发输出： 新产品/项目名称：（审核周期内未发生） 证据类型; 文件编号和简述. 满足输入要求的关键特性描述; 样机/样件 工艺流程图 图纸 操作规程 使用说明书. 对于后续的产品和服务的提供过程是充分的; 工艺流程图 图纸 操作规程 使用说明书. 包括或引用监视和测量的要求适当时，包括接收准则；; 采购标准（含厂家、地域） 图纸 操作规程 产品标准. 规定对于预期目的、安全和正确提供的产品和服务的基本特性; 样机/样件 工艺流程图 图纸 操作规程 使用说明书. |  |
| 设计和开发变更 |  | Q8.3.6 | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改； 未发生 发生过 ——审核周期内未发生 抽查设计和开发变更记录名称：《 》 新产品/项目名称; 变更简要说明; 评审的结果; 验证的结果（适用时）; 确认的结果（适用时）; 为防止不利影响而采取的措施. 上述设计开发更改的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |  |
| 生产和服务提供的控制 |  | Q8.5.1 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作规程》、口《图纸》、《厂房设施使用管理规程》《设备管理规程》等设备与设施管理文件、《工艺用水管理规程》、《工作服、工作鞋、帽的管理规程》等生产管理文件 | 符合 不符合 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。 产品/服务1： 查看作业指导书、《工艺流程图》、《图纸》、《操作规程》、《生产计划》： 在提供产品和服务时，以下为各产品的基本工艺流程： 固体饮料（其他固体饮料）：蔓越莓提取物：原辅料验收=>提取=>过滤=>浓缩=>灭菌=>喷雾干燥=>总混=>内包=>金探=>外包=>成品入库。 固体饮料（其他固体饮料）：红景天提取物：原辅料验收=>提取=>过滤=>浓缩=>灭菌=>喷雾干燥=>过筛=>混合=>内包=>金探=>外包=>成品入库。 保健食品原料提取物：银杏叶提取物：原辅料验收=>提取=>浓缩（赶醇）=>柱层析=>浓缩=>灭菌=>喷雾干燥=>过筛=>总混=>内包=>金探=>外包=>成品入库。 保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））：原料验收=>脱包=>内包（分装）=>成品入库 其他饮料（植物饮料）：（EGCG&N-乙酰神经氨酸液态饮）：领料=>称量=>配料=>洗瓶/灌装=>灭菌=>外包装=>成品入库 提供了固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）生产过程管理证据，组织按照批记录方式进行生产记录： 固体饮料（其他固体饮料）：蔓越莓提取物（2023.1.31总混分装，追溯该批提取物提取生产记录） 产品名称/批次; 日期; 工序名称/记录; 关键特性要求; 执行/实测结果; 验证结论. 2023-01-31混合包装，所用半成品批次为220601; 2022.6.5; 批生产指令单; 生产量、任务、原辅料包材及批次等; 360kg；生产20220605 3600kg果渣（220501批），11400L食用酒精（211202批）；58只药用低密度聚乙烯袋（210501批）; 合格 □不合格. 20220605; 提取操作; 物料、现场、溶剂配置、投料等; 物料/现场基本准确；溶剂配置，与控制要求基本一致；药材投入量1/2号罐各投入900kg，有投料/复核人；共提取三次，共提取45937.88L；并提供有提取工序清场检查记录，有清场合格证和已清洁标签。; 合格 □不合格. 20220605; 提取液浓缩; 浓缩温度、密度等; 抽1号浓缩器浓缩起止12:12-21:18；浓缩温度63.11℃；浓缩结束体积303.1L，相对密度1.087；赶醇次数3次，受液器酒精度3%；并提供有浓缩工序清场检查记录显示有碱液清洗；; 合格 □不合格. 20220606; 喷雾干燥; 喷雾干燥温度、喷雾干燥量; 待喷雾药液量1221.48L 喷雾干燥起止时间9:37-20:16；温度每小时一次，如15:37，进风温度203℃，出风温度97℃，流量12HZ，符合控制要求。附有喷雾干燥工序清场记录，基本规范。; 合格 □不合格. 2022.6.8; 过筛; 物料，现场，目数等; 80目筛网；起止时间9:31-14:22；过筛前干粉327.66kg；筛后327.47kg，筛后平衡率99.96%。并附有过筛工序清场记录。; 基本合格 □不合格. 2022.6.27; 混合包装; 混合时间，包装; 混合时间150min，数量250.47kg；留样450g，包装件数10件; 合格 □不合格. 2022.6.27; 外包; 标签、合格证等; 标签、合格证、全纸桶各10件，基本符合; 合格 □不合格. 2022.6.27; 金检; 金检测试; 13:25进行了检测前测试，使用Fe（3.0mm）/Sus（4.0mm），均报警，产品通过无报警情况; 合格 □不合格. 2023.1.31; 生产指令单; 批次、数量等; H230101批次产品，半成品批次220601；数量77kg; 合格 □不合格. 2023.1.31; 混合包装; 混合时间，包装; 混合时间150min，数量76.36kg；留样500g，包装件数4件; 合格 □不合格. 2023.1.31; 外包; 标签、合格证等; 标签、合格证、全纸桶各4件，基本符合; 合格 □不合格. 2023.1.31; 金检; 金检测试; 16:30进行了检测前测试，使用Fe（3.0mm）/Sus（4.0mm），均报警，产品通过无报警情况; 合格 □不合格. 固体饮料（其他固体饮料）：红景天提取物（批次为H221101；追溯该批提取物提取生产记录） 产品名称/批次; 日期; 工序名称/记录; 关键特性要求; 执行/实测结果; 验证结论. 2022-11-13生产、11月16日包装; 2022.11.13; 批生产指令单; 生产量、任务、原辅料包材及批次等; 268.54kg；生产20221113 1600kg红景天（190602批），12040L食用酒精（220601批）；22只药用低密度聚乙烯袋（210501批）；全纸桶（211201批）; 合格 □不合格. 2022.11.13; 提取操作; 物料、现场、溶剂配置、投料等; 物料/现场基本准确；溶剂配置，与控制要求基本一致；药材投入1600kg，3/4号罐各800kg，有投料/复核人；共提取五次，共提取31125.2L；并提供有提取工序清场检查记录，有清场合格证和已清洁标签。; 合格 □不合格. 2022.11.13; 提取液浓缩; 浓缩温度、密度等; 抽1号浓缩器浓缩起止16:20-10:16（11月14日）；浓缩温度57.25℃；浓缩结束体积330.72L，相对密度1.112；赶醇次数3次；并提供有浓缩工序清场检查记录显示有碱液清洗；; 合格 □不合格. 2022.11.15; 喷雾干燥; 喷雾干燥温度、喷雾干燥量; 待喷雾药液量648.08L 喷雾干燥起止时间11.41-18:26；温度每小时一次，如17.41，进风温度198.4℃，出风温度96.4℃，流量12HZ，符合控制要求。附有喷雾干燥工序清场记录，基本规范。; 合格 □不合格. 2022.11.16; 过筛; 物料，现场，目数等; 80目筛网；起止时间9:18-11:14；过筛前干粉269.37kg；筛后269.14kg，筛后平衡率99.98%。并附有过筛工序清场记录。; 基本合格 □不合格. 2022.11.16; 混合包装; 混合时间，包装; 混合时间150min，数量268.54kg；留样500g，包装件数11件; 合格 □不合格. 2022.11.16; 外包; 标签、合格证等; 标签、合格证、全纸桶各11件，基本符合; 合格 □不合格. 2022.11.16; 金检; 金检测试; 15：58进行了检测前测试，使用Fe（3.0m269.37m）/Sus（4.0mm），均报警，产品通过无报警情况; 合格 □不合格. 保健食品原料提取物（银杏叶提取物）（2022.11.8总混分装，并追溯该批提取物提取生产记录） 产品名称/批次; 日期; 工序名称/记录; 关键特性要求; 执行/实测结果; 验证结论. 2022.11.8混合分装，所用半成品批次为220901 220902 220903三批，抽220901批次半成品生产记录 2; 2022.09.02; 批生产指令单; 生产量、任务、原辅料包材及批次等; 167.42kg；生产20220902 3600kg银杏叶（220101批），19500L食用酒精（2120601批）；28只药用低密度聚乙烯袋（210501批）; 合格 □不合格. 20220902-20220903; 提取操作; 物料、现场、溶剂配置、投料等; 物料/现场基本准确；溶剂配置，与控制要求基本一致；抽药材投入量1/2/3/4号罐各投入900kg，有投料/复核人；共提取三次，共提取42878.7L；并提供有提取工序清场检查记录，有清场合格证和已清洁标签。; 合格 □不合格. 20220902-20220905; 提取液浓缩; 浓缩温度、密度等; 抽1号浓缩器浓缩起止15:00-8:35（9月3日）；浓缩温度58.72℃；真空度-0.08MPa；浓缩结束体积303.1L，相对密度1.102；赶醇次数4次，受液器酒精度3%；并提供有浓缩工序清场检查记录显示有碱液清洗；; 合格 □不合格. 20220904; 水沉、离心; 起止时间、温度、转速等; 查1号水沉罐，12:30-15:00；10.98℃；转速3500；附有水沉离心清场检查记录; 合格 □不合格. 20220905; 过滤操作; 压力、流速; 每20min记录一次，如8:42时，0.06MPa；2239.6l/H，附有过滤操作清场检查记录; 合格 □不合格. 20220906-20220909; 柱层析; 柱层析起止时间、流速; 每60min记录一次，如9:30时，1911.7l/H，附有柱层析操作清场检查记录; 合格 □不合格. 20220908- 20220909; 层析浓缩; 浓缩起止时间，浓缩温度，真空度，密度，体积等; 14:20-9:07（9月9日），温度56.72℃，真空度-0.08MPa，相对密度1.102，浓缩液体积720.36L，附有柱层析浓缩操作清场检查记录; 合格 □不合格. 20220909; 喷雾干燥; 喷雾干燥温度、喷雾干燥量; 待喷雾药液量720.36L 喷雾干燥起止时间9:20-18:07；温度每小时一次，如13:20，进风温度200.4℃，出风温度94.2℃，流量10HZ，符合控制要求。附有喷雾干燥工序清场记录，基本规范。; 合格 □不合格. 20220910; 过筛; 物料，现场，目数等; 80目筛网；起止时间9:31-14:22；过筛前干粉167.88kg；筛后167.42kg，筛后平衡率99.78%。并附有过筛工序清场记录。; 基本合格 □不合格. 2022.11.08; 生产指令单; 批次、数量等; H221108批次产品，半成品批次220901/220902 /220903；数量503kg；药用低密度聚乙烯袋210501批次，42只，全纸桶211201批次，21只。; 合格 □不合格. 2022.11.08; 混合分装; 混合时间，包装; 混合时间150min，数量500.34kg；留样2500g，包装件数21件; 合格 □不合格. 2022.11.08; 外包; 标签、合格证等; 标签、合格证、全纸桶各21件，基本符合; 合格 □不合格. 2022.11.08; 金检; 金检测试; 13.35进行了检测前测试，使用Fe（3.0mm）/Sus（4.0mm），均报警，产品通过无报警情况; 合格 □不合格. 其他饮料（植物饮料）：EGCG&N-乙酰神经氨酸液态饮（230101批次，追溯该批植物饮料生产过程实施情况）：领料=>称量=>配料=>洗瓶/灌装=>灭菌=>外包装=>成品入库 产品名称/批次; 日期; 工序名称/记录; 关键特性要求; 执行/实测结果; 验证结论. 20230101批次，2023.1.4生产、2023.1.5包装; 2023.1.3; 批生产指令单; 生产量、任务、原辅料包材及批次等; 34000瓶；生产日期20230104，共15种原辅料，如N-乙酰神经氨酸（220201批0.23kg；221202批3.94kg），表没食子儿茶素没食子酸酯表（220201批0.5kg；221202批4.1kg）；茶叶茶氨酸（220201批0.78kg；221202批0.24kg）；酪蛋白水解肽（210801批0.12kg；221201批0.22kg）；三氯蔗糖（211204批0.174kg）；纯化水938kg；另外酚特琳香精、维生素C、γ-氨基丁酸、刺梨果汁等原辅料用量信息，34000只玻璃瓶（1月4日和1月5日各17000瓶）; 合格 □不合格. 20230104 20230105; 称量配料; 物料、现场、物料称量、投料、搅拌、投料等; 物料/现场基本准确；查1月4日生产，物料投料量与生产指令一致，如N-乙酰神经氨酸共4.17kg；表没食子儿茶素没食子酸酯（EGCG）2.30kg；木糖醇17.00kg；维生素C、茶叶茶氨酸、酚特琳香精、γ-氨基丁酸，三氯蔗糖、核桃肽、罗汉果甜苷、纯化水等数据均一致。投入前纯化水冲洗3分钟，加水469kg；投料后搅拌20分钟，检查完全溶解，配置后重量530.39kg。检查无肉眼可见杂质。1月5日生产情况与4日基本一致。; 合格 □不合格. 20230104 20230105; 洗瓶、灌装操作; 物料、现场、物料确认、洗瓶、灌装等; 查1月4日生产记录，物料/现场确认准确；每小时抽查装量，如9:10，装量分别为30.2ml、29.9ml、30.1ml，符合要求；1月5日生产基本一致。; 合格 □不合格. 20230104 20230105; 灭菌工序; 灭菌温度，时间; 查1月4日，生产前对上批产品遗留物、物料、现场等确认符合，灭菌网带速度250，灭菌温度每小时记录，如13:00；灭菌温度为94℃，与规定CL值不一致。 1月5日生产基本一致。2023年2月2日现场生产控制情况基本一致。; 合格 不合格. 20230105 20230106; 外包装; 物料，现场，装箱入库; 批次230101；规格30瓶/盒，共1129盒。 另外提供了清场记录，对多余包装材料清退，废弃物处理，场地清洁检查等; 基本合格 □不合格. 查其他饮料（植物饮料）：EGCG&N-乙酰神经氨酸液态饮的灭菌过程（CCP点）发现： 抽2023年1月4日灭菌过程监控记录，显示灭菌温度为94℃，与规定的CL值60~80℃不一致，同时现场监控温度所使用的手持式温度枪未提供校检证据。见不符合项报告03 保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））：原料验收=>脱包=>内包（分装）=>成品入库，抽查221201批次生产记录 产品名称/批次; 日期; 工序名称/记录; 关键特性要求; 执行/实测结果; 验证结论. 2022-12-02; 2022.12.2; 批生产指令单; 生产量、任务、原辅料包材及批次等; 102kg（2g/包）；生产20221202 原料102kg破壁灵芝孢子粉（22120506批），71.4kg卷膜（批号221101）；500只纸盒（批号221201），600只竹盒（221201批号）; 合格 □不合格. 20221202; 内包装岗位生产; 物料、现场、领料、印刷、分量、包装等; 物料/现场基本准确；领取待包装粉末52.88kg、55.12kg；复合膜、印字（221201，生产日期20221202）；调整装量2.0g，控制范围1.85-2.14g；每半小时抽检一次，如14:50,2.01/1.96/1.97g；包装记录，12月2日包装89.43kg；12月3日包装81.19kg。内包平衡率为98.68%；内包收率94.15%；并提供有内包清场检查记录，有清场合格证标签。; 合格 □不合格. 20221216; 外包装; 现场、待包产品、标签、小盒、礼盒; 现场确认基本符合； 待包产品221201批，共122.68kg；礼盒600个，外包检查封口粘平，标签牢固度、字迹是否符合要求等，结论均为符合，查看成品寄库单，共600盒，寄盒时间2022.12.17。并附有外包装工序清场记录。; 合格 □不合格. 20221220; 工艺查证; 对纯化水、内包、外包、原始记录等进行查证; 对批生产记录进行汇总，提供了物料平衡表，确定内包过程平衡表为98.6%；成品率97.94%。内外包平衡率均为100%。工艺查证结论为符合要求。; 合格 □不合格. 上述五类产品生产过程控制均按照药品批生产方式进行记录控制，追溯性及规范性较好。另外抽查15批次五类产品生产，基本一致。 抽取首件检验相关记录名称：《 不适用 》（适用时） 日期; 成品名称/批次; 抽样时间; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. □合格 □不合格. □合格 □不合格. □合格 □不合格. 查看需要确认的过程控制：喷雾干燥 抽取过程确认相关记录名称：《 特殊过程确认表 》（适用时） 确认日期; 确认过程; 人员确认; 设备确认; 原材料确认; 工艺确认; 环境确认; 破坏性试验; 结果确认; 确认结论. 2022-08-05; 喷雾干燥; 操作人员已经培训，考核合格上岗; LPG-100高速离心喷雾干燥机; 合格供方处购买; LPG高速离心喷雾干燥机标准操作规程基本符合; 温湿度规定; ——; 过程和方法能满足产品要求; 合格 □不合格. □合格 □不合格. 采取防范人为错误的措施； 每批次在生产指令单中详细记录各批次原辅料的具体用量，有操作、复核、确认等分工，有较好的避免错误的防范效果。 对于食品行业的运输控制：（共有三辆：浙G08KZ1、浙G7FS60、浙GNY13） 车辆卫生清洁 不与有毒有害物质混匀 保温车辆的温度 ℃ 提供了《车辆清洁检查表》，对车辆有无油污、有无水渍、有无危险品等进行检查，符合要求的放行，不符合的进行清扫清洁，垫防护纸板等。查2022.10.18，无油污、无水渍，无危险品，检查人张江峰，巡视车况正常。基本符合。详见储运部审核记录； 对于危化品行业运输：（不涉及） 车辆行驶许可证 按照预定路线行驶 泄露处理措施 火灾处理措施 其他 |  |
|  |  |  | 现场观察 | 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 是，询问林**，基本熟悉孢子粉生产加工操作要求 否 抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求。 是，询问植物饮料内包装刘**，基本熟悉操作要求 否 查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。是，现场观察蔓越莓提取物混合过程，参数基本符合操作要求 否 查看是否按要求实施了产品标识。是，主要通过产品标签标识进行，现场有划分不合格品区，有标识 否 查看是否按要求实施了状态标识。是，较为简单，已现场沟通 否 查看是否使用了经校准的监视测量设备。是 否，见质量部审核记录条款 查看设备的完好情况。是 ，现场设备有正常使用、停止使用等标识卡 否 查看生产/服务环境情况。——见F8.2条款审核记录 |  |
| 前提方案（PRP） |  | F8.2 | 文件名称 | 如：《前提方案》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 前提方案的实施情况包括： - 建筑物和相关设施的构造与布局； 与文件一致 与文件不一致 位于浙江省金华市婺城新城区临江工业园西溪街96号；与公司地理位置图、平面图、设备台账一致。 - 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； 与文件一致 与文件不一致 占地面积 60亩；建筑面积 30000 平方米；生产车间 4 个；检验室 1 个；库房 7 个； 查看固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）和服务提供过程管理，基本一致。 更衣室内配备有感应式洗手装置，卫生状况尚可，在前处理区，因产品主要通过管道等方式，因此有基本更衣、洗手，在内包、灭菌、喷雾干燥等区域配备有二次更衣，感应水龙头、消毒、连体服、发兜、手套、工鞋、消毒等配备基本符合。 - 空气、水、能源和其他基础条件的供给； 满足要求 不满足要求 对物流和人流有基本划分，主要按照工艺流程进行划分; - 包括虫害控制、 废弃物和污水处理在内的支持性服务； 与文件一致 与文件不一致 在车间入口、仓库门口配备有挡鼠板，与虫鼠害防治图基本一致；提供了《虫害检查记录表》，夏季期间每周检查，冬季期间每半月检查一次，对换饵、换灯管、换粘鼠板等进行记录，抽查2022.10.24，发现诱饵站（共41个，其中2/5/11/15/25/37进行换饵）、灭蝇灯（共15个，其中1/14进行换灯管）、粘鼠板（共23处，其中13/17/23处进行换板），基本规范，但现场所用的灭蝇灯为电击式，建议更换；另，可进一步关注具体虫鼠害数量情况记录，以便进一步细化管理，现场沟通； 厂区配备有垃圾桶在室外； 有污水处理设施，经处理后统一排入城市管网； 废弃物：主要是废弃包材、废弃渣料等废料，一般直接作为普通垃圾由环卫部门处理。 - 设备的适宜性， 及其清洁、 保养和预防性维护的可实现性； 与文件一致 与文件不一致 设备需清洁，消毒，维护保养等见7.1.3条款审核记录。根据各产品不同，采用不同的清场方式，与批记录一起放置，如2022.9.5银杏提取物的《提取工序清场检查记录》，共分7个步骤，包括1、取下生产状态标示牌，清除生产遗留物；2、排尽药渣后尼龙刷刷洗罐底部筛网，饮用水冲洗干净，打开双联过滤器清洗并检查完好性，3、在提取罐内加入片碱溶液加热搅拌自循环，排尽后冲洗，重复3次；测PH值到7；5、用毛巾擦拭罐外壁、凹槽、硅胶垫、药液管等；6、擦净天棚、墙壁、门窗、地面及其他附属装置；7、挂已清场状态标示牌，设备挂清洁状态牌等，并附有已清洁和清场合格证绿牌；管理较为完善。 - 供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） 满足要求 不满足要求 见“采购部”审核记录 - 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 满足要求 不满足要求 ——详见储运部、质量部核记录。 现场查看成品库环境卫生，基本做到离地放置，隔地离墙存放，通风较好；——详见储运部审核记录 - 防止交叉污染的措施； 满足要求 不满足要求 该组织五类产品的生产现场，对人流、物流进行了明确，基本按照人流图进入加工场所； 原料、辅料、包材按照物流图分别进入加工工序、成品包装工序； 加工车间分为：粉剂车间、固体饮料车间、植物饮料车间、提取物车间等； 现场化学品有简单标识。单独区域存放 - 清洁和消毒； 满足要求 不满足要求 每天工作结束进行清洁和消毒。根据各产品不同，采用不同的清场方式，与批记录一起放置，如2022.9.5银杏提取物的《提取工序清场检查记录》，共分7个步骤，包括1、取下生产状态标示牌，清除生产遗留物；2、排尽药渣后尼龙刷刷洗罐底部筛网，饮用水冲洗干净，打开双联过滤器清洗并检查完好性，3、在提取罐内加入片碱溶液加热搅拌自循环，排尽后冲洗，重复3次；测PH值到7；5、用毛巾擦拭罐外壁、凹槽、硅胶垫、药液管等；6、擦净天棚、墙壁、门窗、地面及其他附属装置；7、挂已清场状态标示牌，设备挂清洁状态牌等，并附有已清洁和清场合格证绿牌；管理较为完善。环境基本干净整洁，基本符合。 - 人员卫生； 满足要求 不满足要求 健康证见“综合管理部”审核记录。 - 产品信息/消费者意识； 满足要求 不满足要求 该企业的主要产品是固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）。 - l) 其他有关方面。 满足要求 不满足要求 设有门岗，对外来出入人员有详细登记，包括身体健康状况等信息。 |  |
| 标识和可追溯性 |  | Q8.5.2 F8.3 | 文件名称 | 如：手册8.5.2条款、《可追溯性控制程序》、口《产品/服务提供控制程序》、口《标识和可追溯性控制程序》、《留样控制程序》、《前提方案》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 产品的检验状态标识：待检 待下结论 合格 不合格 在建立和实施可追溯性体系时，考虑了以下内容： 接收物料、配料、中间产品批量与最终产品的关系； 材料/产品的返工； 最终产品的分销。 原材料的唯一性标识方式： 容器编号 标牌 标签 区域 周装箱的颜色 批号打码 条形码 二维码 其他 半成品的唯一性标识方式： 容器编号 标牌 标签 区域 周装箱的颜色 批号打码 条形码 二维码 其他 成品的唯一性标识方式： 容器编号 标牌 标签 区域 周装箱的颜色 批号打码 条形码 二维码 其他—周转筐 组织于 2022 年 8月8日验证和测试可追溯性体系的有效性。 追溯原因：演练 质量事故 顾客投诉 市场抽查不合格 产品批号; 不合格简述; 生产记录情况; 检验记录情况; 采购记录情况; 产品留样确认; 销售记录追踪. 蔓越莓提取物H220601; 假定经药监部门抽检发现水分不合格，三级召回; 提供了代码编号为TC002/H220601批次产品共250桶*25kg，生产日期为2022.6.27; 提供了报告单号为C0A-TG220627-1的蔓越莓提取物检验报告，; 药用低密度聚乙烯袋，检验单号C0A-BB210524-5; 批号H220601；50g/包，200g，留样时间2022.6.27-2025.6.26，位置F-13，留样人王思琪; 6.27宁波某生物科技有限公司200桶，湖南某生物科技有限公司25桶，颐德药业25桶. 已进行追溯演练，但未提供涉及追溯环节的原始证据，已现场沟通，后期改进； 可追溯性系统证据的保留期限 24 个月，至少包括产品的保质期 24个月。 产品留样，提供了《产品留样台账》，由王思琪负责，抽样： 产品名称; 规格; 生产日期; 保存期限; 保存状态. 蔓越莓提取物; 50g/包*4包; 2022.6.27; 2025.6.26; 存放位置F-13. 红景天提取物; 50g/包*4包; 2022.11.16; 2025.11.15; 存放位置H-2. 银杏叶提取物; 50g/包*4包; 2022.11.8; 2025.11.7; 存放位置H-3. 尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉; 2g/包*3盒; 2022.12.6; 2025.12.12; 存放位置C-6. 查看留样室，有常温留样室和阴凉留样室。物品摆放基本齐全。 系统的验证包括最终产品数量与成分数量的核对，作为追溯性有效性的证据。是 否 |  |
|  |  |  | 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：区分清楚 防护得当 不适宜说明：按照顾客订单要求安排生产，生产按照批次进行，原材料根据生产需要进行领料加工 在生产或服务场所对半成品的标识情况：区分清楚 防护得当 不适宜说明：按照生产工序进行生产流转，基本清楚 在生产或服务场所对成品的标识情况： 区分清楚 防护得当 不适宜说明：有区域划分，标识较为简单 在原材料库房的标识情况：区分清楚 防护得当 不适宜说明：有物料标识卡等信息，分区域进行存放管理，整齐干净 在半成品库房的标识情况： 区分清楚 防护得当 不适宜说明： 在成品库房的标识情况： 区分清楚 防护得当 不适宜说明： 按照区域进行区分，标识基本符合； |  |
| 应急准备和响应 |  | F8.4 | 文件名称 | 《应急准备和响应控制程序》》、《应急预案》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 可能影响食品安全事故和/或紧急情况的示例包括： 自然灾害 环境事故 生物恐怖主义 工作场所事故 食品中毒 突发公共卫生事件 水的中断 电的中断 制冷供应服务中断 其他—食品供应链的突变 组织应预先制定应对的方案和措施，必要时做出响应，以减少食品可能发生安全危害的影响。 见《应急准备和响应控制程序》、《应急处置预案》 本部门是否发生食品安全方面的应急的情况： 未发生 已发生，说明 本部门是否发生食品安全方面的应急演练： 参加公司组织的应急演练 ：如2022年12月16日 电梯事故专项应急演练，撤回演练见8.9.5条款审核记录 本部门组织的专项应急演练 ，说明 紧急情况简述; 性质; 相应预案名称; 效果评价. 2022年12月16日电梯专项应急演练; 实际发生 演练; 消防应急预案; 有效 无效. 实际发生 演练; 有效 无效. 实际发生 演练; 有效 无效. 实际发生 演练; 有效 无效. 对预案定期评审的日期： 2022.12.16 。 修订响应措施的内容： 无 |  |
| 撤回/召回 |  | F8.9.5 | 文件名称 | 食品安全管理手册 《应急准备和响应控制程序》《产品召回控制程序》、《撤回控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 有权决定撤回/召回人员： 殷之武总经理、陆国胜食安组长； 确保及时撤回/召回被确定为潜在不安全的大量最终产品。 组织的撤回/召回流程，包括： 实施责任部门; 备注. 通知法定和监管机构; 总经理. 通知客户; 总经理. 通知消费者; 总经理. 处置撤回产品; 生产部. 处置库存中受影响的批次/批号产品; 生产部、质量部. 安排采取措施的顺序; 食品安全小组. 本部门是否发生产品的撤回或召回的情况： 未发生 已发生，说明 本部门是否发生产品的撤回或召回方面的处置：未发生，提供了2022.8.8开展的召回演练记录， 产品批号; 不合格简述; 生产记录情况; 检验记录情况; 采购记录情况; 产品留样确认; 销售记录追踪. 蔓越莓提取物H220601; 假定经药监部门抽检发现水分不合格，三级召回; 提供了代码编号为TC002/H220601批次产品共250桶*25kg，生产日期为2022.6.27; 提供了报告单号为C0A-TG220627-1的蔓越莓提取物检验报告，; 药用低密度聚乙烯袋，检验单号C0A-BB210524-5; 批号H220601;50g/包，200g，留样时间2022.6.27-2025.6.26，位置F-13，留样人王思琪; 6.27宁波某生物科技有限公司200桶，湖南某生物科技有限公司25桶，颐德药业25桶. 结论：能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品 不能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品，说明： 见《产品召回记录》， 并向最高管理者报告， 作为管理评审的输入。 |  |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | F8.5.4 | 文件名称 | 如：《危害控制计划》 | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | 根据组织提供的危害控制计划，涉及生产部的有如下CCP点/OPRP点： ——固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物）：CCP1喷雾干燥（CL值进风温度:180-210℃,出风温度:85-95℃,进料速度：10～42HZ）、CCP2金属探测（≥3mm铁金属，≥4mm不锈钢金属全部探出）、OPRP2内包（行动准则：内包材紫外线消杀30min；内包间臭氧消杀30min） ——固体饮料（其他固体饮料：蔓越莓提取物）：CCP1喷雾干燥（CL值进风温度:180-210℃,出风温度:85-95℃,进料速度：10～42HZ）、CCP2金属探测（≥3mm铁金属，≥4mm不锈钢金属全部探出）、OPRP2内包（行动准则：内包材紫外线消杀30min；内包间臭氧消杀30min） ——保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））：CCP内包（CL值：内包材紫外线消杀30min；内包间臭氧消杀30min，每批次监测微生物指标不得超标） ——保健食品原料提取物（银杏叶提取物）：CCP1喷雾干燥（CL值进风温度:180-210℃,出风温度:85-95℃,进料速度：10～42HZ）、CCP2金属探测（≥3mm铁金属，≥4mm不锈钢金属全部探出）、OPRP2内包（行动准则：内包材紫外线消杀30min；内包间臭氧消杀30min） ——其他饮料（植物饮料）：CCP 灭菌（CL值：一般夏天灭菌时间3-5分钟，冬天灭菌时间4-8分钟，确保灭菌温度在60-80℃。） |  |
|  | 8.5.4.5实施危害控制计划 | 现场查看 | CCP/OPRP的实施情况： ——固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物） 过程; 地点; 关键限值/行动准则; 记录情况; 现场显示; 结论. OPRP2 内包; 内包间; 内包材紫外线消杀30min；内包间臭氧消杀30min; 内包材及臭氧发生器消杀记录; 提供了《物流进入洁净区记录》，显示对紫外线消毒30min；提供了《车间臭氧消毒记录》，显示臭氧消毒时间为90min；如2023年1月31日13:00-15:30; 基本符合. CCP1喷雾干燥; 喷雾干燥间; 进风温度:180-210℃,出风温度:80-100℃,进料速度：10～42HZ; 《监测记录表》; 抽查2022.11.15喷雾干燥操作记录，显示进风温度198.4℃，出风温度96.4℃，流量12HZ。; 基本符合. 金属探测CCP2; 外包间; ≥3mm铁金属，≥4mm不锈钢金属全部探出; 《测试记录》; 抽查2022.11.15金属检测操作，15：58进行了检测前测试，使用Fe（3.0m269.37m）/Sus（4.0mm），均报警，产品通过无报警情况; 基本符合. ——固体饮料（其他固体饮料：蔓越莓提取物） 过程; 地点; 关键限值/行动准则; 记录情况; 现场显示; 结论. OPRP2 内包; 内包间; 内包材紫外线消杀30min；内包间臭氧消杀30min; 内包材及臭氧发生器消杀记录; 提供了《物流进入洁净区记录》，显示对紫外线消毒30min；提供了《车间臭氧消毒记录》，显示臭氧消毒时间为90min；如2023年1月31日13:00-15:30; 基本符合. CCP1喷雾干燥; 喷雾干燥间; 进风温度:180-210℃,出风温度:80-100℃,进料速度：10～42HZ; 《监测记录表》; 抽查2023.1.31混合分装（半成品批次为220601）喷雾干燥操作记录，显示进风温度203℃，出风温度97℃，流量12HZ。; 基本符合. 金属探测CCP2; 外包间; ≥3mm铁金属，≥4mm不锈钢金属全部探出; 《测试记录》; 抽查2023.1.31金探记录，13：25进行了检测前测试，使用Fe（3.0m269.37m）/Sus（4.0mm），均报警，产品通过无报警情况; 基本符合. ——保健食品原料提取物（银杏叶提取物） 过程; 地点; 关键限值/行动准则; 记录情况; 现场显示; 结论. OPRP2 内包; 内包间; 内包材紫外线消杀30min；内包间臭氧消杀30min; 内包材及臭氧发生器消杀记录; 提供了《物流进入洁净区记录》，显示对紫外线消毒30min；提供了《车间臭氧消毒记录》，显示臭氧消毒时间为90min；; 基本符合. CCP1喷雾干燥; 喷雾干燥间; 进风温度:180-210℃,出风温度:85-95℃,进料速度：10～42HZ; 《监测记录表》; 抽查2022.11.8混合分装（半成品批次为220901/ 220902/220903）喷雾干燥操作记录，进风温度200.4℃，出风温度94.2℃，流量10HZ,基本符合。; 基本符合. 金属探测CCP2; 外包间; ≥3mm铁金属，≥4mm不锈钢金属全部探出; 《测试记录》; 抽查2022.11.8金探记录，13：35进行了检测前测试，使用Fe（3.0m269.37m）/Sus（4.0mm），均报警，产品通过无报警情况; 基本符合. ——其他饮料（植物饮料）：EGCG&N-乙酰神经氨酸液态饮 过程; 地点; 关键限值/行动准则; 记录情况; 现场显示; 结论. CCP灭菌; 灭菌间; 控制灭菌温度和灭菌时间：一般夏天灭菌时间3-5分钟，冬天灭菌时间4-8分钟，确保灭菌温度在60-80℃。; 《监测记录表》; 查1月4日，生产前对上批产品遗留物、物料、现场等确认符合，灭菌网带速度250【现场沟通】，灭菌温度每小时记录，如13:00；灭菌温度为94℃；与规定CL值不一致。; 不符合. 查其他饮料（植物饮料）：EGCG&N-乙酰神经氨酸液态饮的灭菌过程（CCP点）发现：抽2023年1月4日灭菌过程监控记录，显示灭菌温度为94℃，与规定的CL值60~80℃不一致，同时现场监控温度所使用的手持式温度枪未提供校检证据。见不符合项报告03 ——保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂）） 过程; 地点; 关键限值/行动准则; 记录情况; 现场显示; 结论. CCP内包; 内包间; 内包材紫外线消杀30min 内包间臭氧消杀30min 每批次监测微生物指标不超标; 内包材及臭氧发生器消杀记录、《微生物检测记录》; 提供了《物流进入洁净区记录》，显示对紫外线消毒30min；提供了《车间臭氧消毒记录》，显示臭氧消毒时间为90min；提供了质量部对破壁灵芝孢子粉（原料，供方安徽山里红药业有限公司）的检测报告，显示菌落总数＜10（≤30000cfu/g）；霉菌和酵母菌＜10（≤50cfu/g）; 基本符合. 另外抽查15批生产过程控制情况，基本与上述一致。 | 符合 不符合 符合 不符合 |
| 顾客或外部供方的财产 |  | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、口《产品/服务提供控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类： 材料 零部件 工具 设备 顾客的场所 知识产权 个人信息 其他 财产名称; 提供方; 提供方名称; 验证日期; 标识明确; 保护/防护适宜. 个人信息 产品备案; 外部供方 顾客; ——; ——; ——; 防护适宜. 外部供方 顾客. 外部供方 顾客. 外部供方 顾客. 异常情况处理：（审核周期内，未发生） 财产名称; 提供方名称; 异常原因; 异常简述; 报告日期. 丢失损坏不适用. 丢失损坏不适用. 丢失损坏不适用. 丢失损坏不适用. |  |
|  |  |  | 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：区分清楚 防护得当（不涉及） 在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：区分清楚 防护得当（不涉及） 主要在营销部通过档案进行管理 |  |
| 防护 |  | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《食堂仓库管理办法》、口《产品防护控制程序》、《仓库管理制度》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 产品防护性要求：防磕碰 防火 易碎 防倒置 防雨淋 防日晒 码放高度 温度 湿度 清洁 卫生 保存期限 其他 防护方法可包括： 防护性标识 处置 污染控制 包装 储存 传输或运输 保护 |  |
|  |  |  | 现场观察 | 原材料库房管理：抽查原材料名称： ——（见储运部审核记录） 分类存放 码放高度/层数 储存温度 - ℃ 湿度 储存时间 月（有保存期时）账物卡相符 防护措施 立体仓内存放 半成品库房管理：抽查半成品名称： 分类存放 码放高度/层数 储存温度 - ℃ 湿度 储存/腌制时间 （有保存期时）账物卡相符 防护措施 成品库房管理：抽查成品名称： 分类存放 码放高度/层数 储存温度 - ℃ 湿度 储存/腌制时间 （有保存期时）账物卡相符 防护措施 |  |
| 交付后的活动 |  | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《产品/服务提供控制程序》《售后服务控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 交付后服务的内容：技术咨询/培训 安装 调试 维修 三包（包退、包换、包修） 回收 最终报废处置 其他——顾客投诉、退货换货等（详见营销部审核记录） 抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 ——审核周期内未发生 》 日期; 客户名称; 服务地点; 售后服务内容; 服务始末时间; 顾客确认意见. ——. ——. |  |
| 更改控制 |  | Q 8.5.6 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《顾客满意度测量控制程序》、《产品/服务提供控制程序》或《变更控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 变更的原因： 外部因素：法律法规 顾客或供方发起的变更； 内部因素：设备失效 反复出现不合格品 技术改造 抽取变更控制相关记录名称：《 审核周期内，未发生 》 日期; 变更的原因; 评审的结论; 实施前的验证或确认的结果; 批准或 顾客授权; 更新QMS要素的证据. 上述变更评审、验证和确认的人员与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |  |

说明：不符合标注N