项目编号：1336-2022

审核员（远程）审核记录

企业名称：牡丹江市井田石油钻采配件有限公司

审核员：      审核日期：2022年12月17日上午 至 2022年12月18日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了编号为JT/SC-2022的《测量管理体系管理手册》和《计量职能管理程序》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问办公室、生产技术部、销售部等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 生产技术部 销售部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系，运行情况正常，生产技术部共识别14个测量过程，Y445DS坐封活塞缸内径测量为关键测量过程。企业对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量很好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，内部顾客满意度为97.8%，企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 管理者代表 生产技术部 (生产车间) 销售部 办公室 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的3个部门。生产技术部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查。有具体指标可测量，生产技术部 按月统计至2022年1月至今，均能达标。 | 生产技术部 (生产车间) 销售部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》企业规定了各部门测量体系人员职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2022年员工培训计划，完成项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过提问考试进行评价。满足目标要求。 | 办公室 销售部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了编号为《文件控制程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。 抽查生产技术部执行的标准GB/T 22513-2013 «石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树»、GB/T21874-2008《弹性体密封件 排水管道接口密封件材料要求 热塑性弹性体》、GB/T220970-2015《石油天然气工业 井下工具 封隔器和桥塞》等，现行有效、受控，符合要求。 | 生产技术部 (生产车间) 销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》，规定了对软件的控制要求。企业提供了《测量软件清单》，主要为检测仪器中配套软件，均符合要求。 | 生产技术部 (生产车间) 销售部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》，其中规定了对记录的管理要求。测量管理体系和管理类相关记录均形成文件保存，保存期限至少为5年。 “桥塞检验记录”，编号：JT2022051102，名称：桥塞。检验日期：2022.5.11。记录清楚无涂改等符合文件要求。 | 生产技术部 (生产车间) 销售部 | 否 |
| 8 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》,并规定了对标识的管理要求，要求标识明确反映测量设备、测量过程和技术装程序的状态，符合要求。 抽查生产技术部编号1153206的压力表校准证书，校准日期2022.11.28，已粘贴了计量确认标识，符合要求。 查编号S754的外径千分尺校准证书，校准日期2022.7.20，已粘贴计量确认标识，符合要求。 | 生产技术部（生产车间） 销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制编号为《测量设备管理程序》规定了测量设备的管理过程要求、满足需要环境、维护管理要求、及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，设备出厂编号、准确度等级描述清楚，管理类别按ABC分类、细化测量设备的管理（例如使用地点、管理状态、使用日期等）。 抽查：编号S754的外径千分尺、编号1153206的压力表等测量设备，列入了测量设备台帐企业测量设备的溯源受控管理，具备有效期内的证书，粘贴计量合格确认标识。该企业测量设备全部已送检至法定计量机构沈阳计量测试院和黑龙江欣科检测校准股份有限公司等计量单位，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产技术部（生产车间） | 否 |
| 10 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制《测量设备环境控制程序》，规定了环境对测量设备和测量过程影响、环境控制要求。符合要求。 | 生产技术部（生产车间） | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了《外部供方管理程序》，规定了外部供方管理过程要求和控制要求，评价外来测量服务的单位应具有相应的资格和能力。 抽查校准供方评定表，已对“游标卡尺”的溯源机构 “黑龙江欣科检测校准股份有限公司”的服务质量和检定/校准能力范围等进行评价，结论为符合要求。 | 生产技术部（生产车间） 销售部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了《测量过程设计和实现管理程序》对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照重要、一般实施了分类管理。 | 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则 企业测量设备的确认间隔如有变动，一般在每年年底前根据当年确认间隔的变化情况，结合周检率和周检合格率重新确定下年度确认间隔，目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 7.1.4计量确认过程记录 | 企业编制了《测量设备管理程序》，对确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 查普通螺纹塞规计量确认记录，能通过比对，验证普通螺纹塞规校准结果合格，管理者代表批准该计量确认记录，符合要求 | 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 15 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现管理程序》进行汇总，识别，企业对高度控制测量过程定为重要测量过程。 抽查“Y445DS坐封活塞缸内径测量”过程为测关键量过程，经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。 企业对验证不合格的测量设备，由维修人员进行维修与调整，在维修和调整后，再检定/校准再验证，并做好修理、再检定/校准记录，经确认不合格则应作降级使用或报废消帐处理。 | 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理控制程序》，高度控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。 查《Y445DS坐封活塞缸内径测量不确定度评定》报告，测量不确定度评定方法采用GUM评定方法，分量考虑充分且不重复，符合要求。 | 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 17 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业主要的测量设备均委外送检到：黑龙江欣科检测校准股份有限公司、沈阳计量测试院等检定机构，量值溯源符合标准要求，随机抽查4台件，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》,抽查没有非法定单位使用。 | 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 18 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 生产技术部收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。2022年已经制定顾客满意度调查计划并按计划实施，2022年内部顾客满意度97.8%，达到质量目标要求。没有和计量有关的投诉或建议符合要求。 2022年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 销售部 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 19 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“Y445DS坐封活塞缸内径测量”、和Y445DS坐封活塞缸内径测量过程控制图”，图中显示已对该测量过程进行了持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。 | 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 对不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求，编制了《不合格管理程序》，确保发现任何潜在不合格，立即制定预防措施。 生产技术部归口管理不合格测量体系和不合格测量设备，采取纠正和预防措施，并负责整改的结果进行验证，生产技术部归口管理不合格测量过程的处置。暂未发现不合格测量过程。 | 生产技术部 （生产车间） | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行，编制了《纠正与预防措施管理程序》确保测量管理体系的持续改进。 生产技术部归口管理测量管理体系的改进，并进行跟踪验证。 | 生产技术部 （生产车间） 销售部 | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006能源管理 | 企业主要耗能为电和水、2022年全年共计折合 23.5吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产技术部 （生产车间） 办公室 | 否 |
| 23 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件（水表、电表），配备率100%，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 24 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 办公室 | 否 |
| 25 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表、水表由当地供电、水务部门统一管理。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 26 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 办公室 生产技术部（生产车间） | 否 |