项目编号：1369-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：高特控股集团有限公司

审核员：                                审核日期： 2022年12月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业在上一个年度内营业执照、企业组织机构均无变化；企业产品没有增加；未收到投诉；未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。企业本次无新增高度测量过程。 | 管理者代表 办公室 采购部 销售部 生产部 品管部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致。 企业质量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，有考核统计表。 查：质量目标分解级考核一览表，均达标。 | 品管部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年11月08日开展了单体系管理评审，由公司总经理主持，管理评审计划全面。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。对企业测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 品管部 办公室 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品管部协助采购部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共4家。测量设备送检至深圳市汇科计量检测技术有限公司、广东中准检测有限公司进行检定/校准。 抽查：《合格供方名录》内的测量设备检定/校准服务方，未将广东中准检测有限公司列入《合格供方名录》，未能提供相关的资质及校准项目附件，并对其进行相应的资质评价，不满足GB/T19022-2003标准6.4 条款要求。 | 品管部 销售部 采购部 | 01 次要不符合项 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业的《测量设备管理台账》，实行分类管理，共有21台件，台帐信息全面。 抽查：里氏硬度计，规格型号为HT-6230，编号为52604，校准日期2022年01月06日，证书编号：HK00242022004，校准单位：深圳市汇科计量检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 抽查:耐震压力表，规格型号为(0-2.5)MPa，出厂编号为OBO511717， 校准日期：2022年09月02日,有效期至2023年03月01日，校准机构：深圳市汇科计量检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：超声波测厚仪，规格型号为GM130，校准日期2022年01月06日，证书编号：HK00242022003，校准单位：深圳市汇科计量检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 查：品管部（实验室）在用的型号FOUNDRY-MASTER的直读光谱仪，编号为GT-001，2022年09月07日经广东中准检测有限公司校准，未列入测量设备台账管理，不满足GB/T19022-2003标准6.3.1条款要求。 测量设备使用环境条件满足要求。 | 品管部 生产部 | 02 次要不符合 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的测量过程包括：阀体壁厚、密封性试验、阀杆硬度等测量过程等。 抽查：阀杆硬度测量过程，所用的测量设备为里氏硬度计，规格型号为HT-6230，编号为52604， 校准日期：2022年01月06日,有效期至2023年01月05日，校准机构：深圳市汇科计量检测技术有限公司，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 企业识别测量过程9个，其中，重要测量过程6个；企业一年来无新增测量过程。 查：阀体壁厚、密封性试验、阀杆硬度等测量过程；本次重点抽查了阀杆硬度测量过程，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见《计量要求导出与验证记录表》、《阀杆硬度测量过程控制检查表》及《阀杆硬度测量结果不确定度评定》、《阀杆硬度测量过程有效性确认记录》。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了阀杆硬度测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见《阀杆硬度测量结果测量不确定度评定》。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：2022年品管部对内部顾客满意度调查，发出30张调查卷，收回30张，满意度96.70%，满足要求。 查：外部顾客满意度调查表以及统计表，满意度97 %，满足要求。 | 品管部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年10月15日组织了测量管理体系内审，由管理者代表陈亚沈为组长，有内审计划、检查表、内审报告等，开具了2个次要不符合项，均及时整改完毕。 | 品管部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制在《测量管理体系审核和监视管理程序》中，规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，对测量过程的策划、设计、实现、测量过程失控分析，纠正和预防措施做了规定。满足要求。 | 品管部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上一年度监督审核出具了1个次要不符合项，具体如下： 不符合报告编号01，具体为：品管部（实验室）在用的型号FOUNDRY-MASTER的直读光谱仪，未送检溯源，不符合GB/T 19022-2003标准中7.3.2条款的要求。 此次远程审核，通过查校准证书、通过微信连线视频方式，经验证，确认企业对上一年度制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭此次要不符合项。 目前企业暂无不合格测量过程、不合格测量设备。满足要求。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查：企业于2022年10月15日日开具的内审不符合报告，及时整改完毕。符合要求。 企业对上一年度测量管理体系审核时发现的1个次要不符合项，采取纠正措施，及时整改完毕。符合要求。 | 品管部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 企业测量设备共21台，均纳入到测量管理体系管理范畴，公司无强检测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备一览表，填写基本规范，个别法定计量单位书写不规范，已于企业相关人员沟通、纠正。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品管部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业消耗的主要是电、水，自2022年01月至2022年11月，耗电344960.35kWh，用水1529t，全年耗能折算成42.53t标准煤，不是重点能耗单位。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：购销合同，需方为安徽振铭物资有限公司，合同编号GTF20220602102,签订时间为2022年06月02日，合同内包含蝶阀、止回阀等，包括质量要求、技术标准，对包装标准和验收标准也做了说明。 | 销售部 | 否 |