项目编号：1281-2021-2022

审核员远程审核记录（二）

企业名称: 巨晟石油机械有限公司

审核员：                      审核日期：2022年12月19日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T22513-2013《石油天然气工业钻井和采油树设备 井口装置和采油树》、 Q/JS 02 2015《盘根盒盘根》等，受控状态满足要求。 现场抽查生产技术部门编号为JSSY-PGH-100-1 节能防喷多功能盘根盒图纸等文件，现行有效，受控较好。 | 生产技术部办公室 | 否 |
| 2 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查在生产技术部，查出厂编号为c39597、型号为（50-75mm）的千分尺已纳入测量设备台账中管理。符合规定要求。 企业未建立最高标准装置，所有测量设备送湖南航测检测技术服务有限公司检定校准。 查出厂编号为C.04.044的压力表，2022年8月12日检定合格；查出厂编号为460603209，规格型号为（0~150）mm的游标卡尺，2022.8.12日检定合格；现场标识、台账信息和证书一致。 企业测量设备对环境条件无特殊要求，测量设备使用环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 供销部负责建立和评价测量设备合格供方名录。生产技术部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托《湖南航测检测技术服务有限公司》检定校准。 | 生产技术部供销部 | 否 |
| 4 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查《盘根压盖外径检测测量过程》，按要求识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查生产技术部关键测量过程《盘根压盖外径检测测量过程》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见：《计量要求导出及验证记录表》 | 生产技术部 | 否 |
| 5 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对《盘根压盖外径检测测量过程》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，《盘根压盖外径检测测量过程》，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产技术部 | 否 |
| 6 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《盘根压盖外径检测测量过程》过程不确定度评定方法正确。 详见：《测量不确定度评定》。评定方法正确。 | 生产技术部 | 否 |
| 7 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为97.5% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查，符合要求。 | 办公室 供销部 |  |
| 8 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：水和电，2022年1月-11月份消耗电总计折合为16.8吨标煤,企业不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。电能表由当地供电部门统一管理，符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 11 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 12 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，由当地供电部门定期抄表进行能源统计。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。能源数据企业每月抄表，由办公室进行平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报表测量数据保持一致，报表数据可追溯到现场测试记录，证明企业能源测量数据来自测量设备，满足要求。 | 办公室 | 否 |