[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0227-2019-2022
审核员监督审核记录（二）
企业名称：东营钧辰石油设备有限责任公司
审核员：                    

审核日期： 2023年01月04日下午至2023年01月05日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？

测量设备是否有计量确认状态标识？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	查企业《测量设备台账》，使用的12台测量设备列入体系管理，公司安全环质部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

查企业《测量设备台账》中，出厂编号为2200110的“电子天平”，台账中登记的校准日期为2022年03月10日，校准机构为“深圳中电计量测试技术有限公司”，查该测量设备台账上周期间隔要求12个月，校准证书编号为ZD202203100992，校准证书信息和台账相符。

现场抽查编号2222110、型号规格AC220的“恒温烘箱”，测量设备校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，信息与台账相符，均已粘贴标识。符合要求。

抽查编号2200110、型号规格SHD-8的“压力校验仪”校准证书，证书上校准日期为2022年03月10日，测量设备校准证书出具的校准结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。

查生产技术部现场测量设备使用及环境条件，满足要求。

查安全环质部提供的型号规格LH-X、编号为1703410的“温度巡检仪”的校准证书，校准日期为2022年03月10日，校准机构为“深圳中电计量测试技术有限公司” 校准证书编号为ZD202203101096，校准证书信息和台账相符。符合要求。
	安全环质部

生产技术部

研发部
	否

	2
	抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1.计量确认


	   查关键测量过程“泄漏电流检验测量过程”，配备的测量设备为出厂编号为“L75A-0922-008”的“泄漏电流测试仪”，已由“深圳中电计量测试技术有限公司” 校准，校准日期为2022年03月10日；查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已对被测参数要求“泄漏电流≤3mA”进行了识别，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备验证方法正确，符合要求。
	安全环质部

生产技术部

研发部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程

7.3.1测量不确定度


	查《测量过程一览表》，无新增测量过程，对测量过程按照一般、关键进行了分类管理。对过程的测量要求进行了识别并导出了计量要求。

查关键测量过程“泄漏电流检验测量过程”，按照《泄漏电流检验测量过程控制规范》所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对泄漏电流检验测量过程进行了有效性确认，查《泄漏电流检验测量过程不确定度评定报告》，已进行了关键测量过程的不确定度评定，符合要求。
	安全环质部

生产技术部

研发部
	否

	4
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	抽查7份测量设备校准证书，签章资质有效，符合要求。公司未建立最高计量标准，测量设备由安全环质部负责溯源。公司测量设备全部委托“深圳中电计量测试技术有限公司（机构注册编号：CNAS L10466）”，校准证书由安全环质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。
	安全环质部

生产技术部


	否

	5


	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-

2006
	企业主要耗能品种为水电。2021年12月至2022年11月用水393吨、用电35267kWh，折合4.368吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产技术部


	否


 4 / 4

