编 号：0160-2018-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 19.48 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 30 | 20 | 20 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 达到要求 | 达到要求 | 达到要求 |
| 审核情况说明： 企业消耗能源主要有煤炭、原油、水、蒸汽和电等 ，2021年度共消耗19.48万吨标准煤、水消耗2968万吨、蒸汽消耗955万吨、电消耗215570万度、原油914.35万吨、干气消耗86.75万吨、天然气消耗20788万标方，企业是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，生产技术处负责全公司能源管理，编制了能源网络图。公司进出用能单位应配289台（件），实配289台（件）；进出主要次级用能单位应配995台（件），实配995台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 1393台（件），实配 1393台（件），配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为CA210SG的电磁流量计2022年4月1日经甘肃省大流量计量检定站检定，精度1级。查进出次级用能单位编号为1001348的质量流量计于2021年5月25日检定，精度0.2级。查重点耗能设备编号为06111318的涡街流量计于2021年4月25日检定，精度1.0级，能源测量设备配备精度等级满足要求，并定期检定溯源。企业能源数据每天由各用能车间上报日用量数据，各分厂生产科、公司质检计量中心、生产技术处实施三级审核，形成用能日报表和月度能源结算报表，对重点贸易交接数据实施日监督比对，对高度测量过程进行定期核查，确保公司能源计量数据准确可靠，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)____ _____ 受审核方代表（签名）_________ 日期: 2022.12.22 日期：2022.12.22 |  |  |  |