项目编号：0254-2019-2023

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：九江萍钢钢铁有限公司

审核员：董文杰                                        审核日期：2023.1.10-11

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： | 5.2顾客为关注焦点 | 抽查《2022年外销产品质量异议处理台账》和《顾客满意度调查报告》，产品的综合用户满意度为93.22%，达到了九江钢铁产品用户满意度92%的年度质量目标要求。 | 技术中心 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 抽查检测部2022年质量目标，设置周检率＞98.5，%抽查《炼钢厂2022年测量设备质量目标》，仅设置测量设备周检率指标＞99%，指标单一，建议增加测量设备配备率、完好率、关键测量过程控制率等量化指标，质量目标分解到转炉一车间等7个二级单位，有考核记录。 | 检测部、炼钢厂、 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查检测部编号为3138016843（jc）的电子天平检定证书为衡第202208183138016843（jc），2022-08-18日检定合格。查出厂编号为20518的自动定硫仪2022年03月07日校准合格，现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。抽查炼钢厂连铸二车间编号为C002952(lg)的便携式煤气报警器，检定证书为气202210120002952，2022-10-12日检定合格。查设备编号为LS1733(lg)的游标卡尺，2022年10月19日校准合格，现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 | 检测部、炼钢厂 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查检测部：荧光分析测量过程，计量要求准确识别，荧光分析仪按要求检定（证书编号LH2200000149），验证满足要求. 抽查检测部：试验机测量（Φ10mm直螺拉伸试验）测量过程，计量要求准确识别，微机控制电液伺服万能试验机按要求检定（证书编号CL2202500123），验证满足要求，祥见附件《计量要求导出及验证记录表》。 抽查炼钢厂没有关键测量过程控制，测量设备进行了计量确认，计量要求导出，验证。 | 检测部、炼钢厂 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查检测部《九江钢铁有限公司试验机测量（Φ10mm直螺拉伸试验）测量过程控制规范》，已经编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《九江钢铁有限公司试验机测量（Φ10mm直螺拉伸试验）测量过程监视统计记录表》及附件 | 检测部、炼钢厂 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了检测部《九江钢铁有限公司试验机测量（Φ10mm直螺拉伸试验）测量过程控制规范》等关键测量过程不确定度评定，方法正确见附件《试验机测量（Φ10mm直螺拉伸试验）测量过程测量不确定度评定》，评定方法是否正确。 | 检测部、炼钢厂 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 检测部、炼钢厂、技术中心：2022年度内外部审核未发现不符合项。 | 检测部、炼钢厂、技术中心 | 否 |