项目编号：0298-2020-2023

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：陕西航空电气有限责任公司

审核员：                                        审核日期：

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《测量设备管理台账》， 查，编号1478型号为(0-1.6)MPa的精密压力表，检定日期：2022.6.23。有确认标识。 编号QK-31-005型号为(25-50)㎜的千分尺，检定日期：2022.4.18。有确认标识。 编号11-1222型号为(0-200)㎜深度卡尺，检定日期：2022.4.18有确认标识。 编号6347，型号(0-150)㎜，游标卡尺，检定日期：2022.4.13，均有确认标识。 溯源性满足要求。 | 生产管理室 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 技术质量室建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由国防科技工业6114二级计量站和陕西航空电气有限责任公司计量科进行溯源。技术质量室对其资质、授权范围等进行了确认。 | 生产管理室 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《计量器具确认记录》。 编号QK-31-005型号为(25-50)㎜的千分尺，检定日期：2022.4.18，有确认记录； 编号QK-31-005型号为(25-50)㎜的千分尺，检定日期：2022.4.18，有确认记录。 检查验证过程符合要求。 | 生产管理室 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 提供《测量过程一览表》；识别了范围档气缸总成内孔直径测量过程为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》。已经按要求每月度核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 生产管理室 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 《范围档气缸总成内孔直径测量》进行了测量不确定度评定，评定过程和结果符合要求，详见附件《不确定度评定报告》。 | 生产管理室 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2022年耗能110吨标准煤。不是重点耗能单位，能源计量管理满足GB17167要求。 | 生产管理室 | 否 |
| 7 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查汽车用变速箱档位压力开关总成、汽车变速箱用副箱换档汽缸总成、拨叉轴、随动杆等产品的销售合同，合同编号BFCGPT20210011，签订时间21年3月28日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生产管理室 | 否 |