项目编号：1357-2022

审核员现场审核记录

企业名称:成都印钞有限公司

审核员：                                审核日期： 2023年1月11 日 ~  1月11 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问钞纸制作部、钞纸成品制作部、 技术中心部门领导及相关测量人员，清楚自己的工作职责及部门计量职能。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 钞纸制作部、钞纸成品制作部、 技术中心已组织识别部门的顾客的测量要求、建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查部门质量目标分解表，钞纸制作部质量目标3项，钞纸成品制作部质量目标3项，技术中心质量目标3项，按季统计质量目标完成情况表，各部门提供了质量目标管理方案。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：钞纸制作部3开纸机103-G-2T开纸生产工艺文件。标准编号：CZGL/1-38,标准版本：3.0,分发号：04，生效日期2021年11月9日，文件受控，计量单位书写正确。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：技术中心关键测量过程记录：电镀液PH值测量过程记录，时间：2022年12月29日编号为JSXZ-01记录，依据：操作人员：杜国栋、设备信息、标识、溯源满足要求，保存期限2年，信息量满足要求。钞纸成品制作部PASABAN生产原始记录，2023年1月7日，品种：103-G-7T，规格（㎜）：800×578，班次：16:00-0:30班别：7.质检：白丽。信息量满足要求。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业建立2项最高标准装置，所有测量设备送中国测试技术研究院、成都市计量检定测试院、重庆造纸计量站检定校准。 查编号为C228455226的电导率仪2022.11.15日检定合格。查出厂编号为1474的卧式挺度仪2022年12月19日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：技术中心电镀液PH值测量过程，计量要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求，关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业将电镀液PH值测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，技术中心按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了电镀液PH值测量过程等关键测量过程，不确定度评定方法正确。 见附件《测量不确定度评定报告》。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用符合国家要求。企业9台(电能表、燃气表、水表)计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 钞纸制作部 钞纸成品制作部 技术中心 | 否 |