西安石油大佳润实业有限公司

压裂封隔器耐压测试过程比对记录

压力表1和压力表2: 检定日期：2019.12.03检定状态：符合1.6级。

| 日期 | 测量过程名称 | 压力表1 | 压力表2 | 误差 ±0.64(MPa) | 耐压测试 （压力保持10分钟） | 结 论 | 监视人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.08.23 | 耐压测试 | 40.5MPa | 40.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2019.09.15 | 耐压测试 | 40.6MPa | 40.5MPa | 0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2019.09.28 | 耐压测试 | 40.7MPa | 40.2MPa | 0.5 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2019.10.08 | 耐压测试 | 40.5MPa | 40.7MPa | -0.2 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2019.10.24 | 耐压测试 | 40.5MPa | 40.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2019.11.09 | 耐压测试 | 40.8MPa | 40.4MPa | 0.4 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2019.11.16 | 耐压测试 | 40.7MPa | 40.5MPa | 0.2 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2019.12.03 | 耐压测试 | 40.5MPa | 40.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |
| 2019.12.25 | 耐压测试 | 40.3MPa | 40.6MPa | -0.3 | 压力保持 | 合格 | 青晓安 |