测量设备溯源抽查表

编号：0137-2018-2019

| 企业名称 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 程万荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 管理事业部 | 酸度计 | 070/242064 | PHS-3C | 0.01级 | U=0.7%，k=2 | 德阳市计量测试所 | 2019.07-18 | √ |
| 管理事业部） | 精密压力表 | 3927 | YB150(0-100)Mpa | 0.4级 | 0.053数字压力校验仪 | 德阳市计量测试所 | 2019.07-18 | √ |
| 管理事业部 | 浊度计 | 1301040 | WGZ-20 | 合格 | Urel=0.37%，k=2；U=0.2nm，k=2 | 德阳市计量测试所 | 2019.07-18 | √ |
| 管理事业部） | 酸度计 | 120017 | PHS-3C | 0.01级 | 0.0006级 | 德阳市计量测试所 | 2019.07-18 | √ |
| 管理事业部 | 电子天平 | 4971 | HLD-3kg | Ⅲ | F1等级 | 什邡市计量测试所 | 2019-10-15 | √ |
| 管理事业部） | 电子天平 | 200261417 | FA1104 | Ⅰ | E2等级 | 什邡市计量测试所 | 2019-10-15 | √ |
| 技术中心 | 电子天平 | 754 | FA2004 | Ⅰ | E2等级 | 什邡市计量测试所 | 2019-10-15 | √ |
| 审核综合意見： 公司已建立了0.4级精密压力表计量标准，测量设备全部送至有资质的机构进行了检定、校准。抽查了7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 1 月 15 日~ 1 月 16 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |