瓶植物蛋玻白饮料杀菌压力测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  |  | 测量过程名称 | 测量过程规范编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 计量部 | 测量项目 | 控制程度 |  | 压力控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：Y100，（0-0.4）MPa，一般压力表 测量方法：将压力表和经检定合格的精密压力表置于压力表校验仪进行比对。 环境条件：温度20℃±5℃；湿度≤85%。 测量软件：无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用重复对比法对压力表测量过程进行有效性确认： 2019年10月15日对（0-0.6）MPa压力表进行复现性检测， 对0.12MPa处进行测量，取6次测量的平均值为=0.121MPa； 公司的压力表的扩展不确定度U=0.0015MPa。 当E≤1时, 测量过程有效。 确认人员：王梓伊 日期：2019.10.15 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |  |