编号：0017-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 115-LS螺杆杆体外径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (Φ20)㎜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | WJZB-LG-01《螺杆图纸》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数长度公差范围：T=0.052㎜ 2.导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.052*1/3=±0.017㎜ 3.测量范围导出：测量范围根据导出的原则，选择(0～25)㎜的外径千分尺满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/管理编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 外径千分尺/ 005 |  | (0~25)㎜ |  | ±0.004㎜ |  | 23BC41486P1 | 2023.2.1 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～25）㎜外径千分尺，满足测量范围(Φ20)㎜的要求。 2）测量设备的最大允许误差±0.004㎜，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤±0.017㎜的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2023年2月4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2023年2月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |