目编号：1380-2021-2023

审核员监督审核记录

企业名称：广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司

审核员：吴素平                              审核日期：2023年02月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司是生产阀门（需资质许可除外）的企业。自去年年审以来的一年，企业对测量体系的运行一直能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 质量部 行政部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查JFS/MM-2021《测量管理手册》及2022年度《公司测量工作计划》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由质量部统计考核，均达标。 | 质量部 行政部 采购部 生产部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次测量体系内审，于2022年12月05日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。 企业于2022年12月12日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理吴加生主持，副总经理（采购部经理）兼管代周晓健及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 质量部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了JFS/MP-11-2021《外部方管理程序》，质量部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业今年确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的一家测量设备的校准机构为广东中准检测有限公司，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 质量部 采购部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共35台件，分类管理，抽查了质量部及生产车间现场使用的测量设备：编号A-40，规格型号ASR-1001A，1.0级数显拉力试验机，校准日期2023.01.10，有效期至2024.01.09；编号A-39，规格型号ASR-5617A按键寿命试验机，校准日期2023.01.10，有效期至2024.01.09；编号18122844，规格型号(0-6)MPa，1.6级耐震压力表，校准日期2023.01.10，有效期至2023.07.09；编号JC026，规格型号（0-600）mm/0.02mmm游标卡尺, 校准日期2023.01.10，有效期至2024.01.09；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，壁厚检测、硬度检测、水压密封试验、接地电阻检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（测厚仪、里氏硬度计、抗震压力表、绝缘电阻表等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见阀体密封面硬度检测过程的《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 审核组检查了外购件性能检测、硬度检测、阀体壁厚检测、金加工过程中的关键尺寸检测、整机密封性试验、强度试验等测量过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：阀体密封面硬度检测过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认。详见阀体密封面硬度检测过程《测量过程控制检查表》及附件《阀体密封面硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查:企业编制了JFS/MP-16-2021《顾客满意度测量控制程序》， 2022年11月18日进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为96.8%，达到目标95%的要求。销售部负责外部顾客满意度调查，检查了2022年度的外部顾客满意度调查情况，外部顾客满意度目标90分以上，实际为97.2分，满足要求。 | 质量部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了阀体密封面硬度检测过程的监视记录及质量控制图，详见附件《阀体密封面硬度检测过程监视统计记录表》及《阀体密封面硬度检测过程质控图》。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的不符合项及采取的纠正措施的实施情况： 查质量部（实验室）在用的洛氏硬度计，其配备的三块标准洛氏硬度块，未列入《标准物质台账》管理，不符合GB/T 19022-2003标准中6.3.1条款的要求。 企业采取了纠正措施：上年质量部使用的三块标准洛氏硬度块于2022年08月20日，超过有效期，已报废，今年审核时企业提供的三块硬度块，有效期至2023年07月14日，在有效期内使用，并按要求列入《标准物质台账》管理，提供了有效期内的校准证书，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 12 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的强检计量器具1台件，主要是用于安全防护的0-1.6MPa,1.6级压力表，出厂编号HY70510611794,经核查在有效期内，满足计量法制要求。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 质量部 行政部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水；采用深井取水，2022年1月-2022年12月耗电591811kW.h，合计耗能72.4tce，不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更情况。 | 行政部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业二份销售合同：1、需方泉州市中海海悦房地产开发有限公司，合同编号 QZZH-202202-01，签订时间2022年07月29日，产品名称：止回阀；2、需方郑州合泰房地产有限公司，合同编号 XSDD202212167598，签订时间2022年12月27日，产品名称：暗杆软密封闸阀、橡胶瓣止回阀；两份合同内容包括质量要求、技术标准、包装标准、验收标准等内容，提供了合同评审记录、生产通知单、发货通知单，顾客满意度调查表等，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |