附1:

永磁电机磁钢厚度尺寸测量不确定度评定

1、概述：

1.1.测量过程：永磁电机磁钢厚度尺寸测量。

1.2.测量方法：依据：STJN/ZY07-02-08电机转子装磁钢工艺守则

1.3.测量设备：（0～25）mm外径千分尺最大允许误差：±0.004mm

1.4.检测特性:电机磁钢厚度尺寸4.5-0.10-0.05mm

1.5测量过程：先将千分尺对准零位后，测量厚度尺寸，测量时应注意将千分尺与端盖平面保持垂直，轻轻地将千分尺测量面接触端盖表面，读取千分尺示值即为拨叉爪部厚度尺寸

2、数学模型：                                        （1）

式中：---被测厚度尺寸

L----千分尺读数值

3、不确定度计算公式：

uc2= c12u12+ c22 u22                             （2）

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度；测量设备引入的标准不确定度。

3.1输入量La的不确定度的评定

输入量La的不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对电机磁钢厚度尺寸4.5-0.10-0.05mm进行测量，得到以下数据：

单位：mm

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数值 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 4.40 | 4.44 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 读数值 | 4.42 | 4.43 | 4.41 | 4.40 | 4.43 |

算术平均值      =4.40mm

测量实验标准差=0.005mm

实际现场测量过程只测量一次，则测量重复性引起的标准不确定度为：

u1=s=0.005mm

3.2测量设备引入的标准不确定度。

千分尺引入的标准不确定度，依据千分尺测量设备最大允许误差±0.004mm，取其为均匀分布，其标准不确定度分量为：

5、标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 标准不确定度的定值u（xi） | 灵敏系数ci | u（xi）ci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类标准不确定度 | 被测产品测量重复性所引入的不确定度 | 0.005mm | 1 | 0.005mm |
| B类标准不确定度 | 测量设备引入的不确定度 | 0.0023mm | 1 | 0.0023mm |

6、合成标准不确定度的计算:

uc2=u12+u22 =0.005mm

7、扩展不确定度的评定

取包含因子k=2   U=k·uc =2×0.005= 0.01mm

8、千分尺测量拨叉爪部厚度尺寸的测量结果的扩展不确定度为

测量电机磁钢厚度尺寸4.5-0.10-0.05mm时，    U=0.01mm  k=2