编     号：0010-2020

现场审核记录

企业名称： 胜利油田顺天节能技术有限公司

审核员：      刘复荣_____________

审核日期： 2020年1月14日 上午至2020年1月15日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了STJN/CLSC-2019《测量管理体系手册》，明确了相关部门的职能。 询问生技部王家宝、供销部魏志坚等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 质检部 办公室 供销部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了STJN/CX06-2019《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查：生技部执行的企业标准：《抽油机用永磁同步电动机选型技术要求》Q/SH0451-2012一份，现行有效。 | 生技部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业无测量软件。 | 生技部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编写了STJN/CX08-2019《质量记录控制程序》,规定了记录的控制要求。查记录编号为STJN-JL-49，试验日期为2019.8.16，产品编号为YC20190842的《永磁电动机出厂试验报告》一份，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编写了STJN/CX09-2019《封印和标识管理控制程序》,规定了标识的控制要求。在现场审核时发现，企业计量确认状态标识规范。 查生产现场发现出厂编号为00516676的声级计没有计量确认状态标识，查该设备的检定证书上检定日期为2019年11月27日，有效日期为2020年11月26日。 | 生技部 | 不符合02 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编写了STJN/CX10-2019 《测量设备管理控制程序》、STJN/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》。企业共有测量设备25台，编写了《测量设备管理台账》。测量设备管理和溯源符合要求。 抽查：校准证书编号为DX819040119-001的匝间耐压测试仪（型号YG201A-5K），校准日期：2019年11月19日；校准证书编号为: DX819040116-001的三相电能质量分析仪（型号FLUKE434）,校准日期：2019年11月19日。青岛市计量技术研究院[计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37002号]出具的两份校准证书。台账信息和证书信息一致，量值均溯源至法定计量机构，详见《量值溯源抽查记录表》。 | 生技部 质检部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编写了STJN/CX11-2019《测量设备环境控制程序》文件，环境条件满足要求。 | 生技部 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业针对测量设备建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对设备的测量进行了管理。 企业建立了STJN/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》、STJN/CX09-2019《封印和标识管理控制程序》。 抽查型号BS2045D-10A的直流电阻测试仪校准证书，证书编号：KLBS19112217468208-1-1,校准日期：2019年11月23日。在有效校准期内使用，标识已粘贴，满足预期使用要求。 | 生技部 质检部 办公室 供销部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了STJN/CX15-2019 《计量确认间隔管理控制程序》、STJN/CX10-2019《测量设备管理控制程序》文件。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生技部 质检部 办公室 供销部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了STJN/CX10-2019《测量设备管理控制程序》文件、STJN/CX13-2019 《测量设备计量确认管理控制程序》文件、STJN/CX15-2019 《计量确认间隔管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生技部 质检部 办公室 供销部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了STJN/CX13-2019 《测量设备计量确认管理控制程序》、建立了《测量过程及控制一览表》，共34个测量过程。17个重要过程，关键过程1个。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中《永磁电机磁钢厚度尺寸测量》属于关键测量过程。编制《测量过程控制检查表》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。 抽查关键测量过程，永磁电机磁钢厚度尺寸测量《计量确认过程验证记录表》符合要求。 | 生技部 质检部 办公室 供销部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编写了STJN/CX17-2019 《测量不确定度管理控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《永磁电机磁钢厚度尺寸测量不确定度评定报告》，方法符合要求。见附件《永磁电机磁钢厚度尺寸测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备均委外送检到“深圳市高铁计量检测有限公司”进行校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查扭矩板子(0-300)Nm，检定日期：2019年10月12日；型号为AR320的红外测温仪，校准日期：2019年10月25日等2份测量设备检定/校准证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2．2 顾客满意 | 企业编制了STJN/CX02-2019 《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2019年7月-8月对公司顾客的满意度进行了调查，共发出5张调查表。顾客满意度98.2%。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年12月2日，组织了公司内部的测量管理体系内部审核，对公司所有部门进行全要素审核，共发现6.2.4标识的1个不符合项，并已在规定时间内完成整改，不符合项关闭。 | 质检部 办公室 供销部 | 否 |
|  | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视 | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的STJN/CX18-2019《审核和监视管理控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的测量过程、测量设备和计量确认过程按规定进行监视，并持续有效进行监视。 | 质检部 办公室 供销部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备，计量单位使用情况符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2019年能耗为：电：149kWh,折标煤0.0183吨标煤；水：60吨，折标煤0.0183吨标煤,共消耗0.0188吨标煤。不是重点用能单位。 | 生技部 | 否 |