目编号：0013-2019-2023

审核员监督审核记录

企业名称：温州宏泰机械制造有限公司

审核员：吴素平                                审核日期：2023年02月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司是生产气体压缩机配件、冷冻机配件、石油石化机械设备配件、螺杆机配件、仪表配件、过滤器配件、泵配件、制氧机配件的生产，销售；气体压缩机及配件、石油石化机械设备及配件的维修服务的企业。自去年年审以来的一年，企业对测量体系的运行一直能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 生产部 行政部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，企业规模较小，质量目标未分解，有具体指标可测量，查2022年的质量目标实现情况，每季度由生产部统计考核，均能达标。完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 生产部 行政部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 上年企业对测量体系进行了二次内审，审核组检查了第二次内审资料， 第二次内审于2022年12月20日进行，内审分两个组，对公司主管领导及3个部门进行了全要素的审核，内审中发现了1个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。 2023年01月06日进行了管理评审，会议由公司总经理张崇兴张崇兴委托副总经理兼管代张斌主持，各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。 | 生产部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了《外部方管理程序》，质量部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业今年确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的一家测量设备的校准机构为东莞市帝恩检测有限公司，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 生产部 供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共12台件，分A、B、C类管理，抽查：编号EJ306031，（0-150）mm游标卡尺,校准日期2022.11.09,有效期至2023.11.08；编号8057926（0-25）mm壁厚千分尺，校准日期2022.11.09,有效期至2023.11.08；编号19082305，TR200表面粗糙遮仪, 校准日期2022.11.09,有效期至2023.11.08，编号G18855，规格型号（50-160）mm内径百分表，校准日期2022.11.09,有效期至2023.11.08，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 审核中，检查了已识别的测量过程，刮油圈内径、厚度、进气阀座的研磨后表面粗糙度检测、缓冲片硬度检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（游标卡尺、表面粗糙度、超声波测厚仪、洛氏硬度计）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见缓冲片硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 审核组检查了表面粗糙度检测、缓冲片硬度检测等重要测量过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：缓冲片硬度检测过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认。详见缓冲片硬度检测过程《测量过程控制检查表》及附件《缓冲片硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查:企业编制了《顾客满意度测量控制程序》，生产部于2022年12月18日进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求。供销部负责外部顾客满意度调查，检查了2022年度的外部顾客满意度调查情况，目标为95%以上，实际满意度为95.4%，满足要求。 | 生产部 供销部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了缓冲片硬度检测过程的监视记录及质量控制图，详见附件《缓冲片硬度检测过程监视统计记录表》及《缓冲片硬度检测过程质控图》。 | 生产部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业外审中未发现不符合情况。审核时检查了企业内审中发现的不符合项的整改情况，经核实不符合项已整改，验证有效，已关闭。 | 生产部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产部 | 否 |
| 12 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业无强检的测量设备，企业的产品不是定量包装产品。 | 行政部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水，2022年度用电量25万kW.h，用水量500t，总能耗30.8tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 行政部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的营业执照因注册资本进行了变更：变更时间2023年02月17日，原注册资本为玖仟零壹拾捌万元整，现注册资本为叁仟伍佰万元整。企业的资质及组织机构无任何变更情况。不需要变更认证证书。 | 行政部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业二份销售合同：1、需方中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司，合同编号 202210100009610729，签订时间2022年10月10日，产品名称：下填料密封环、连杆小头瓦等；2、需方大庆油田化工有限公司，合同编号 2022JEX00036，签订时间2022年06月21日，产品名称：压缩机各种配件；两份合同内容包括质量要求、技术标准、包装标准、验收标准等内容，提供了合同评审记录、生产通知单、发货通知单，顾客满意度调查表等，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 | 否 |
|  | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的运行维护 | 认证范围中 “维修”内容所涉及的合同：抽查浙江一帆生物科技集团有限公司合同，合同编号20221010，签订时间2022年10月10日，合同内容单选项缸泵压缩机维修服务，检查了维修服务记录单，在维修过程中使用的外径千分尺、游标卡尺等测量设备均已列入《测量设备台帐》管理，满足要求。 | 供销部 | 否 |