山西德隆达电气制造有限公司

文件编号:DLD/ GF01-2021

隔离条厚度检验过程控制规范

编制：      日期：2021-08-05

审核： 张继跃     日期：2021-08-05

2021年08月05日实施

- 计量要求

1.1  测量过程的名称：隔离条厚度检验测量过程

1.2  测量过程的依据：5mm隔离条DIN EN 10025-2-S阀体图纸要求

表一

| 测量参数名称 | 测量范围 | 公差 | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔离条厚度检验 | 5mm | ±0.02mm | 常温 |

- 测量过程的设计

2.1  测量方法

外径千分尺测量隔离条厚度，读取外径千分尺上的标准刻度值。

2.2  测量不确定度评定（见附录A）

2.3 测量过程的有效性确认(见附录B)

- 测量过程控制要素与控制要求

3.1  测量设备要求（见表二）

表二

| 测量设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 外径千分尺 | 0~25mm | ±0.004mm |

3.2  测量环境要求

操作温度：常温，不得有影响测量稳定的干扰。

3.3  操作技能要求

操作人员须了解外径千分尺的工作原理，熟练掌握操作技能。

3.4  操作步骤

3.4.1  检查外径千分尺，应在检定有效期内，并有效的计量确认合格标识，外观良好，工作正常，调整零点位置于零点无偏差,尺身旋转自如。

3.4.2开始检测，做好原始记录。

- 控制措施

4.1  控制要求

4.1.1  验证测量设备、操作人员符合本规范的要求；

4.1.2  按操作规范的要求开展工作。

4.2  监视控制

4.2.1监视方法

| 监视对象 | 监视方法 |
| --- | --- |
| 外径千分尺 | 操作人员30天内核查标准的实物和检测隔离条厚度的外径千分尺进行比对，保存比对原始记录，并对测量过程绘制控制图，数据应稳定，符合计量要求。 |

4.2.2监视要求

⑴外径千分尺均在检定/校准的有效期内。

⑵ 操作人员定期比对检测，发现异常及时通知管理人员送检。

4.3 失控时的处理措施

失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。

- 记录要求

5.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

5.2  记录应包括

5.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

5.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

5.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

5.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

5.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

5.3  记录书写必须符合程序文件《计量体系记录管理控制程序》的要求。

- 附录

附录A：隔离条厚度检验测量过程不确定度评定

附录B：隔离条厚度检验测量过程的有效性确认

附录C：隔离条厚度检验测量过程监视统计表

附录D：隔离条厚度检验测量过程控制图