附录B

隔离条厚度检验测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 | 02 | 测量过程名称 | 隔离条厚检验 | 测量过程规范 编号 | DLD/GF01-2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 生产技术部 | 测量项目 | 隔离条厚度 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述：用外径千分尺测量实物标准-量块,读取千分尺的指示刻度值。 测量设备：外径千分尺 测量方法：详见《隔离条厚检验测量过程控制规范》 环境条件：常温 测量软件：无 操作者技能：经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2022年1月10日用编号为(47947)的外径千分尺对量块进行3次检测，平均值为Y1=5.000mm， 2022年2月7日用编号为(47947)的外径千分尺对量块进行3次检测，平均值为Y2=5.002mm， 外径千分尺测量过程扩展不确定:U=0.008mm k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： E= Y1−Y22U=0.18≤1时，外径千分尺测量过程正常，测量数据稳定，满足计量要求。 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022年2月7日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |