附3：

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 不锈钢板厚度尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | HZSCCL-GF-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 检验部 | 测量项目 | 厚度尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：规格型号（0-150）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.03mm,U=0.02mm,k=2 测量方法：按照HZSCCL-ZDS-01《测量作业指导书》的要求进行测量 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查（0-150）mm游标卡尺校准证书，校准日期：2022年07月27日，符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： 2023年01月09日，用（0-150）mm的游标卡尺对不锈钢板进行5次检测，平均值为1=2.924mm 2023年02月16日，用（0-150）mm的游标卡尺对不锈钢板进行5次检测，平均值为2=2.928mm 测量结果的扩展不确定度为 U=0.048mm,k=2 En=<1，此测量过程有效。 确认人员：张有寿 日期：2023年02月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |  |