附B

YBX3-132M-4三相异步电动机小台外径测量测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | JL-4.0-08 | 测量过程 名称 | YBX3-132M-4三相异步电动机小台外径测量 | 测量过程规范编号 |  | QHGF/CL-2022-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 检测尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：（0～150）㎜游标卡尺 测量方法：JL-4.0-08图纸给出的要求.游标卡尺测量采用直接接触法，将游标卡尺置于被测样品表面上，按照游标卡尺操作规程要求进行外径测量，游标卡尺显示被测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用重复测量法对YBX3-132M-4三相异步电动机小台外径测量测量过程进行有效性确认： 1)、2022年10月10日 用游标卡尺对YBX3-132M-4三相异步电动机小台外径测量进行5次检测，平均值为=128.04㎜ 2)、2023年02月17日 用游标卡尺对YBX3-132M-4三相异步电动机小台外径测量进行5次检测，平均值为=128.06㎜ 测量过程的扩展不确定度U=0.04㎜ k=2， E n=¦ ¦ /U E n=¦128.04-128.06¦/（1.414* 0.04）=0.08㎜﹤1 当E n≤1时 该测量过程有效。 确认人员：高子丰 日期：2023.02.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |