项目编号：0003-2020-2023

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：杭州海豪实业有限公司

审核员：   程万荣                        审核日期： 2023年03月03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了《测量设备管理台帐》，现有测量设备5台。均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 查：钢卷尺，规格型号为：3米,编号为GJC-001，校准日期：2022年11月09日，建议下次校准日期：2023年11月08日。校准机构：江苏世通仪器检测服务有限公司,现场标识、台账信息和证书一致。 查：游标卡尺，规格型号为 （0-150）mm/0.02mm，编号为HS20081145， 校准日期：2022年11月09日，建议下次校准日期：2023年11月08日。校准机构：江苏世通仪器检测服务有限公司；现场标识、台账信息和证书一致。 查：塞尺，规格型号为（0.02-1.00）mm,编号：SC-001，校准日期：2022年11月09日，建议下次校准日期：2023年11月08日。校准机构：江苏世通仪器检测服务有限公司；现场标识、台账信息和证书一致。 查：钢直尺，型号为1000mm,编号为GZC-001，校准日期：2022年11月09日，建议下次校准日期：2023年11月08日；校准机构：江苏世通仪器检测服务有限公司。现场标识、台账信息和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。测量设备的溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生技部 销售部 | 否 |
| 2 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 生技部负责测量设备外购供方的选择、评价、建立测量设备合格供方名录的技术指导。同时负责测量设备委外调整或修理、委外检定或校准等外来服务以及供方的选择评价。 查：测量设备合格供方名录，外部供方评价表等，满足要求。 | 销售部 生技部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：板材厚度测量过程。所用的测量设备为游标卡尺，规 格型号为（0-150）mm，编号为HS20081145， 校准日期：2022年11月09日，江苏世通仪器检测服务有限公司校准，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定 度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 销售部 生技部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 一年来，公司没有增加新的测量过程，测量过程共9个，重点测量过程2个，本次重点抽查了重要控制测量过程--板材厚度测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求；满足测量过程管理要求。 | 销售部 生技部 | 否 |
| 5 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司建立了《顾客满意度管理程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：外部顾客满意率统计表 调查单位包括余杭第一中学、余杭第二高级中学、良清新城二小等8家单位，外部顾客满意度97%，满足要求。内部顾客采用调查表的形式，目标为95%，实际满意度为98%，满足要求。 | 办公室 销售部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查：板材厚度测量过程，其过程不确定度评定，评定方法正确，见附件。 | 生技部 | 否 |
| 7 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售及服务 | 现场重点抽查了企业的购销合同2份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 抽查：产品购销合同，需方为杭州余杭金融控股集团有限公司，合同编号：HH2022-02-24,签订时间2022年02月24日， 产品包括：条桌、折叠桌、会议椅等，合同内对质量标准及技术要求做了说明，包含家据具安装等技术服务，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准、及售后服务；对质保期从出厂之日计算至12个月内，对验收标准、方法及异议处理做了描述。 抽查：产品购销合同，需方为浙江大有集团有限公司临平分公司，合同签订时间2022年06月22日， 合同内对质量标准及技术要求做了说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准、及售后服务；对验收标准、方法及异议处理做了描述。 抽查了两份客户质量反馈联系单，2022年11月30日，对临平三小（新洲校区）, 主题：售后维修，反馈内容：柜子层板断裂，需更换，处理完成日期2022年12月5日；2022年10月26日，对南庄兜幼儿园,主题：售后维修，反馈内容：办公桌抽屉脱落，处理完成日期2022年10月28日前；售后服务中未涉及到测量设备设备。 | 市场部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 公司测量设备共5台，均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作； 抽查: 测量设备管理台帐，填写规范，无遗漏，能够使用法定计量单位。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 9 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司主要耗能为电、水，每个月电耗由相关部门提供的数据；自2022年01月至2022年12月，能耗电、水，全年耗能折算成29.1t标准煤，不是重点能耗单位。 | 办公室 | 否 |