目编号：0128-2021-2023

审核员监督审核记录（一）

企业名称：上海双高阀门(集团)有限公司

审核员： 鞠录梅

审核日期： 2023年03月13日上午至2023年03月13日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生了变化。 企业组织机构中部门未发生变化，管理者代表发生变更，由李力变更为戴松。见附件《测量管理体系管理手册颁布令》、《变更申请和评估表》。 企业认证范围没有发生变化。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年度顾客满意度调查分析报告》1份，企业于2022年6月份实施了客户满意度调查工作，共发出外部客户满意度调查表17份，顾客满意度为98.71%。查《2022年度内部员工满意度调查表统计》1份，共发出内部客户满意度调查表20份，顾客满意度为96.5%。已达到目标值。 企业共识别130个测量过程，18个重要测量过程，102个一般过程，“阀瓣堆焊层硬度测量过程”、“机械性能检验过程”、“化学成分检验过程”、“整机密封试验过程”、“阀体壁厚测量过程”等10个测量过程被列为关键测量过程。销售部、技术部及制造部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 管理层 质管部 制造部 技术部 销售部 办公室 采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门？ 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了6项质量目标。 查《测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2022年度3月-2023年2月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。查《2023年计量目标分解与考核记录表》一份，企业已对6个部门进行了分解，抽查质管部分解质量目标6项，制造部分解了2项，采购部分解1项，技术部分解2项，销售部分解了2项，办公室分解2项。符合要求。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年12月28日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及6个部门汇报了体系运行情况。 抽查管评输入报告5份，内容包括测量管理体系年度运行情况报告、内审报告、质量方针实现、质量目标完成情况报告、纠正和实施情况报告等，会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业本年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 查采购部提供的材料类及物质的《2022年合格供方目录》及《供方评价记录表》、《供方实地评价录》、《2022年供方业绩评估表》，企业已对测量设备外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。 抽查检定校准服务供方的《合格供应商目录》1份、《供方商评价记录》3份，已对检定校准服务供方“上海市计量测试技术研究院” （机构注册号为：CNAS L0134）、“上海市松江区计量质量检测所”（计量授权证书号：（泸）法计（2019）106号）、“上海惠量计量检测公司”（机构注册号为：CNAS L6234）”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质管部 采购部 | 否 |
| 5 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“阀瓣堆焊层硬度测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查型号规格HR-150A，出厂编号为0415的洛氏硬度计，校准日期均为：2022年8月3日，建议下次校准日期均为2023年8月2日。校准机构为“上海惠量计量检测公司”（机构注册号为：CNAS L6234）”。签章资质有效。企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 查出厂编号为HT-8872的“红外线测温仪”校准证书，证书编号为202230005，校准日期为2022年08月03日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。不符合GB/T19022-2003 标准“7.1.1计量确认总则”条款的要求。 | 质管部 技术部 制造部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次无新增关键测量过程。 企业共识别130个测量过程，18个重要测量过程，102个一般过程，“阀瓣堆焊层硬度测量过程”、“机械性能检验过程”、“化学成分检验过程”、“整机密封试验过程”、“阀体壁厚测量过程”等10个测量过程被列为关键测量过程。企业对关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 抽查了已识别的关键测量过程“阀瓣堆焊层硬度测量过程”，技术参数为“硬度：(40-45)HRC”，使用的测量设备为洛氏硬度计，依据的标准为“WPS NO.WPS-02《焊接工艺规范》”。企业对测量要求已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《阀瓣堆焊层硬度测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“阀瓣堆焊层硬度测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 质管部 技术部 制造部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“阀瓣堆焊层硬度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见附1《阀瓣堆焊层硬度测量过程不确定度评定报告》。 | 质管部 技术部 制造部 | 否 |
| 8 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2022年度测量管理体系内部审核报告》，企业于2022年12月14日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.2.4标识”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年12月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“阀瓣堆焊层硬度测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“阀瓣堆焊层硬度测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质管部 技术部 制造部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2022年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项。“查型号规格为(0-25)MPa、编号为YA12011510的“压力表”《设备报废单》，“报废原因检定不合格”，报废日期为2021年6月7日。查《计量器具台账》未对该设备的管理状态进行更新。不符合GB/T19022-2003 标准“6.3.1测量设备”条款的要求。 ”。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 质管部 技术部 制造部 采购部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对2022年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项，已进行整改完成。 企业对内审中发现的不符合项,已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年12月20关闭。经验证不符合项均已完成了整改，基本满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质管部 技术部 制造部 销售部 采购部 办公室 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建计量标准。 企业有强制检定设备4台。符合要求。 查检测项目为“金属材料室温拉伸试验”的《检测报告》、《SGOVTC-ZD06-2019 金属材料室温拉伸试样制备作业指导书》、《SGOVTC-ZD13-2019 阀门产品检测作业指导书》、《SGOVTC-ZD03 HR150A型洛氏硬度计操作业指导书》、《光谱试验报告》、《检测报告》6份等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 质管部 销售部 | 否 |
| 14 | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售、服务 | 查销售部提供的2022年《销售合同台账》1份，查《材料买卖合同》和《物质采购合同》各1份，查《合同变更评审表》各2份，已进行评审。查《产品订货清单》、《产品发货清单》2份、《产品验收单》各2份，已进行识别并完成发货。销售部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。符合要求。 查销售部《2022年度服务质量记录表》，2022年共提供产品服务6家，查《售后服务单》、《售后服务电话登记表》、《售后服务记录》、《售后服务客户确认单》，已完成服务和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。 | 销售部 | 否 |