编    号：0063-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__飞燕航空遥感技术有限公司__

审核员：__李俐__                                  审核日期： 2020年04月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 飞燕航空遥感技术有限公司，2019年9月25日，对营业执照进行了变更，注册地址由湖北省武汉市武昌区中华路1号5楼 变更为：武汉市武昌区民主路616号和璟国际16层06室 |  |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》 查综合办公室《目标分解表》，2019年12月10日进行了完成情统计，各部门的目标已完成。 | 技术部 综合办公室 航空部 市场部 | 否 |
| - 3 | 是否制定管理评审文件？是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录 | 5.4管理评审 | 已于2019年12月25日行了2019年管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况、计量顾客满意度测评结果、测量管理体系监视情况、内部审核纠正和预防措施实施情况、各部门建议等。管理评审提出1项改进建议及措施，内容包括人员培训、文件修订、设备送检、测量过程控制和强化预防等方面。 | 技术部 综合办公室 - 航空部 - 市场部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年12月15日 组织了内部审核，管理者代表王唯嘉为组长，成员：王青霞，魏婧。对公司5个部门进行了全要素的审核，对内审中提出的1项不符合制定了纠正措施，并已于2019年12月20日进行了整改。 | 技术部 综合办公室 - 航空部 - 市场部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，综合办公室负责测量设备全过程管理，共18台计量器具。综合办公室部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。计量设备用于野外测绘不需要环境监视。 详见《测量设备溯源抽查表》。 对计量器具进行计量确认间隔，规定计量器具的确认间隔按年计，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 查航飞部，编号：Y03102-12375597的航测相机，2019.07.21检定，于2019年7月25日进行了计量确认，有确认标识； 查编号1001085的水准仪，检定日期：2019.05.21日，检定合格，于2019年5月25日进行了计量确认，有确认标识； 查编号：176717 全站仪 经2019.05.20检定合格，于2019年5月25日进行了计量确认，有确认标识；编号：127306695 手持测距仪 经2019.05.21检定合格， 于2019年5月25日进行了计量确认，有确认标识； | 技术部 综合办公室 航空部 市场部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业执行《测量设备计量确认管理控制程序》文件，对测量设备的检定/校准/验证的要求和方法进行管理，测量设备基本满足预期使用要求。 查航飞部，查编号：176881 全站仪 经2019.05.20检定合格，于2019年5月25日进行了计量确认；编号：127306695手持测距仪 经2019.05.21检定合格，于2019年5月25日进行了计量确认，查确认记录满足要求。 | 技术部 综合办公室 航空部 市场部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业执行《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过合同签订，设计，航飞摄象，合成，出图等过程识别出3个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 全站仪测距测量过程为高控过程，编控制规范及不确定度评定，制定了监视方法，并实施。 | 技术部 综合办公室 航空部 市场部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定 | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了全站仪测距控制规范测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 综合办公室 航空部 市场部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《全站仪测距测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 技术部 综合办公室 航空部 市场部 | 否 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2019年12月20日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 上年度的不符合：编号1001085的水准仪，检定日期：2018年05月11日，检定合格，未能提供计量确认记录，已经完成整改。 | 技术部 综合办公室 航空部 市场部 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。企业无强检测量设备。 | 技术部 综合办公室 航空部 市场部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2019年用电折0.0014万吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 综合 办公室 | 否 |