编     号：0181-2019

现场审核记录

企业名称：重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司

审核员：__________________

审核日期： 2020年03月17日 上午至2020年03月18日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解管理者代表是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表袁斌，他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门品质保证部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理陈栋梁赋予品质保证部为测量管理体系的职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别出了26个测量过程，《0.5级电磁流量计示值误差测量过程》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程》等2个关键测量过程，4个重要测量过程。公司已识别364台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，测量管理体系工作属于起步环节，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 管理者代表 品质保证部 技术研发部 制造部 营业部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定管理者代表职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了CL/CY16.SC03-2019《测量管理体系手册》，基本覆盖标准的全部要素。企业计量职能机构是品质保证部。已在公司体系文件中，规定了总经理6项、管理者代表6项职能和品质保证部16项计量管理职责。 询问管理者代表袁斌、品质保证部部长班啸飞、体系管理员常涛、应用技术部部长陈远强、人力资源部部长何晓冰，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。 | 管理者代表 品质保证部 人力资源部 应用技术部 综合管理部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术研发部、品质保证部、营业部 应用技术部等部门均已识别顾客的测量要求，品质保证部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《0.5级电磁流量计示值误差测量过程计量要求导出和计量验证记录》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程计量要求导出和计量验证记录》等记录，符合要求。 | 品质保证部 技术研发部 营业部 应用技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 抽查CL/CY16.SC03-2019《测量管理体系手册》，规定了公司的质量目标，质量目标与计量方针一致，查《计量工作质量目标完成统计表》，已对2019年3季度、2019年4季度质量目标完成情况进行统计，查质量目标要求“内部顾客满意度达到95%，外部顾客满意度达到92%”,查2019年3季度完成情况为内部顾客96.3%，外部顾客98%，已完成目标值。查公司的质量目标7项均已完成。 | 管理者代表 品质保证部 营业部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业管理者代表是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业制定了《2019年测量管理体系评审计划表》，并于2019年11月29日开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理陈栋梁，管理者代表和品质保证部、应用技术部等汇报了测量管理体系运行情况，公司总经理陈栋梁做了总结性评价。 会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的体系内审人员配备、测量设备管理及识别测量过程要求等方面的问题，制定了整改措施，并落实了责任部门。 查管评输入报告4份，涉及管理者代表、品质保证部、应用技术部、内审组织部门，查Q/LY BG C08-2008《签到表》1份，参会人员与管评报告中人员相符。 | 管理者代表 品质保证部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查CL/CY16.SC03-2019《测量管理体系手册》中附件2《计量职能分配表》，已对企业8个部门的职能进行了分配，与企业编写的CL/CY16.CX.005-2019《人力资源管理控制程序》中规定的公司总经理、管代、品质保证部等8个部门的计量职责相符。 查CL/CY16.CX.005-2019《人力资源管理控制程序》中规定了7类计量管理人员的职责及人员能力的要求，覆盖了测量管理体系人员。 抽查《测量体系相关人员一览表》1份，对管理层及各部门员工23人开展的工作项目进行了分工，符合要求。查制造部检验员姚剑真《二级注册计量师》一份，计量专业为力学，项目为流量，注册日期2018年04月03日。查检定员证书6份，专业均符合企业检测需求。 查《2019年度测量管理体系人员培训计划》，企业制定了测量管理体系培训计划4项。查2019年8月14日《培训记录表》3份，查培训课题为“企业测量管理体系手册宣贯培训”培训签到人员9人，已对培训人员进行了有效性评价。 | 人力资源部 品质保证部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了CL/CY16.SC03-2019《测量管理体系手册》一册，发布时间为2019年6月25日，实施时间为2019年6月26日。编写了《程序文件》22个，覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查企业文件“文件编号Q/LY GZ 62-2006《电磁流量计制作流程图》一份，查流程“分体总装”，工序编号为GX010-7的《装配工艺》，下发日期2016年11月13日，均有受控标识。 查Q/LY BG C74-2013《文件控制清单》中企业产品执行标准为: JB/T9248-2015《电磁流量计》和JJG 1033--2007《电磁流量计》，标准现行有效且均已受控。 | 品质保证部 技术研发部 制造部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了CL/CY16.CX.009《测量设备管理控制程序》。企业编制了Q/LY BGC141-2019《计量器具台账》，规定了364台件测量设备列入体系管理方法，台账中管理类别信息全面，并识别了用途、间隔。 抽查台账中制造部使用的仪表“绝缘电阻表”，查其计量确认合格标识上设备编号为19031580，确认日期为2019年8月7日，有效日期为2020年8月6日，查其检定证书上检定日期、有效日期相符，企业对其进行了测量设备溯源管理，检定机构为“重庆市计量质量检测研究院”，信息符合台账记录。 查《计量器具台账》，台账中管理类别有A类、B类、C类三种方式，公司测量设备已全部定期送检工作。 | 品质保证部 制造部 物资管理科 |  |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了CL/CY16.CX.011《计量外部供方管理控制程序》。 抽查企业建立的《测量设备合格供方清单》，查测量设备供应商为成都成工具集团有限责任公司、成都量具刃具厂、FLUKE公司等78家，分别供应游标卡尺、千分尺、绝缘电阻表、数字压力校验台等测量设备。抽查《测量设备合格供方调查、评价表》3份，已对供方“北京时代之峰科技有限公司（供应产品为超声波测厚仪）”、“成都量具刃具厂（供应的产品为游标卡尺、千分尺等）”、“莱州华银实验仪器邮箱公司（供应的产品为耐压测试仪）”的产品质量能力等进行了评价，资料和相关记录齐全。 查《外部合格服务方的资质评价》，企业委外检定/校准服务机构共有5家，包括 “中国计量科学研究院（磁通/高斯计检定）”、“重庆市计量质量检测研究院（静态容积法水流量标准装置、标准表法水流量标准装置、长度、温度、力学、电学、无线电、流量等计量器具检定校准）”、“山东省计量科学院（临界流文丘里喷嘴检定）”、“中国四联仪器仪表集团有限公司计量测试中心（长度、力学、无线电等计量器具）”、“重庆市机械工业理化计量中心（气密性测试仪、材质分析仪校准）”，已对其进行登记入账并评价，满足要求。 | 品质保证部 物资管理科 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了CL/CY16.CX.013《测量设备计量确认管理控制程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。 抽查制造部计量编号为545-3218-12Q气密性检测仪，型号规格为LS-1866型，计量确认日期为2019年7月25日，查证书编号为“MC3字第201927240号”，校准证书的校准日期为2019年7月25日与标识相符，测量设备校准证书有效，已进行计量确认，设备贴有计量确认合格标识。 查《计量确认过程验证记录表》8份，已对重要测量过程的测量设备进行了验证，验证方法符合要求。 | 品质保证部 物资管理科 制造部 技术研发部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了CL/CY16.CX.014《计量确认间隔管理控制程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查《计量器具台账》，台账中间隔管理有5年、2年、一年、半年，公司测量设备已全部定期送检工作。 抽查计量器具台账中制造部使用的 “里氏硬度计”，设备编号为000095010782，证书编号为2019091103016，检定日期为2019年9月16日，有效期止为2020年9月15日，周期间隔12个月。依据文件为JJG747-1999《里氏硬度计检定规程》，符合要求。 抽查台账中出厂编号为7301的“临界流文丘里喷嘴”，周期间隔为5年，查其检定证书编号为2020022501719G,检定日期为2020年03月13日，有效期至2025年03月12日。依据文件为JJG620-2008《临界流文丘里喷嘴检定规程》，间隔符合要求。 | 品质保证部 制造部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了CL/CY16.CX.009《测量设备管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 品质保证部 制造部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了CL/CY16.CX.016《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了26个测量过程档案，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 查《测量设备计量确认明细表》，已对25台测量设备进行了确认，确认内容符合要求。 查《计量确认过程验证记录表》8份，对耐压试验、通电检测等检测技术要求及配备的测量设备压力表、数字多用表已进行计量确认过程验证，符合要求。 企业对测量过程分关键测量过程、重要测量过程和一般测量过程进行管理。抽查关键控制测量过程《0.5级电磁流量计示值误差测量过程》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 技术研发部 品质保证部 制造部 营业部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查CL/CY16.CX.015《测量不确定度管理控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《0.5级电磁流量计示值误差测量过程测量不确定度评定报告》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程测量不确定度评定报告》，方法正确，见附件《0.5级电磁流量计示值误差测量过程测量不确定度评定报告》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程测量不确定度评定报告》。 | 品质保证部 技术研发部 制造部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了CL/CY16.CX.013《计量确认管理程序》。测量设备均委外送检到“中国计量科学研究院（（1988）国量标计证字第021号）”、“重庆市计量质量检测研究院（法定技术机构计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01045号）”、“山东省计量科学院（（国）法计（2017）01024号）”、“中国四联仪器仪表集团有限公司计量测试中心（机构认定资质证书编号：机量【2018】18号）”、“重庆市机械工业理化计量中心（专项计量授权证书编号：（渝）法计（2017）0614号）”等机构进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 | 品质保证部 制造部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。查《0.5级电磁流量计示值误差测量过程》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程》监视统计记录表和控制图，使用了统计技术。 查Q/LY BG C116-2018《电磁流量计成品检查表》，检查日期2020年1月16日，检查传感器和转换器项目共13项，符合要求。 | 管理者代表品质保证部 制造部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2019年度测量管理体系内审实施计划》于2019年11月8日，已完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，成立了审核组，对公司的管理层、8个部门和生产车间，进行了全要素的审核。查《内部测量管理体系审核检查表》一份，此次内审中，共发现1个不符合项，属于次要不符合项，查编号为Q/LY CLBG2019-01《不合格报告》，涉及部门品质保证部，查《纠正（预防）措施表》，已进行原因分析，并进行限期整改工作。2019年11月17日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 品质保证部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司编写了CL/CY16.CX.019《测量管理体系审核控制程序》。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。查2020年9月15日《压力试验报告》2份，均按照计划频次进行了监视。 | 管理者代表 品质保证部 制造部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了CL/CY16.CX.021《计量不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认。 企业2019年11月8日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2019年11月7日关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 | 管理者代表 品质保证部 制造部 物资管理科 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了CL/CY16.CX.022《改进控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 管理者代表 品质保证部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查《强制检测设备台账》，企业将79台件测量设备列入强制管理类别。 查企业建立计量标准（量传范围为企业内部）及计量标准考核证书编号情况：（1）“静态容积法水流量标准装置（［2019］渝 量标企 证字第 0018 号）”、（2）“静态质量法水流量标准装置（［2019］渝 量标企 证字第 0020 号）”、（3）“临界流文丘里喷嘴法气体流量”（［2019］渝 量标企 证字第 0021 号）、（4）“标准表法水流量标准装置”(（DN1300-DN2400）［2019］渝 量标企 证字第 1019 号）发证日期为2019年02月14日，有效期至2023年02月13日。(5)“标准表法水流量标准装置”（(（DN15-DN100）［2017］渝 量标企 证字第 1017 号）， 发证日期为2017年02月17日，有效期至2021年02月16日。证书有效。 查该公司产品通过了重庆市质量技术监督局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，包括（1）电磁流量计，型号为MF DN700/DN400/DN2000 0.5级（批准日期为二00九年九月二十四日，证书编号为型批 渝［2009］014号；（2）电磁流量计，型号为MF DN15/DN600 0.2级（发证日期为二0一四年三月二十八日，证书编号为型批 渝［2014］004号等2份。证书有效。查企业文件、记录，计量单位的使用符合法定计量要求。 | 品质保证部 技术研发部 制造部 | 否 |