管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：孟凡华 陪同人员：叶钦慈 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：姜海军 审核时间：2020年3月23日 |  |
|  |  | 审核条款： QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源（上次不符合验证）、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， OHSAS ：4.4.1职责与权限、4.3.3目标指标、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应， |  |
| 组织的岗位职责和权限 | QE5.3 S4.4.1 | 孟凡华部长介绍本部门主要负责公司产品检验过程的控制，包括监视和测量设备管理及相应环境和职业健康安全的运行控制。 与部门负责人沟通，孟凡华部长了解本部门的职责权限。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QE6.2 S4.3.3 | 本部门的目标有: 检验项目漏、错率＜2％；产品出厂合格率100％； 可回收废弃物回收率≥95%；无火灾爆炸事故； 经考核以上各目标均已达成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《计量器具台帐》，主要有角度尺、卡尺、压力表、吊秤、天平、金相显微镜、千分尺、超声波测厚仪、磁粉探伤仪、超声探伤仪、X射线工业电视、可见分光光度计、摆锤式冲击试验机、万能材料试验机、硬度计、碳硫分析仪等监视和测量设备，检定/校准周期为1年。 抽查卡尺，校准日期2020.3.10日，有效期至2021.3.9日； 抽查万能角度尺，校准日期2020.3.10日，有效期至2021.3.9日； 抽查压力表，校准日期2020.3.10日，有效期至2020.9.9日； 抽查可见分光光度计，校准日期2020.3.10日，有效期至2021.3.9日； 抽查万能材料试验机，校准日期2020.3.10日，有效期至2021.3.9日； 抽查硬度计，校准日期2020.3.10日，有效期至2021.3.9日； 抽查碳硫分析仪，校准日期2020.3.10日，有效期至2021.3.9日。 再抽查其他监视和测量设备的校准证书都在有效期内。 上次审核不符合已关闭。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。 - 进货检验： 检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。 查到2019.8.24日热轧钢带材料入库验收单，规格11.5X1500，材料牌号L210，对外观、主要尺寸、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员孟凡华。 查到2019.11.7日焊剂材料入库验收单，规格SJ101，对外观、主要尺寸、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员孟凡华。 查到2019.12.1日碳钢埋弧焊丝材料入库验收单，规格4.0，对外观、主要尺寸、力学性能、化学成分进行了检验，检验结果合格，检验员孟凡华。 查2019.10.25日3PE防腐管材料入库验收单，规格630X8，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员孟凡华。 查2019.10.28日保温管材料入库验收单，规格630X8-725X15，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员孟凡华。 查2019.12.12日弯头材料入库验收记录，规格90°1.0D DN400，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员孟凡华。 查2019.10.18日直缝钢管材料入库验收单，规格159X6，对外观、主要尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员孟凡华。 查2019.12.15日法兰材料入库验收记录，规格平焊DN400、DN700，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员孟凡华。 查2019.12.15日异径管、封头材料入库验收记录，规格DN400-700.DN700，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员孟凡华。 现场提供了供方带钢质量证明书、钢管质量证明书、法兰产品质量证明书、管道产品质量证明书。 未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。 - 过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。 提供成型内外焊初检记录，钢管补焊记录， 抽查2019.9.3日钢管内外焊监控记录，产品规格820X12X12000，材质L210，焊剂牌号SJ101，焊丝规格4.0，对成型内外焊时间、内焊电流、外焊电流、焊速根据作业要求进行了检查记录，焊工耿官帅。 抽查2019.9.3日成型、内外焊初检记录表，产品规格820X12X12000，材质L210，焊剂牌号SJ101，焊丝规格ER50-6，对焊缝主要缺陷（烧穿、断弧、咬边、气孔、错边、焊偏）、管端周长、管体周长、管体主要缺陷、焊缝余高、长度、内焊电流、外焊电流、电压根据作业要求进行了检查记录，成型工王宁、内焊工张强、外焊工刘保平、检验员赵寿江。 抽查2019.9.4日钢管修磨补焊记录，产品规格820X12X12000，对内外焊后产品夹渣气孔缺陷进行了补焊，补焊工王宁，专检确认合格，检验员赵寿江。 查到2019.9.6日钢管静水压试验报告，规格820X12X12000，试验压力4.6MPa，稳压时间>10s，试验结果10支合格，无不合格，水压试验员庞富强。 查到2019.9.6日力学性能试验报告，规格820X12X12000，对钢管屈服强度、抗拉强度、断后伸长率进行了检验，结果合格，检验员李一鸣。 查到2019.9.6日化学成分原始记录，规格820X12X12000，对钢管的碳、锰、硫、磷等化学成分进行了分析，结果合格，检验员张琳。 查到2019.9.4日钢管超声波探伤报告，规格820X12X12000，对钢管两端各300mm的全焊缝及管端坡口面经超声波检查未发现超标缺陷，检验员初秀然、杨奇。 查到2020.4.19日钢管超声波探伤报告，规格813X15X12000，对钢管两端各300mm的全焊缝及管端坡口面经超声波检查未发现超标缺陷，检验员张超、杨奇。 查到2019.9.4日钢管X射线探伤报告，规格820X12X12000，对钢管全焊缝100%检测，其中一根有夹渣和气孔经补焊后再检验合格，其余9根全部合格，检验人苏勇、杨奇。 抽查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过现场的核对，均符合要求。 （三）成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标， 提供钢管出厂检验报告， 抽查2019.9.7日钢管出厂检验报告，产品820X12X12000螺旋钢管，数量10，对产品进行了外观、管端周长、管体周长、钝边、焊缝余高、坡口角度、壁厚、拉伸试验、水压、超声波探伤、焊缝射线探伤、焊缝导向弯曲试验、化学成分等检验，结果合格，检验员唐胜。同时提供了该产品质量证明书、合格证。 抽查2020.1.10日钢管出厂检验报告，产品813X15X12000螺旋钢管，数量10，对产品进行了外观、管端周长、管体周长、钝边、焊缝余高、坡口角度、壁厚、拉伸试验、水压、超声波探伤、焊缝射线探伤、焊缝导向弯曲试验、化学成分等检验，结果合格，检验员唐胜。同时提供了该产品质量证明书、合格证。 抽查2020.3.9日钢管出厂检验报告，产品529X9X12000螺旋钢管，数量48支，对产品进行了外观、管端周长、管体周长、钝边、焊缝余高、坡口角度、壁厚、拉伸试验、水压、超声波探伤、焊缝射线探伤、焊缝导向弯曲试验、化学成分等检验，结果合格，检验员唐胜。同时提供了该产品质量证明书、合格证。 (四)第三方检验： 已送检，未出结果。 （五）产品销售过程的检验： 公司制订了《销售服务作业指导书》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。 抽见：2019年8月3日、2019年12月20日、2020年3月12日的《销售服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：接单过程、采购过程、检验过程、交付过程、售后服务过程的要求，检查结果符合。 售后服务客户考核，办公室定期对供销部业务员的售后服务业绩进行考核，办公室采用电话回访的方式进行考评。 产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。 通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。 公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。 待疫情结束后进一步现场验证审核。 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。 采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。 生产过程中及产成品发现的不合格品记录到“钢管补焊记录”，参见Q8.6过程检验检查表。 交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。 |  |
| 环境因素 危险源 | E6.1.2 S4.3.1 | 现场提供了《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。 质检部负责本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。 部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及检验工作过程等进行了辨识 查《质检部环境因素识别评价表》，对本部门办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废排放、水资源消耗、电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗等环境因素，与上次没有变化。 查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。 查《危险源辨识及风险评价表》，部门：质检部，识别了人离开未断电源可能导致的火灾、违规试验可能导致的人身伤害等危险源，与上次没有变化。 查到：《不可接受风险清单》，质检部涉及的不可接受风险：触电、火灾。 对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。 质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。 |  |
| 运行控制 | E8.1 S4.4.6 | 编制了《运行控制程序》等。 质检部有实验室一间。 1.主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。 2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。 3.办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集，交与供方回收。 4.定期检查办公室电线、开关的安全性。 5.检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。X射线工业电视探伤设备在密闭的铅房内，操作时关闭铅门，检验员在外面操作检测。 6.使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。 7.试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生产技术部统一处理。 待疫情结束后进一步现场验证审核。 |  |
| 应急准备和相应 | E8.2 S4.4.7 | 查2019年10月18日参加了办公室组织的火灾预案演练，有记录。 自体系运行以来未出现应急事故情况。 |  |

说明：不符合标注N