编    号：0109-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 君品集团有限公司

审核员：  吴素平              审核日期2020年04月03日     现场确认日期：2020年05月05日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：生产车间（0-200）mm内测长爪游标卡尺, T15022034，检定日期2019.10.24,有效期至2020.10.23; 生产车间试验台上1.6级，(0-40) MPa耐震压力表YW09028299，检定日期2019.11.8,有效期至2020.5.7;质检部的编号A1508270020，型号 leeb220涂层测厚仪，检定日期2019.10.24,有效期至2020.10.23； 仓库的编号X1604035, (20-2000)kg电子吊秤Ⅲ级，检定日期2019.10.24,有效期至2020.10.23；符合要求。 该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 生产部 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程，强度水压试验、阀座加工中内径测量过程及阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（压力表、内测长爪游标卡尺、里氏硬度计）均经永嘉县计量检定所检定合格，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来新增一个关键测量过程：阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程，编写了控制规范（编号 JPCL-GF-04），一年来能按照控制规范要求进行控制，检查了阀座密封面喷焊镍基合金硬度测量不确定度评定记录，方法正确，符合要求，并对测量过程进行了有效性确认。 详见《测量过程控制检查表》附件《测量过程有效性确认记录》、 《阀座密封面喷焊镍基合金硬度测量不确定度评定》。 | 技术部 质检部 生产部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了关键的测量过程阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《密封面喷焊镍基合金硬度测量过程监视统计记录表》及《密封面喷焊镍基合金硬度检测过程质控图》。 | 质检部 生产部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2019年11月25日-26日组织了公司测量体系内审工作，对公司5个部门及2个车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现2个不符合项，于规定日期整改完成，2019年12 月4日进行了管理评审，会议由公司的管理者代表江礼庆主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 综合 办公室 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年度外审未发现不符合项。 | 质检部 生产部 综合 办公室 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的强检计量器具，主要是用于安全防护的压力表，已检定，且在有效期内，满足计量法制要求。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 质检部 生产部 综合 办公室 供销部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2019年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年度，计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 质检部 |  |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查质量检验记录：JP/CX21-01《进货检验记录》、JP/CX21-04《压力试验记录》、《JP/CX21-06《硬度试验报告》及JP/CX21-12《最终检验记录》检验项目、检验要求、检验依据、检验结论、检验日期,齐全、完整，满足要求，保存5年。 | 质检部 |  |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标等。 | 综合 办公室 供销部 |  |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构变更情况：企业为了扩大生产规模，注册/经营地址变更为：浙江省温州市永嘉县东城街道峙口村滨江工业园。由于公司注册地及制造地发生变更，因此需要对认证证书进行变更。详见《认证信息变更申请书》和《认证信息确认表》。 | 综合 办公室 |  |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；2019年度合计约耗能14.98吨标煤，不是重点耗能企业。 | 综合 办公室 |  |