编    号：0030-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市考维尔自动化设备制造有限公司

审 核 员：张龙光                                   审核日期： 2020年4月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：技术质量部、生产部、生产车间、营销部、综合办公室。 查《测量管理体系管理手册》，测量职能机构归口部门技术质量部，经询问相关工作要求，均能清楚本岗位职责。 | 技术质量部 | 否 |
| 2 | 核对1-2个记录，查记录是否得到有效控制 | 6.2.3 记录 | 编制《记录控制程序》；查编号成品供货检验记录,过滤器，产品型号KF-50-65，主要检查项目基本尺寸、网孔流量等，检验结果合格，检验员马立新，检验日期2020.1.9。查混合器成品检验记录，主要检查项目与检验指导书要求相符，检验结果合格，检验员马立新，检验日期2019.12.18。 | 技术质量部 | 否 |
| 3 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性 | 企业有标识管理程序文件，测量设备已进行计量合格确认。查编号为123052（0-300）mm游标卡尺、编号为2015210742（50-75）mm外径千分尺、编号为15646864便携式硬度计，均检定有效，台帐相关信息与检定证书一致，标识符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术质量部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 营销部建立了合格外部供方名录并对供方资质进行了2020年度评价，资质主要包括营业执照和9000证书，提供检定服务的外部供方符合要求。抽查两份外部供方资质，对供方评价客观，符合规定。测量设备经过沈阳计量测试院检定，满足测量要求。 | 营销部 | 否 |
| 5 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 7.1.4计量确认过程记录 | 企业识别了2个重要生产过程的测量要求，对重要测量过程袋皮输送机链轮传动轴外径尺寸测量过程导出了计量要求，对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。企业编制了《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量设备，按文件要求进行控制，经确认的不合格，标识隔离，并记录，不合格评审后处置。 | 技术质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程记录 | 企业无新增关键测量过程。 企业共识别了2个关键测量过程，企业对袋皮输送机链轮传动轴外径尺寸测量进行计量要求的导出及验证。编制了控制规范，抽查了JT/CL-01《袋皮输送机链轮传动轴外径尺寸测量过程控制规范》，对袋皮输送机链轮传动轴外径尺寸测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监测，详见《测量过程控制检查表》及附件。 在技术质量部提供的产品检验记录里，对传动轮外径、底径、内径等基本尺寸进行检验，但在核对图纸过程中，对传动轮的V形槽尺寸进行了要求，但检验记录里没有体现。不符合7.2.4测量过程的记录中关于测量过程应包括符合（核查标准，如图纸等）的全部要素。属于次要不符合项。 | 技术质量部 | 次要不符合01 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》。对顾客满意度进行调查，抽查了6份《顾客满意度调查表》顾客满意率达98%，达到企业制定的质量目标。 | 营销部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。该企业对计量确认过程和测量过程能够按照计划要求每年进行，对过程中所涉及的11台测量设备均能够按照周期进行检定，并对涉及关键测量过程的测量设备进行有效性确认，满足其使用要求。 查：对关键测量过程“袋皮输送机链轮传动轴外径尺寸测量”记录显示:2019年3月到2020年3月用外径千分尺对外径尺寸进行检测，比对数据均满足测量过程技术要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制《不合格管理控制程序》，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，对不合格整改评审后处置。现场验证了2020年1月9日企业内审中发现的1项不符合项，于2020年1月13日整改完成。 | 技术质量部 | 否 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查编号为KWRCL201912001的纠正预防措施实施表，对不合格情况进行原因分析，并制订纠正措施，部门发现的纠正和预防措施控制按照《持续改进控制程序》执行。 | 技术质量部 | 否 |
| 11 | - 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业制定了《计量器具管理目录》。对计量器具进行分类管理。查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合要求。抽查3份产品图纸、产品质量记录均能使用法定计量单位。企业暂无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 技术质量部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2019年1月-2019年12月用电30.2t标准煤。不是耗能企业。 | 综合办公室 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台（水表、电表），已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，由当地供水、供电部门定期抄表进行能源统计。 | 综合办公室 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 综合办公室 | 否 |
| 16 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员5人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 技术质量部制定了各类人员能力要求，综合办公室制定了2020年度计量人员培训计划共4项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录和培训结果评价记录。 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。符合要求。 | 技术质量部 综合办公室 | 否 |