编号：0062-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 江苏如东金友机械有限公司

审核员：  李政阳                              审核日期：2020年4月14日-15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检科。已在公司体系文件中明确规定了最高领导层的5项职能，计量职能部门的23项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 技术科 销售科 供应科 生产科 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检科已对产品的顾客要求进行了识别。从原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关质量、安全等投诉和纠纷。 | 技术科 销售科 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系七项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每季由质检科统计考核，均能达标。 | 技术科 销售科 供应科 生产科 | 否 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准SY/T 5074-2012《钻井和修井动力钳、吊钳》、GB/T 3077《合金结构钢》、GB/T 28742《污水处理设备安全技术规范》、JY/MM-2019《测量管理体系管理手册》、JY/MP-12-2019《外部供方管理控制程序》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 技术科 销售科 供应科 生产科 | 否 |
| 5 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，抽查质量记录委外建湖县华泰机械加工的《渗碳淬火检测报告》产品名称XQ12.B-01-13挡销，材质20CrMnTi,热处理炉号1#605,检验项目表面硬度HRC(56-62)检验执行的标准GB/T230,检验员于亚峰，检验日期2019.11.6,检验结论，合格；进厂检验，总件数25件、抽检件数3件，热处理渗碳淬火硬度HRC(56-62),检测结果为HRC60、HRC60、HRC61，检验结论合格，检验员徐云，检验日期201911.9，记录信息量齐全，保存期按API要求10年，满足要求。 | 技术科 销售科 供应科 生产科 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量标识管理控制程序》。企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的测量设备进行了A、B、C分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理。 生产车间使用的：编号3704，内径量表（250-450）mm/0.01mm，检定日期2020年3月5日，有效期至2021年3月4日；编号E111874,（300-400）mm/0.01mm外径千分尺, 检定日期2020年3月5日，有效期至2021年3月4日，编号18040532，HJC40焊接检验尺，检定日期2020年3月5日，有效期至2021年3月4日，编号503，TGT-500型台秤，检定日期2020年3月5日，有效期至2021年3月4日，检定证书齐全，计量确认合格标识齐全，满足要求。 检查生产现场有一把编号F12352,0-150mm/0.02mm的游标卡尺，无计量确认合格标识，经查企业《测量设备台帐》，未列入台帐管理且未检定，不符合标准6.3.1条款测量设备的要求。 | 生产车间 仓库 | 次要 不符合项 01 |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ 是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4 外部供方 | 企业建立了外部供方管理文件，有合格供方名单和资质、授权范围和评价、监视记录，也有外部供方提供产品和服务的记录。检验外部检定、校准机构：如东县综合检验检测中心，资质证书：国家法定计量检定机构授权证书号（通）法计（2019）1004号，有效期至2024年11月30日。 | 质检科 供应科 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《测量设备计量确认管理控制程序》及《测量管理体系监视程序》中规定了测量管理体系的监视管理，建立了《测量设备年度计量确认计划表 》对测量设备进行检定、校准，提供了《测量设备计量验证记录表》，对测量设备进行了计量验证。 对测量过程监视控制要求，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《牙板渗碳淬火硬度检测过程控制规范》规定了计量人员每月抽检两次对牙板渗碳淬火硬度检测过程进行重复性测量，测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，符合标准要求。 | 质检科 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2 测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》。 查《测量过程及控制一览表》对外协件、外购件入厂验收、生产过程、成品出厂检验的测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》中材料成份检测、机械性能检测、锻件调质处理的硬度检测、淬火硬度检测、牙板渗碳淬火硬度检测、涂层厚度检测、整机密封性能试验、产品工作中的噪声试验、出厂载荷试验等列为重要过程，部分编制了控制规范及不确定度评定，制定了监视方法，并实施。查测量过程《牙板渗碳淬火硬度检测过程控制规范》。 | 质检科 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了牙板渗碳淬火硬度检测过程控制规范，测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检科 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司建立未最高计量标准，公司测量设备均由如东县综合检验检测中心进行溯源检定和校准。抽查测量设备的溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检科 | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业《顾客满意收集分析控制程序》规定销售科每年定期对外部顾客进行满意度调查。企业提供《客户满意度调查表》3份， 2019年顾客满意度目标为95%，顾客满意度统计99.1%，满足要求。 | 销售科 | 否 |
| 13 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 质检科 生产科 | 否 |
| 14 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 质检科 生产科 |  |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，均已检定，满足要求。企业无强检计量设备，无定量包装产品。 | 技术科 销售科 供应科 生产科 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 企业能源管理情况. | GB17167-2006 | 企业主要耗能为水和电；全年共用水、电21.48吨标煤，不是重点耗能企业。企业的电、水表管理由供电、供水单位监督管理，企业配备一级电能表一块，准确度等级0.5级，一级水表一块准确度等级2.0级，满足标准要求。 | 办公室 | 否 |