编    号：0030-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 安徽皖通管业制造有限公司

审核员：

审核日期： 2020年04月22日 上午至2020年04月22日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业有42台测量设备纳入了测量管理体系，没有新增测量设备。 查测量过程一览表中：新新塑管原材料进厂重量测量使用的电子吊秤，设备编号为17052171，检定证书编号1903140066,检定日期2019年3月14日。检定单位：六安市计量测试研究所，符合要求。查温度测量使用的溶体流动速率测定仪，设备编号WT-02-02，委托六安市计量测试研究所检定，检定证书编号1903140055，检定日期2019年3月14日。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。 查《温湿度记录表》，环境条件满足要求。 | 生技部 质检部 办公室 采购部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 企业对测量设备进行了计量确认，查《测量设备计量确认明细表》,出厂编号3900，规格型号（0-150）mm的游标卡尺已进行了确认,确认人：唐叶青，符合要求。测量设备计量确认状态标识粘贴情况待进一步现场确认。 查高度控制测量过程：聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程的《计量要求导出和验证记录表》，测量设备的计量确认过程，测量设备配备、检定校准、验证方法满足要求，详见附件《计量要求导出和验证记录表》 查编号为NO2的《计量确认过程验证记录表》，测量设备为：带表卡尺，,验证人：唐叶青，验证方法为准确度比较法。 确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 | 生技部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，共12个测量过程，关键过程3个，重要测量过程9个，对测量过程分级别进行管控。企业没有新增关键测量过程。 企业对原有测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。 查关键测量过程GF /WT -01-2018《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程有效确认记录》一份，对用游标卡尺进行的“聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程”进行了有效性确认。查《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程控制监视分析表及控制图》一份，测量过程定期进行了监视控制。 查《聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量过程测量不确定度评定》一份，评定方法正确，符合要求。 | 生技部 质检部 仓库 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查六安市计量测试研究所，计量检定机构授权号：（国）法计 （晥2013）008号，量值均溯源至社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。符合要求 | 质检部 办公室 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水 2019年能耗为：电：417.5kWh,折标煤0.051吨标煤；水：7520吨，折标煤0.658吨标煤,共消耗0.709吨标煤。 不是重点用能单位。 | 生技部 办公室 | 否 |