编    号：0034-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司

审核员：    吴素平            审核日期： 2020年04月29日 上午至2020年04月30日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查找企业在产质量部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的纠纷。2019年5月-2020年3月，发生顾客投诉共3起，均为现场质量问题，公司相关责任人按照要求及时进行了整改，并跟踪整改措施的落实情况。 | 销售部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2019年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年度，计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查质量检验记录：HYF-JL-ZL-001《检测记录表》前轮毂总成及活塞，HYF-JL-ZL-002的《轮毂盘总成巡检记录表》、《轮毂盘总成巡检记录表》，制动器总成的HYF-JL-ZL-003《成品检验记录表》检验项目、检验要求、工序名称、检内容、检验结论、检验日期,检验员、审核人等内容齐全、完整，保存期限2年，满足要求。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查质量部编号44150621CC（HYF-ZL-050），Croma8106三坐标测量仪，校准日期2019.6.13,有效期至2020.6.12； 编号121161，0-60MPa，2.5级不锈钢压力表 ，校准日期2020.01.02，有效期至2020.07.01；编号0673，HR-150A洛氏硬度计，校准日期2019.6.13，有效期至2020.6.12, 编号51020681，0-200/0.02mm游标卡尺，校准日期2019.6.13,有效期至2020.6.12。 测量设备的有关信息和检定或校准证书信息一致。详见《量值溯源抽查表》。 实验室安装了空调，配备了温湿度计，三坐标测量仪的使用环境条件满足要求。 | 质量部、 制造部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程制动盘垂直度检测过程，测量要求识别正确，测量要求识别正确，测量设备经过有资质的检定、校准机构进行了检定、校准。计量确认过程验证方法正确，计量确认验证中未发现验证不合格测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自上次监审以来，无新增关键测量过程。重点检查了已识别的关键测量过程：M3卡钳孔间距测量、轮毂盘总成跳动检测、制动盘表面硬度检测量，制动盘垂直度检测等高控过程，重点抽查了制动盘垂直度检测过程，对制动盘垂直度测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见附件：不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图。 | 质量部 研究所 制造部 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年3月30日-3月31日组织了公司测量体系内审工作，对公司7个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现1个一般不符合项，存在的问题为部分市场旧件不合格品处理记录不完善，责任部门进行了整改，并横向展开梳理了同类问题。于规定日期整改完成；公司于2020年4月3日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理殷志雄主持，由体系代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门，满足要求。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的监审中，未发现不符合项。 检查了企业内审中的不符合项的整改情况，经验证核实，不符合项已经按要求改进实施，该单位对不符合项的分析合理，措施有力，实施有效，满足要求。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制 要求 | 抽查质量部、研究所、制造部、综合 管理部的质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业强制检定计量器具用于安全防护的压力表共12只，抽查一只编号2019121158，0-60MPa/2.5级压力表，检定日期2020.1.2,有效期至2020.7.1，在有效期内，强检器具均已检定，符合要求。 | 质量部、 研究所 制造部 综合 管理部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于总公司产品投标加分。 | 管理层 销售部 | 否 |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况。 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 管理层 综合 管理部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；2019年4月份-2020年3月份合计约耗能25.95吨标煤，不是重点耗能企业。 | 综合 管理部 | 否 |