编号：0065-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司

审核员：                                                    审核日期: 2020年5月8日~9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4.总要求 | 公司管理者代表刘辉利为企业副总经理。对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 公司已确定测量管理体系的范围和内容。依据合同标准等已图纸、技术文件、检验规范等形式导出顾客要求。形成了《质量风险评价和控制措施计划表》对11项风险均制定除了应对措施。确定了公司的测量设备台帐，赋予了体系主管部门质管部的管理和协调的权力。 公司主要测量要求是公司已识别出了45个测量过程，燃油加油机计量准确度检验测量过程等测量过程的计量要求识别方法正确，测量过程配置的设备、人员、环境设施均满足工艺要求。。 | 管理者代表 | 不列入 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质管部。已在《计量职能控制程序》WJ-CL/CX-01-2019中规定了最高管理者6项职能。计量职能部门质管部的20项职能。企业有体系测量人员一览表，人员职责明确、信息量完整。 质管部人员计量职责，回答基本准确。 | 质管部 | 不列入 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质管部已组织识别企业顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来验证满足顾客的测量要求。抽样记录详见燃油加油机计量准确度检验测量过程《计量要求导出和计量验证记录》内容。 企业产品质量较好，认证后无顾客投诉。 | 质管部 开发部 | 不列入 |
| 4 | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3质量目标 | 查《计量目标管理程序》，规定了公司的计量方针。 制定了强关键测量过程受控率100%，5项质量目标。 质量目标未分解考核。 质管部根据各部门提交的分目标的统计数据统计，2019度的计量目标完成情况报告显示,目标已经完成。 | 质管部 | 不列入 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企管部于2020年4月29日组织召开了质量、安全、环境和测量管理体系的管理评审会，会议由公司总经理主持，由管理者代表刘慧利对测量管理体系运行状况做了总体介绍，会议从内外部审核结果以及不符合项的纠正和预防措施实施状况等6个方面，对测量管理体系进行了评价，对公司测量管理体系的有效性和适宜性给以肯定。评审结论为公司测量管理体系运行是充分、有效和适宜的，符合GB/T 19022-2003标准要求。会后企管部形成了编号为JL-5.6—03的《管理评审报告》。 | 企管部 | 不列入 |
|  | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业通过《管理手册》和《人力资源管理程序》规定了各类人员在体系中的职责和岗位能力要求。 人事行政部编制了企业《2020年度培训计划》中，其中：有关计量管理的《JJF43-2015》和计量法律法规2项培训，已于2020.4.15完成，有培训相关记录和评价记录。 叉车司机赵杰持有北京市技术监督局颁发的证书，证书编号：TS110000048124,有效期2021.8.22，作业项目代号：N2。 加油机出厂检测人员王长利持有经公司培训考核合格后颁发的内部计量检定员证，证书号（2017）计检证企第02号。 | 人事行政部 | 不列入 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件按规定惊醒评审，技术文件每年进行识别评审。 现场抽查企业产品执行标准GB/T9081-2008《机动车燃油加油加油》、JJG443-2015 《燃油加油机》、企业标准Q/CPJLY0024-2017《车用尿素溶液加注机》，均为有效版本且受控。 | 生产部 质管部 | 不列入 |
| 6 | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 生产车间按设备建立《软件台账》，通过对加工的工件尺寸进行测量是否符合图纸要求对所用的软件进行确认，符合要求。 | 生产部 开发部 | 不列入 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司按《测量设备管理程序》对测量设备进行 管理，《测量设备台账显示》共有耐压测试仪等94台测量设备，分为A、B、C类。质管部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 企业测量均外送检定/校准单位为北京市计量检测科学研究院等机构进行检定、校准。查编号为308679声级计、6120906里标准金属量器，编号01590,编号24982耐震仪等10台测量设备检定/校准证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准，详见《测量设备溯源抽查表》。现场核实以上设备均处于完好状态，在确认有效期内，使用环境符合文件规定。 | 生产部 （生产车间） 质管部 | 不列入 |
| 8 | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4外部供方 | 《外部供方管理控制程序》WJ-CL/CX-12-2019。对外部供方的选择评价进行了规定 查为公司提供检测服务北京市计量检测科学研究院的评价记录。采购部、质管部对供方业绩、供方服务质量、供方提供服务范围、供方诚信、供方资质等方面，进行了评价，资料规范齐全，评价结论满足要求。 提供的的《外部合格供方清单》显示计量类供方共38家，其中提供检定/校准服务的3家 | 采购部 | 不列入 |
| 9 | 是否建有计量确认过程管理程序？是否由计量确认间隔管理规定，现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。测量设备的确认间隔是否和文件、规定一致 | 6.2.3记录 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 | 公司已形成《测量设备管理程序》、《计量确认间隔管理程序》和《测量设备计量确认管理程序》、《不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 《测量设备计量确认明细表》显示：对94件测量设备进行了确认。 查：燃油加油机计量准确度检验测量过程、原材料壁厚检测过程，测量过程使用的测量设备均已计量验证，符合要求。 现场抽查关键测量过程测量设备，为308679声级计、6120906里标准金属量器，编号01590,编号24982耐震仪、10001006耐震压力表等测量的校准证书、检定证书有效，计量验证记录内容正确。设备贴有计量确认合格标识。 《测量设备一览表》对测量设备的计量确认间隔、管理类别等进行表述，符合文件规定。 对照计量要求形成《校准证书确认表》，质管部质检人员对测量设备校准证书的正确性，是否满足使用要求进行。 2019年5月至今无新购测量设备 | 质管部 | 不列入 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质管部 | 不列入 |
| 11 | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 | 6.2.3记录 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 | 公司已制定《测量过程设计和实现程序》、《测量不确定度管理程序》。 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了45个测量过程，其中8个重要过程，形成了《测量过程及控制一览表》。包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表和计量确认验证记录。 企业对测量过程按重要和一般测量过程进行管理。查测量过程的控制规范：《燃油加油机计量准确度检验测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。详见附件。 首次认证以来无新增高控过程 质管部查50L流量测量变换器试验记录，产品标准：GB/T20970-2015，流量计号：JF2001408，，试验液：D80，环境温度：15℃,检验项目：实验项目6 项，评判结果：合格。检验员：陈建民，试验日期：2020.3.4。计量单位使用正确。 燃油加油机出厂检验记录。出厂编号：2010057，环境温度、湿度：18℃，30%RH,检验项目：IC卡功能等16项。结论：合格，检测人：马云生，2020.3.17。计量单位使用正确。 | 生产部（车间）质管部开发部 | 不列入 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司以图纸、工艺等技术文件形式体现计量要求，通过产品检验和对测量过程检测验证等形式验证顾客的计量要求是否得到满足。 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》1423份，外部顾客满意率97.8%。 | 销售部 客户服务部 | 不列入 |
| 13 | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审 核？查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 管理者代表刘慧利按公司的内审计划安排，于2020年4月16日至17日，组织开展了测量管理体系内部审核，内审分1个组，对测量管理体系涉及到的所有部门、场所和活动进行了全要素的审核，审核结论为公司测量管理体系符合测量管理体系标准要求，运行持续有效。本次内部审核未开具不符合项。审核组长潘高编制了2020年内部审核报告。内审资料中包括内审计划，内审检查表、内审报告和内审首末次会签到表等。符合要求。 | 质管部 | 不列入 |
| 14 | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备计量确认过程，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质管部 | 不列入 |
| 15 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 编制了《不合格管理程序》。 企业对2019年度认证审核过程中开具的3个不符合项已经进行原因分析，按预防纠正措施及时整改完成，审核员已对纠正措施的有效性进行验证，已关闭。几个部门均未发生测量过程和计量器具不符合。 | 质管部 | 不列入 |
| 16 | 有无纠正/预防措施程序？如何采取纠正/预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制形成《纠正和预防措施管理程序》。 2020年度《管理评审报告》JL-5.6—03的改进、纠正和预防措施：人事行政部组织员工学习体系文件和相关的法律法规，通过管理人员及员工素质的提高达到顾客满意和管理水平。 | 企管部 质管部 | 不列入 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 测量设备台账中显示有等5台强检设备，均有法定计量机构检定，编号308679的声级计检定日期2020.2.18，周期12月符合要求。企业的产品质量证明书中使用的计量单位正确。 企业无定量包装产品。查文件、报表等资料中计量单位的使用规范，符合要求。 企业对测量管理体系证书使用合理。 | 质管部 销售部 | 不列入 |
| 18 | 企业能源主要品种2018年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 2019年度用电289358kW，用水5410m3； 该公司不是主要用能单位。 | 财务部 | 不列入 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业使用的单项电能表供为电局配备管理、水表为自来水公司配备管理，财务部每月按收到收费通知单缴费。 | 财务部 | 不列入 |