XYGM/JL-07-05

测量不确定度的评定记录

| 测量过程名称 | 钢木课桌面板厚度测量 | 测量过程使用部门 | 生技部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量设备名称 | 数显卡尺 |  |  |
| 评定人 |  | 评定日期 | 2020年5月5日 |

- 测量过程描述：

先将测量范围为（0-150）mm的数显卡尺，两量测量面接触置零位，对准零位，然后测课桌面板，测量时应注意将数显卡尺的测量面与课桌面板平面保持垂直，轻轻地将数显卡尺测量面接触课桌面板两平面，读取数显卡尺示值即为课桌面板的厚度。

2．数学模型：

式中：---课桌面板厚度；

L----数显卡尺示值

3．输入量的标准不确定度评定

3．1 输入量L1的不确定度1的评定

输入量L1的不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度1，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对选定一个16.0mm标准课桌面板进行测量，得到10个数据：16.1、16.0、16.3、16.2、16.3、16.1、16.2、16.1、16.0、16.2

算术平均值      =1ni=1nL=16.15mm

单次测量实验标准差   =0.11mm

所以,标准不确定度为1==0.035mm

3.2 输入量L2的标准不确定度2的评定

输入量L2的标准不确定度2主要来源于数显卡尺的允许误差。可根据数显卡尺的检定规程得之,允许误差为±0.02mm所以采用B类方法进行评定。按均匀分布，包含因子k

取， 所以 标准不确定度2为：

2==0.0115mm

4    合成标准不确定度的评定计算

输入量L1、L2彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式计算：

mm

u

u

c

037

.

0

0115

.

0

035

.

0

u

2

2

2

2

2

1

=

+

=

+

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，C=UC()=0.037 mm

扩展不确定度为 =2×0.037=0.074mm

- 测量不确定度的报告与表示

数显卡尺测量16mm课桌面板的测量结果的扩展不确定度为

U=0.074mm, k=2

本次测量结果为：（16.15±0.074）mm  k=2