编    号：0037-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__江西学友工贸有限责任公司__

审核员：__郭小红______ 审核日期： 2020年05月05日 上午至2020年05月05日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了3项质量目标：1)在用的测量设备受检率达100%； 2）测量设备送检/校取回后的2个工作日内完成计量确认； 3）现场使用的测量设备100%张贴有有效期内的合格标识。 由办公室下发至二级单位各部门。各部门进行分解，每年的6月、12月进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 2019年质量目标均达到目标。 | 管理者代表、办公室、 质管部、生技部（车间/仓库）、供销部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准，测量设备除均送至东华计量测试研究院检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场抽查了4台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 查质管部出厂编号/GJC-02，型号/规格5m的钢卷尺，台帐B类。现场实物钢卷尺出厂编号/GJC-02，校准日期2019年12月13日，校准单位：东华计量测试研究院，校准证书编号：GFJGJL202319912090189。台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查质管部出厂编号G73272/YBKC-01，型号/规格0-150mm的数显游标卡尺，台帐B类。现场实物数显卡尺出厂号G73272/YBKC-01，校准日期2019年12月16日，校准单位：东华计量测试研究院，校准证书编号：GFJGJL202319912090187。台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查质管部出厂编号/QFC-01，型号/规格0-25mm的外径千分尺.台帐B类。现场实物外径千分尺出厂编号/QFC-01，校准日期2019年12月16日，校准单位：东华计量测试研究院，校准证书编号：GFJGJL202319912090188。台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查生技部出厂编号/CJ-01，型号/规格0.02-1.00mm的塞尺.台帐B类。现场实物塞尺出厂编号/CJ-01，校准日期2019年12月13日，校准单位：东华计量测试研究院，校准证书编号：GFJGJL202319912090190。台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 测量设备使用环境条件满足要求。 | 质管部、生技部（车间/仓库） | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。测量设备计量确认过程记录：从计量要求、计量特性、最大允差、准确度等级进行验证，验证满足要求。确认间隔有效期12个月。 查：质管部出厂编号/QFC-01，型号/规格0-25mm的外径千分尺。校准日期2019年12月16，校准单位：东华计量测试研究院，校准证书编号：GFJGJL202319912090188。有计量确认记录XYGM/（MMS）JL-09-01,QR(2019)04。有效期至2020年12月15日。 查质管部出厂编号G73272/YBKC-01，型号/规格0-150mm的数显卡尺，校准日期2019年12月16日，校准单位：东华计量测试研究院，校准证书编号：GFJGJL202319912090187。有计量确认记录. XYGM/（MMS）JL-09-01,QR(2019)03。 有效期至2020年12月15日. 抽查钢木课桌面板厚度测量计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已校准；测量设备验证正确。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质管部、生技部（车间/仓库） | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业申请AA测量管理体系认证, 因此没有开展测量过程控制项目。 |  | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了钢木课桌面板厚度测量，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定》。 | 质管部、生技部（车间/仓库） | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视，查编号/CJ-01塞尺2019年12月15日进行了计量确认过程监视，测量设备计量确认过程记录编号XYGM/（MMS）JL-11-01,JS(2019)01。 | 办公室 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司于2020年3月7日-8日组织了公司管理体系审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于3月12日完成整改。建议加强测量管理体系的培训，提升企业内审员对标准的理解能力。 企业于2020年3月28日开展了管理评审，会议由管理者代表邱胜胜汇报了体系运行情况。测量管理体系审核报告作为管理评审输入材料之一。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告.公司的管理评审共提出1个改进项目，落实了整改部门和措施。。 | 办公室 | 否 建议项 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 该公司2019年度认证审核发现的1个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。 在生技部现场审核时，发现编号为13079670，型号规格为 XMT121的数字式温度指示调节仪表由东华计量测试研究院2019年03月18日校准 ，有效期2020年03月18日。企业文件规定测量设备计量确认间隔为1年。不符合认证审核准则GB/T19022-2003 条款号8.3.3的要求，为次要不符合。 | 办公室、 质管部 | 01 不符合项 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 由于该企业生产性质，企业未建立 最高计量标准开展检定和校准，企业没有测量设备列入强制检定，也没有定量包装用设备，没有A类测量设备。企业仅有5台件测量设备，均采用外送校准，属于B类测量设备。详见测量设备溯源抽查表。 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 | 办公室 质管部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业是小型企业，学生课桌椅、学生公寓床、餐桌、实验室设备（生物、化学、物理桌椅）、文件柜、办公家具和黑板的生产。查：企业主要耗能为电和水，每月抄表来计算用电、量。2019年全年企业用电246056.5千瓦时、用水是企业自己开挖的井水，该企业不是重点耗能单位。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 办公室 | 否 |