编    号：0045-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：浙江精华测控设备有限公司

审核员：李政阳                                       审核日期：2020 年5月6日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查：品质部、技术部、 生产部人员清楚本部门职能，相关人员职责明确。 | 品质部 技术部 生产部 | 否 |  |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查：企业制定五项计量工作目标，已分解至各部门，并由品质部按规定时间和内容对质量目标进行了统计，2019年全年的质量目标完成情况较好，满足要求。 | 品质部 技术部 生产部 | 否 |  |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：《流量计示值标定测量过程控制规范》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识。 | 技术部 | 否 |  |
| 4 | 企业是否按规定对测量软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 查企业ZJH/CL-6.2.2-01《测量软件确认清单》共有22件测量软件，都已按照规定的时间进行了识别和确认，满足要求。 | 品质部 | 否 |  |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查：企业编制了《记录管理程序》 抽查金属管料2020.4.11的 编号2004036的《化学分析报告单》、2020.4.12的编号为0005552《进货检验记录》，依据《进货检验规程》、检验记录信息齐全、完整。 检查了2020.1.8的《电磁流量计出厂检验记录》，产品的规格型号、出厂编号 、检验项目、检验方法、合格接收要求、检验结果 、检验结论、检验员、审核员、检验日期，信息量齐全、完整，满足要求。 | 品质部 | 否 |  |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 品质部负责建立测量设备合格供方名录，对提供服务具备相应资质的温州市计量技术研究院及浙江省计量科学研究院的资质及授权范围每年进行一次评价，满足要求。 | 品质部 | 否 |  |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业编制《测量设备管理台账》对测量设备进行了分类管理。监视和测量设备台帐。企业的测量设备的使用环境要求，满足规定要求。 远程抽查了在用的测量设备的管理情况，符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 远程抽查公司的测量设备的检定、校准证书，其中一只出厂编号1403204,1.6级的（0-1.6）MPa压力表，检定日期2019年10月9日，有效期至2020年4月8日，已超过有效期，未溯源，不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款的要求。 | 生产部、品质部 | 01 |  |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：品质部、技术部对产品的测量要求都已经进行了识别，编制了《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》。抽查：关键测量过程流量计示值标定测量过程导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。查：关键测量过程流量计示值标定测量过程测量要求识别正确，验证方法正确。 | 品质部 技术部 | 否 |  |

| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程90个，其中重要测量过程有17个，查：关键测量过程流量计示值标定测量过程，受控，编制《流量计示值标定测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 品质部、生产部、技术部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查2019年能源消耗，企业主要能耗汽油、柴油、电、水，共271.713吨标准煤，不属于重点能耗单位。 | 生产部 | 否 |