编    号：0082-2020

现场审核记录二

企业名称：    江东金具设备有限公司

审核员：           陈秉桦                          审核日期：2020年5月15日～ 5月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问：技术研发部李新春、质量部王乐乐、物流采购部李海林、安环稽核部施爱峰，清楚本部门计量职能，质量部归口管理不合格的测量体系和不合格的测量设备，编制并组织实施年度计量工作计划，负责测量设备的全过程管理；锻造车间、物流采购部、原材料仓库等生产过程操作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 技术研发部、质量部、 各分厂 物流采购部 市场部 安环稽核部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。 企业产品质量较好，规范产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的管理。 | 技术研发部、质量部、 各分厂 物流采购部、市场部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了《测量管理体系的质量目标》，（测量目标）7项，其中：强检测量设备受检率100%；测量设备配备率≥98%；测量服务顾客满意度≥80%，现场查2020年1-4月份《测量目标完成情况表》，测量设备配备率、测量服务顾客满意度等指标都达到了测量目标的要求。 | 技术研发部、质量部、 各分厂 物流采购部 市场部 安环稽核部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件及相关标准、操作规程已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 查：企业JDJJ/MP-05-2019《测量文件管理程序》，对文件的编制、审批、发放、存储和处理作出了明确的要求。 查：JD/QT8511-（02）-094-（2016）《通用卡尺自校指导书》；JD/QT9101-（03）-003-（2019）《检验与试验规范》（复合绝缘子）等文件，均受控现行有效，符合文件管理要求。 | 技术研发部、质量部、 各分厂 物流采购部、市场部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了JDJJ/MP-06-2019《计量软件管理程序》。质量部负责对软件进行识别，使用部门负责日常维护、保证软件的有效性和完整性。 查：质量部《测量软件测试记录》，有2个软件已识别和确认，并建立软件台账，分别是：《电液伺服卧式拉力试验机（1-600）kN配套软件》和《电液伺服卧式拉力试验机（1-1000）kN配套软件》。 检查锻造车间，由常州亚泰焊割科技有限公司生产的编号为168855的型号为GSD-700011数控切割机，Phoenix SoftwareV9.76.0配套软件未列入测量软件台帐管理，不符合标准6.2.2条款的要求。 | 技术研发部、质量部、 各分厂 物流采购部、市场部 | 次要 不符合02 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了JDJJ/MP-07-2019《测量记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：锻造车间2020年4月25日，编号为JDQR-8511-81液压型耐压张线夹生产任务单记录，依据：工艺文件193174、保存期限3年；满足要求。 | 技术研发部、质量部、 各分厂 物流采购部、市场部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查：《计量器具登记台账》，有784台（件）测量设备，已对测量设备进行ABC分类管理。其中强制检定的测量设备12台件。测量设备送：江苏鼎盛检测中心有限公司、如东县计量检定测试所、深圳中恒检测技术有限公司等计量检定机构检定/校准。 现场测量设备处于有效的校准状态，有计量标识，标识清晰，信息完整，使用规范，符合要求。 查：锻造车间，编号：JD-LS-01-376,游标卡尺，校准日期：2020.年03月04日； 查： 绞丝车间，编号：JD-LS-02-001 数显千分尺，校准日期：2020年01月11日。 测量设备使用环境要求常温，现场使用条件符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术研发部、质量部、 各分厂 物流采购部、市场部 安环稽核部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编制了JDJJ/MP-11-2019《外部供方管理程序》。 物流采购部负责建立供方名录搜集供方资料，组织合格供方的评审活动。按合格供方目录选择采购单位进行测量设备的采购。 查：企业提供了合格供方名录《合格服务外包方名》，江苏鼎盛检测中心有限公司、如东县计量检定测试所、深圳中恒检测技术有限公司等合格供应商，对供应商资质进行了合格评价。符合标准要求。 | 物流采购部、市场部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 质量部负责对公司建立确认工作实施统一管理，制定测量设备的《建立确认计划》，并对执行情况进行监督查，使用部门（各分厂）负责本部门测量设备的计量确认工作。 查：《测量过程控制一览表》，抽查：包层用铝的纯度检测测量过程、原材料称重测量过程，单丝直径测量测量过程，测量要求识别、计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量部、 各分厂 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 质量部负责对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了21个测量过程，分类为高度、一般测量过程，将《包层用铝的纯度检测测量过程》、《原材料称重测量过程》和《单丝直径测量测量过程》等5个测量过程，识别为高度控制测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件，符合要求。 | 技术研发部 质量部、 各分厂 物流采购部、市场部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业测量不确定度形成文件，查：《测量不确定度管理程序》，质量部负责测量不确定方法的提出，并指导和监督相关部门测量不确定度的评定工作，相关部门负责本部门的测量不确定度的评定，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《包层用铝的纯度检测测量过程》，进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。 | 质量部、 各分厂 | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 市场部负责与外部顾客联系，收集顾客意见，并进行分析和评价，质量部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。市场部通过对外部顾客发放《外部满意度调查表》，对服务态度、技术能力、工作态度等进行评价；质量部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。通过发放《内部测量满意度调查表》，对内部相关人员的技术能力水平、工作态度等12项内容进行调查，并进行分析。查《内部测量满意度调查表》、《外部测量满意度调查表》。 查：《测量满意度分析表》，内部顾客和外部顾客，服务满意度100%，达到测量目标80%的要求。 | 质量部、 市场部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 现场审核的质量部、各分厂、安环稽核部没有发现不合格测量过程和不合格测量设备，企业编制了JDJJ/MP-18-2019《不合格控制管理程序》，质量管理部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给质量管理部。 查：质量部，2020年3月10日内审时，发现用于原材料检验的游标卡尺，从计量确认标识上判断已经超周期使用，经过沟通分析，是未及时更新标识，立即采取了纠正措施进行了整改。 现场审核时，查看游标卡尺标识，都在有效期范围内使用。 | 质量部、 各分厂 安环稽核部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 现场审核过程中，没有发现不合格的测量过程和不合格的测量设备，公司纠正预防措施控制执行JDJJ/MP-19-2019 《持续改进管理程序》。 质量部负责对不合格和潜在不合格的原因分析，制定相应的纠正和预防措施，跟踪纠正措施的执行，评审纠正措施的实施效果。 相关部门通过检查、考核，收集管理和服务中的信息，及时发现和纠正潜在的不合格。 | 技术研发部 质量部、 各分厂 安环稽核部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等。 | 计量法制 要求 | 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业测量设备中，有12台件属于强制检定的测量设备。送（如东县计量检定测试所（通）法计（2014）1004号）进行检定。 在审核查看《测量设备管理台账》、《批生产记录》等资料过程中，有个别计量单位使用错误，已经和相关人员沟通并及时改正。 | 技术研发部、质量部、 各分厂 物流采购部、市场部 安环稽核部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查：企业《电费统计表》，主要耗能为电；2019年耗电15967100 kWh，折合196.2 吨标煤，不是重点耗能企业。 | 安环稽核部 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 能源计量器具配备要求 | 企业《计量器具登记台账》，包括能源测量设备38台件，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 安环稽核部 | 否 |
| 18 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业2018年获得《能源管理体系认证证书》，企业配备进出公司电能表0.5s级，满足要求。 | 安环稽核部 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业的能源计量器具为电能表，一级电能表由供电公司管理，包括按周期检定/校准。 | 安环稽核部 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 能源计量数据 | 企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 查：《2020年1月份金具用电抄表记录》，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 安环稽核部 | 否 |
| 21 | 安全、环保管理 |  | 安全：企业注重安全生产，在2019年8月30日，获如东县应急管理局颁发的《安全生产标准化三级企业》证书。 环保管理：查看企业委托有检验检测机构资质认定证书的江苏迈斯特环境监测有限公司，2019-11-11对公司废水、废气、噪声的监测，《监测报告》（编号：MSTNT20191018005），三废排放各项指标达到相关标准要求。 | 安环稽核部 | 否 |