编号：0095 -2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 灌装净含量称重过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (20±1)g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJF1070-2005 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数公差范围：Ｔ=±1g △允≤1/3Ｔ=±1×1/3=±0.33g - 测量范围：测量要求20g,选择量程为0-30g的水平式自动袋装灌装机。 3、计量要求测量不确定度推导： =0.33×1/3=0.1g |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 水平式自动袋装灌装机 |  | DXD-130 | ±0.3g | 610050638-025 |  | 2019.12.12 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围（0-30）g，满足计量要求20g； 2、测量设备最大允许误差：±0.3g，满足计量要求最大允许误差±0.33g； 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019年 12月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年5月12日 |  |  |  |  |  |  |  |