附录B

管材壁厚检验测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 | 01 | 测量过程名称 | 管材壁厚检验 | 测量过程规范 编号 | ASGY /GF -01-2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 质检部 | 测量项目 | 管壁厚度 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述：用游标卡尺测量标准实物,读取卡尺上的指示刻度值。 测量设备：游标卡尺 测量方法：详见《管材壁厚检验测量过程控制规范》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能： 经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 测量设备有效性的确认： 测量设备：游标卡尺，编号：AS-CL-09，检定日期2019年07月08日，检定证书编号：812024095。 测量设备确认合格。 2019年3月22日用编号为(AS-CL-09)的游标卡尺对核查实物进行3次检测，平均值为Y1=6.50mm， 2019年4月22日用编号为（AS-CL-09)的游标卡尺对核查实物进行3次检测，平均值为Y2=6.51mm， 游标卡尺测量过程扩展不确定:U=0.036mm k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En=Y1−Y2U12+U22= Y1−Y22U≈0.2<1 当En≤1时，此测量过程有效。 确认人员：江锡徐 日期：2019年4月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |