附录B

石油钻采配件连接套外径尺寸检验不确定度评定

测量过程：石油钻采配件连接套外径尺寸检验

测量方法：依据石油钻采配件连接套外径尺寸检验控制规范

测量设备：游标卡尺0-300mm, 最大允许误差： ±0.04mm

建立数学模型

f=m 式中：f为被测物体的外径；m为卡尺显示的外径值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一组标准块组成120mm的样块用卡尺上连续测量10次，得到一组测量列为：120.00；120.04；120.02；120.00；120.04；120.02；120.02；120.04；120.02；120.04；

其单次标准差为：

s==0.015mm

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1==0.005mm

2.游标卡尺误差引入不确定度u2

游标卡尺的最大示值误差为±0.04mm，

包含因子，所以

u2=0.04/=0.022mm

3.标准长度的示值误差很小,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.022mm

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U=k×=2×0.011≈0.04mm