编  号：0010-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 丙烯含量分析过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量管理部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 98.6% |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 | 准确度0.01% |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 气相色谱仪 |  |  | -------- |  | srel=3% |  |  |  |  |
| 标准物质 |  |  | -------- |  | srel=1% |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HC/3-08-012-2019《丙烯含量分析过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T3392-2003《工业用丙烯中烃类杂质的测定气相色谱法》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 孙 亚 钱静宜 均经培训合格 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 评定方法符合JJF1059.1-2012要求 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 采用实验室间比对，确认方法合理 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | ①采用计量控制图法监视过程、监控结果在控制限内； ②测量仪器期间核查。 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确，另又对仪器进行了期间核查。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年06月13日       审核员：                企业部门代表：