编    号：0035-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：     河南凤宝特钢有限公司

审核员：      鞠录梅

审核日期： 2020年06月17日 上午至2020年06月18日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2020年3月25日-27日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为一个组，对公司10个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2020年04月10日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年4月23日，开展了测量体系管理评审，会议由管理者代表李俊奎主持，各部门等汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量过程确认、测量设备有效管理等方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质量计控部 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对关键测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。制定了6个控制规范，包括《原材料入库检验Tfe含量分析过程控制规范》、《钢样终点控制硅含量分析过程控制规范》、《成品出库称重过程控制规范》、《钢样终点控制碳含量分析过程控制规范》、《原材料入库称重过程控制规范》、《铁水成份S含量的测定过程控制规范》等。 查《原材料入库检验Tfe含量分析过程》、《钢样终点控制硅含量分析过程》、《成品出库称重过程》、《钢样终点控制碳含量分析过程》、《原材料入库称重过程》、《铁水成份S含量的测定过程》6份监视记录，均进行了定期的监视，符合要求。对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质量计控部 技术中心 市场部 炼钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2019年测量体系目标完成情况统计表》，已对10个部门涉及的质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。 查人力资源部《2020年度教育培训计划》完成情况与《2019年度测量体系目标分解表》中人力资源部分解的质量目标项目相符。 查市场部和质量计控部2020年度客户满意度调查报告，分别实施了外部客户和内部客户调查，客户满意度96.68%，完成目标值。 | 质量计控部 人力资源部 市场部 炼钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经确认，2019年度认证审核中出具1个不符合项，经现场确认，电子汽车衡均已进行计量确认并标识。已完成整改。 企业对内审中发现的1项不符合，制定了纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。 | 管理层 质量计控部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 建有《测量过程及控制一览表》，企业已组织识别了产品的测量过程共91个测量过程，其中关键测量过程6个、重要测量过程32个。今年，企业新增关键测量过程2个为《原材料入库称重过程》、《铁水成份S含量的测定过程》。 抽查测量过程“计量确认明细表”，对《原材料入库称重过程》、《铁水成份S含量的测定过程》等过程使用的测量设备进行了计量确认，确认验证等方法正确。测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求。 查《原材料入库称重过程计量要求导出的导出及计量验证》、《铁水成份S含量的测定过程计量要求导出的导出及计量验证》，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合相关程序的要求。测量过程均按控制规范的监视要求进行控制。 | 质量计控部 技术中心 炼钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查《原材料入库称重过程》、《铁水成份S含量的测定过程》测量不确定度评定报告》2份，测量确定度方法正确，详见附件《原材料入库称重过程不确定度评定报告》、《铁水成份S含量的测定过程不确定度评定报告》。 | 质量计控部 技术中心 | 否 |
| 7 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业2019年度新采购新的测量设备3台为“直读光谱仪”、“红外碳硫分析仪”、“荧光光谱仪”，已对供方“上海德凯仪器有限公司”等三家的资质和能力进行评价，符合要求。为企业提供校准服务方发生变化，已对“林州市综合检验检测中心，计量检定机构授权号：（安）法计 （2019）410581号”、“深圳市东华计量检测技术有限公司，计量校准机构备案号：粤校备2017B010”、“河南省计量科学院：计量检定机构授权号：（国）法计（2017）01031号”、“安阳市质量技术监督检验测试中心：计量检定机构授权号：（豫）法计（2014）410006号”、“深圳品信检测科技有限公司： CNAS L9269；广东中准检测有限公司： L0239”等5家进行资质能力进行评价并持续监视。符合要求。 | 质量计控部 资材部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传，查2020年投标使用1次。 | 质量计控部 市场部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2019年总能耗是57.08万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为电、水、天然气、煤气、氧气、氮气、压缩空气、蒸汽、氩气、柴油等。 | 能源动力处 炼钢厂 炼铁厂 动力厂 | 否 |
| 10 | 企业能源计量管理，应符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准。 | GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准。 | 公司按GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，制定了公司《能源计量管理制度》、《能源计量管理考核办法》。绘制了一、二、三级能源计量器具能源网络图。能源计量器具实行定期检定、校准。所配备能源计量器具的准确度等级符合标准规定要求。建立了能源统计报表制度，实现能源计量数据的网络化管理。 | 能源动力处 | 否 |
| 11 | 用能单位的能源计量器具配备率应符合GB17167-2006标准要求 | GB17167-2006标准4.3.5表3要求 | 进、出企业(一级) 能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%，进出主要次级用能单位和主要用能设备（二级）能源计量器具配备率94.4%、检测率95.1%、完好率100%。 | 能源动力处 | 否 |
| 12 | 用能单位的能源计量器具准确度等级应符GB17167-2006标准 | GB17167-2006标准4.3.8表4要求 | 1、各种能源进出用能单位能源计量器具的准确度等级符合标准要求。 2、各种能源进出主要次级用能单位能源计量器具的准确度等级符合标准要求。 抽查宝钢110kV变电站编号1608069703进站总电表，抽查元盛站10kV高压室型号DSZ532多功能电能表，抽查型号MF/C-4014021100CH112编号FE-301电磁流量计（炼钢厂连铸净环供水管出口水表）与《能源计量器具配备一览表》相符。配备的水表、电能表准确度等级符合标准要求。并与《能源测量设备计量确认明细表》信息一致。 | 能源动力处 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，建立完整的能源计量器具档案 | GB17167标准 5.3.1 5.3.2 5.3.3 | 建立了能源计量器具台账。编制了反映进、出企业(一级)、进出主要次级用能单位和主要用能设备（二级）能源计量器具总体情况的《能源计量器具配备一览表》。 现场抽查《能源计量器具配备一览表》，现场设备信息与台账信息一致。 对进出用能单位关键测量过程进行控制，详见《能源测量设备测量过程及控制一览表》。 | 能源动力处 | 否 |
| 14 | 能源数据的采集和控制。企业如何保证能源计量数据与实际计量测量结果相符？ 企业是否对能源计量数据采集、记录、平衡分析 | GB17167标准 5.4 | 分类进行全公司能耗统计分析。现场抽查公司《2019年8月能源消耗月报》能源统计报表、能源计量原始记录，经核查统计报表数据可以追溯至计量采集记录中的原始数据。 公司2019年度开展全厂耗能平衡分析工作。 | 能源动力处 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了121台件能源测量设备列入能源计量管理。其中14台设备为强检能源计量设备，定点、定周期进行检定。随机抽查1件能源测量设备，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 能源动力处 | 否 |