编 号：0035-2019-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 河南凤宝特钢有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 57.08 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 2 | 4 | 4 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 河南凤宝特钢有限公司，能耗主要企业2019年总能耗是57.08万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为电、水、天然气、煤气、氧气、氮气、压缩空气、蒸汽、氩气、柴油等。能源设备配备率和检测率满足标准要求。公司按GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，制定了公司《能源计量管理制度》、《能源计量管理考核办法》。绘制了一、二、三级能源计量器具能源网络图。能源计量器具实行定期检定、校准。所配备能源计量器具的准确度等级符合标准规定要求。建立了能源统计报表制度，实现能源计量数据的网络化管理。进、出企业(一级) 能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%，进出主要次级用能单位和主要用能设备（二级）能源计量器具配备率94.4%、检测率95.1%、完好率100%。各种能源进出用能单位能源计量器具的准确度等级符合标准要求。各种能源进出主要次级用能单位能源计量器具的准确度等级符合标准要求。分类进行全公司能耗统计分析。现场抽查公司能源统计报表、能源计量原始记录，符合要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |