编   号：0006-2017-2020

审核员现场审核记录(二)

企业名称：江苏优艺博实业有限公司

审核员：  李政阳                                审核日期：2020年06月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业2台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 查本厂编号2#钢直尺由上海量具刀具有限公司生产，型号规格为（0-500）mm/0.02mm，校准日期2020.6.16有效期至2021.6.15 ；查型号TCS-500电子台秤 校准日期2020.6.16有效期至2021.6.15 ，计量确认合格标齐全、完好，证书与测量设备台账信息一致，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 供销部 生产部 生产车间 | 否 |
| 2 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业将关键测量过程：铝合金型材厚度测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制.出厂检定企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。使用的测量设备均已检定、校准和验证，验证方法正确，符合要求。详见《计量要求导出与计量验证记录表》。 企业暂无验证不合格测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 检查了企业对已识别的高度控制的关键测量过程铝合金型材厚度检测过程，查看了yybcl01－2017《铝合金型材厚度测量过程控制规范》，测量过程在受控条件进行，测量过程有效控制、监视，记录、监视控制图齐全，完整，见附页：测量过程监视统计记录表及监视控制图。 企业一年来未有新增关键测量过程。 | 质检部 供销部\生产部(生产车间) | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对关键测量过程进行了测量不确定度评定。查见：铝合金型材厚度测量不确定度的评定方法和结果正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《铝合金型材厚度测量记录表》，对测量设备计量确认过程及测量过程按照计划频次进行均按照企业建立的yybcl01－2017《铝合金型材厚度测量过程控制规范》文件规定要求的频次进行了持续监视，监视方法及监视记录可靠。 | 质检部 生产部 供销部 生产车间 仓库 | 否 |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 质检部负责建立测量设备合格供方名录，对提供服务具备相应资质的淮安市计量测试中心的资质及授权范围每年进行一次评价，满足要求。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 7 | 企业配备的能源计量器具是否满足标准要求？ | GB17167-2006 | 企业规模较小，进厂电能表一只，电能表准确度等级1级；用水是企业自行打造的深井水，满足标准要求。 | 财务部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，年耗能折算约2019年1-12月份总用电3622千瓦时，不是重点耗能企业。 | 财务部 | 否 |