编     号：0124-2020

现场审核记录

企业名称：赢胜节能集团有限公司

审核员：     余慧                      审核日期：2020年06月20日 ~ 06月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查：质管部主要职责为统一归口管理建立、实施保持和持续改进公司的测量管理体系，为质量提供计量保证。负责可测量的质量目标分解。负责全公司测量设备的统一管理。 查：编绘制产品图纸工艺文件 、检验规范，调测控制要求，明确进厂检验，检测控制用测量设备的配备要求。 询问相关部门及人员基本清楚本部门计量职能，出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 研发部 质管部 制造部（车间） 采购部 销售部 物流部 深加工 车间 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品技术部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质管部和研发部组织识别企业原料（外协件）进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 销售部 研发部 质管部 深加工 车间 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 公司文件为现行有效版本并受控。 查：管理文件处于现行有效状态，信息量较全且受控。 查见了GB/T17794-2008柔性泡沫橡塑绝热制品、GB/T6343-2009泡沫塑料及橡胶表观密度的测定、GB/T6400-2015绝热用硅酸铝棉及其制品、GB/T13350-2017绝热用玻璃棉及其制品,关键工序(配料)作业指导书,来料检验规程等技术标准和技术文件。 文件中计量单位使用基本正确。 | 制造部 研发部 质管部 深加工 车间 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业根据自身特点编制测量管理手册和程序文件，其中YS/CL.08-2020是记录控制程序,明确了测量记录管理要求包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。 查：出厂检验记录PVC/NBR保温材料性能测试记录和生产过程检验记录,有产品型号，有检验结果记录，有标准依据,有日期和产品批次和检测人员记录清楚无涂改。 查：产品来料检验记录，有产品型号及测量参数，检验结果记录，检验时间：和检验人员。信息量基本完整，记录清楚无涂改。但检验依据表述不明确,已与企业进行沟通. | 制造部 质管部 深加工 车间 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查测量设备台账，包括监视设备。已对测量设备进行AB分类管理。测量设备台账共记录计量器具60个。抽查部分测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查（0－150）mm游标卡尺、(0-5)m钢卷尺、计米器等，现场均有计量确认标识且信息完整。 测量设备台账信息和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。 测量设备量值溯源性详见《测量设备溯源抽查表》 查看现场检验区对产品表观密度等项目进行检验，标准要求检测温度为（23±2）℃，已配置了空调，但现场未配备温湿度计。不符合标准的6.3.2环境条款。 | 质管部 制造部 深加工 车间 | 次要 不符合项01 |
| 6 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的YS/CL.17-2020《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了产品表观密度称重测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了测量管理手册，在16.4.2条款中对软件管理提出要求。 企业目前没有测量软件，查执行过程符合文件要求。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编制了YS/CL.12-2020外部供方管理程序,对外部供方的管理明确了要求。 采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质管部对提供服务的外部供方进行验收选择、评价和确认。 查企业提供了合格供方名录，对供应商包括提供检定校准服务的供方进行了合格评价。符合要求。 | 质管部 采购部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 | 根据用户要求及标准要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并对测量设备确认进行验证，提供了《计量确认过程验证记录》。 测量过程导出计量要求并进行了验证。 查：产品表观密度称重测量过程。详见计量要求导出和计量验证记录表。 | 质管部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，目前共识别43个测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对产品表观密度称重等过程定为关键测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 制造部 质管部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了YS/CL.19-2020不合格管理控制程序，对发现的不合格控制管理，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 质管部 制造部 深加工 车间 | 否 |
| 12 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制YS/CL.20-2020纠正和预防措施管理程序规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。满足标准要求。 | 质管部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业目前无强制检定设备；产品不是定量包装产品。 | 质管部 | 否 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制YS/CL.02-2020顾客满意度收集分析控制程序对顾客满意度监视明确要求，目前采取调查表的方式收集用户意见，对顾客进行满意度调查。 企业回收的客户调查情况进行季度汇总，总体对产品和服务显示基本满意。 | 销售部 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能是电能，2019年度总合计约耗能749吨标煤，不是重点耗能企业。 企业配备电能总表0.5S级，满足GB17167标准要求。 | 制造部 | 否 |