[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0013-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称： 温州宏泰机械制造有限公司     
审核员：  吴素平                                               审核日期2020年06月30日      
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽查：生产车间（0-200）mm数显游标卡尺, SYA1808061073，检定日期2020.6.19,有效期至2021.6.18; 0-320︒万能角度尺，4-702423，检定日期2020.6.19,有效期至2021.6.18;编号GJ701154游标卡尺，检定日期2020.6.19,有效期至2021.6.18;0-300mm高度卡尺K17M206658,检定日期2020.6.24,有效期至2021.6.23;符合要求。
检查生产车间现场在用的编号G-18855、（50-160）mm/0.01mm的内径百分表，未检定校准，不符合GB/T19022:2003标准6.3.1条款的要求。
该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。
现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	生产部
生产车间

	次要
不符合项01

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽查重要测量过程，进气阀座密封面粗糙度检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（粗糙度测量仪）均经温州市计量科学研究院检定合格，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见密封面粗糙度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。
目前暂无经验证的不合格测量设备。

	生产部
生产
车间

	

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.2测量过程
7.3测量不确定度
	企业一年来未新增关键测量过程，检查已识别的14个测量过程，其中的重要测量过程3个：刮油圈内径、厚度、进气阀座的研磨后表面粗糙度检测过程，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查重要测量过程阀座研磨后表面粗糙度检测过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见密封表面粗糙度检测《测量过程控制抽查表》。
	生产部
生产
车间

	

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了重要的密封表面粗糙度检测过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《密封表面粗糙度检测过程监视统计记录表》及《密密封表面粗糙度检测过程质控图》。 
	生产部
生产
车间

	

	5
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2019年12月01日组织了公司测量体系内审工作，对公司相关部门及车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现2个不符合项，于规定日期整改完成，2019年12 月10日进行了管理评审，会议由公司的管理者代表张崇兴主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。
	生产部
供销部
行政部
生产
车间

	

	6
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况:
不符合项：检查生产部(生产车间)使用的内径千分尺,型号(50-600) mm；编号12-270；分度值±0.01mm。未溯源至上级计量检定部门（或有资质的校准机构）。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.3.2 条款。
企业采取的纠正措施：原来使用的编号12-270的内径千分尺,型号(50-600) mm，因操作人员疏忽大意将配件测量校对块损坏而报废，提供了CL-6.3.1-07《量具申请报废单》,报废原因、处置结果、主管意见，情况描述完整、相关人员签字齐全，提供了CL-6.3.1-05《计量器具购置申请表》,经审批重新购买了一把相同规格型号的内径千分，编号160973648，（50-600）mm, 分度值±0.01mm,经温州市计量科学研究院检定合格，检定日期2020年6月23日，有效期至2021年6月22日，满足要求。
上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。
	生产部
	

	7
	强制检定
	计量法制要求
	企业的无强检计量器具。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。
	生产部
供销部
行政部

	

	8
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。企业规模较小，质量目标未分解，有具体指标可测量，查2019年的质量目标实现情况，每季度由生产部统计考核，均能达标。
	生产部

	

	9
	核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3记录
	抽查质量检验记录：材料为2Gr13，重量117kg《进货记录》，28*1m*12\35*1m*6\45*1m*6，材料为45#钢，Φ130*15，200只、316*4.5，1422只；抽查DW-13.2《产品出厂检测报告》,订单号00286，检验项目、技术标准要求、检验结果、判定结论、检验员审核人、检验日期，信息量齐全，完整，满足要求，保存3年。
	生产部

	

	10
	企业是否每年都对外部供方进行识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《测量管理体系管理手册》，有关外部供方管理的内容在手册中做了规定。

供销部及生产部负责建立测量设备合格供方名录，每年负责对外部供方评价，生产部负责对提供服务的温州市计量技术研究所进行评价和监视，具备相应资质。符合标准要求。

	生产部
供销部

	

	11
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标等。 
	行政部

	

	12
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构无任何变更。
	行政部

	

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电和水；2019年度合计约耗能4.81吨标煤，不是重点耗能企业。
	行政部

	


 1 / 2

