编     号：0126-2019

现场审核记录

企业名称：徐州鸿润达电动车有限公司

审核员： 王金连                 审核日期：2019年08月19日 上午至08月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 询问相关人员基本清楚本部门计量职能，过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 生产部 技术部 (车间.仓库)采购、营销部 |  | 否 |  |
| 2 | 1）企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 2）了解并满足顾客的计量要求。 3）是否有提供满足顾客要求的证据。 4）查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 |  | 5.2顾客为关注焦点 |  | 已识别顾客的测量要求并导出计量要求。抽样记录详见《计量要求导出表和测量过程计量要求的导出及计量验证表》内容。 目前尚未接到顾客在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投和纠纷。 |  | 生产部 技术部 (车间.仓库)采购、营销部 |  | 否 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 |  | 5.3质量目标 |  | 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每年通过计量目标实施情况评审表统计各部门是否达到质量目标的要求。 |  | 生产部 技术部 (车间.仓库)采购、营销部 |  | 否 |  |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 查：HRD/MSM-2019《测量管理手册》文件系统齐全，现行有效且已受控。 编制了HRD/MSP（01~19）-2019《测量管理体系程序文件》 文件中计量单位使用正确。有受控标识。 |  | 生产部 技术部 (车间.仓库)采购、营销部 |  | 否 |  |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了HRD/MSP-2019《记录控制程序》。 查：进货检验记录单,记录编号HRD/JS-IQC-004,，有管理编号，有检验技术文件IQC-004，记录清楚无涂改。检验员：张倩。 查：生产车间工序监控记录表编号QMS-QR04-001检验记录，记录清晰、无涂改。操作者：李清；检验员：李康 查：过程检验编号QMS-QR04-004记录单，检验标准参数、检验结果明确，检验员：于华聪 查：例行检验记录单（成品电机）编号QMS-QR05-001有管理编号，有检验依据，记录清楚无涂改。检验人：张侠英。 现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 |  | 品管部 生产部 技术部 (车间.仓库) |  | 否 |  |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 |  | 查：测量设备台账已对测量设备进行A、B分类管理。测量设备台帐共40台，强检计量器具8台。测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查：生产车间压力表0~1.6MPa量具编号CHJ051- I，校准日期2019年7月14日； 查：品管部外径壬分尺25-50mm，编号CHJ028-I，校准日期：2019年8月1号，有效期2020年8月1日； 查：生产车间无刷电机转矩测量仪，设备编号：CHJ004-JI，检定日期：2019年8月1日，有效期2020年8月1日 台账信息和证书一致，有确认合格标识。 详见《测量设备溯源抽查表》 符合标准要求。 查公司已通过环评检测，检测报告编号2019-H012（综），评价日期2019年月2月26号；分别对废水、废气、噪声进行了抽样检查符合环境条件要求； 品质部测量室环境条件满足要求。 抽查品管部使用的编号CHJ041-I ，GM1357,(30-130)dB的声级计，未检定、校准，不符合7.3.2溯源性的要求。其余测量设备的溯源性详见《测量设备溯源抽查表》。 |  | 品管部 技术部 生产部 (车间.仓库) |  | 次要 不符合项02 |  |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了HRD/MSP 12-2019《测量设备计量确认管理程序》,建立了《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备验证记录表》。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：漆包线电阻值检测过程、轴承外径测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。漆包线电阻值检测过程《计量要求导出和计量验证记录表》。 |  | 品管部 生产部 技术部 (车间.仓库)采购、营销部 |  | 否 |  |
| 7 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了《测量过程设计和实现管理程序》，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别78个测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对漆包线电阻值检测过程、轴承外径测量过程导出计量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见漆包线电阻值检测过程《测量过程控制检查表》及附件。 |  | 品管部 生产部 技术部 (车间.仓库)采购、营销部 |  | 否 |
| 8 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了HRD/MSP18-2019 《不合格测量设备管理程序》，对出现的不合格测量过程，对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 |  | 品管部 生产部 技术部 (车间.仓库)采购、营销部 |  | 否 |
| 9 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 企业编制了HRD/MSP19-2019 《纠正和预防措施管理程序》，便于对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 |  | 品管部 生产部 技术部 (车间.仓库)采购、营销部 |  | 否 |
| 10 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为电、水，年耗能 42.77吨标煤，不是重点耗能企业。 |  | 总经办 |  | 否 |
| 11 |  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 |  | 4.3能源计量器具配备要求 |  | 企业能源计量器具为供电公司提供的总表，用水由总公司提供。能源器具较少，未编制能源计量器具台账。企业由供电局总表进行能源数据采集。 |  | 总经办 |  | 否 |
| 12 |  | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 |  | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 |  | 查：企业配备一级电能表一块，0.5级，水 表一只2.0级，满足标准要求。 |  | 总经办 |  | 否 |
| 13 |  | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ |  | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 |  | 企业为非重点能耗单位，主要耗能由供电公司提供的电表总表进行计量。 |  | 总经办 |  | 否 |
| 14 |  | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ |  | 5.4能源计量数据 |  | 企业的能源计量数据由供电公司进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。 |  | 总经办 |  | 否 |