[image: image1.png]


北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号：  0179-2018-2020 
测量设备溯源抽查表
	企业名称
	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
	审核员
	

	部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号
规格
	测量设备
准确度等级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	轧钢作业区
	电子台秤
	2012433
	TCS-650A-111
	Ⅲ级
	砝码 1000kg M1等级
砝码（5-20）kg M1等级
砝码100mg—2kg M1等级
	甘肃省计量研究院
	20200325
	√

	轧钢作业区
	电子台秤
	1803282
	TSC-100A
	Ⅲ级
	砝码 1000kg M1等级
砝码（5-20）kg M1等级
砝码100mg—2kg M1等级
	甘肃省计量研究院
	20191015
	√

	轧钢作业区
	一氧化碳检测报警器
	X10230953
	SP-2104Plus
	±10%
	一氧化碳检测报警器检定装置Urel=1%,k=2
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	20190916
	√

	轧钢作业区
	氧气检测报警器
	MinMaxXP
	X17410472
	仪器量程＞25%:±3.0%FS
	氧分析仪和氧气检测报警器检定装置Urel=1%,k=2
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	20200629
	√

	轧钢作业区
	耐震压力表
	115947170
	YN-100
	1.6级
	压力表检定装置 0.05级
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	20190916
	√

	焦化作业区
	固定式苯气报警器
	P0493008
	HA8100
	±10%
	氮中苯气体标准物质 Urel=3%，k=2
	甘肃省计量研究院
	20200311
	√

	焦化作业区
	固定式氨气报警器
	X17480582
	LMxp
	±10%
	氮中氨气体标准物质 Urel=2%，k=2
	甘肃省计量研究院
	2020309
	√

	焦化作业区
	测力计
	120400207
	YHS-2
	       0.3级
	力标准机 0.03级
	西北国家计量测试中心
	20190715
	√

	炼铁作业区
	氧气检测报警器
	84944
	K60
	仪器量程≤25%：±2.0%FS

仪器量程＞25%:±3.0%FS
	氧分析仪和氧气检测报警器检定装置Urel=1%,k=2
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	20190920
	√

	炼铁作业区
	一氧化碳检测报警器
	18111066
	ATM450X-CO
	±1%
	一氧化碳检测报警检定装置，Urel=2%,k=2
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	20191206
	√

	炼铁作业区
	耐震压力表
	EN170113578
	YN-100
	1.6级
	数字压力计，0.05级
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	20190919
	√

	炼钢作业区
	红外测温仪
	SD10007002
	WFHX-63
	U=2.0℃,k=2
	中温黑体辐射源，U=0.5℃,k=2
	甘肃省计量研究院
	20190830
	√

	检验检测站
	电子汽车衡
	2012120001
	SCS-120
	Ⅲ级
	砝码M1等级
	甘肃省计量研究院
	2020.3.25
	√

	检验检测站
	电子汽车衡
	2012120002
	SCS-120
	Ⅲ级
	砝码M1等级
	甘肃省计量研究院
	2020.3.25
	√

	检验检测站
	数字压力表
	1312011549DN
	HX601/(0~60）MPa
	0.05级
	活塞压力计0.005级
	甘肃省计量研究院
	2020.3.11
	√

	检验检测站
	三相电能表检定装置
	1903701
	MTE1803
	0.05级
	三相标准功率电能表0.01级
	甘肃省计量研究院
	2019.9.6
	√

	审核综合意見：
公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由测量设备使用部门保存。根据抽查情况，该公司的测量设备检定、校准情况符合量值溯源的要求。

	审核日期：2020年7月13日上午~14日下午
审核员签字：                                      部门代表签字：



1

