编    号：0102-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 安徽海沃特水务股份有限公司

审核员：  姜丽                                 审核日期： 2020年07月13下午-14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2020年3月5-6日，组织了公司测量管理体系内部审核。周志伟、彭凤珍任组长组织审核，内审分2个组，对公司5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2020年3月10日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年3月25日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理江健生主持，管代牟小飞并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 技术质检部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对关键测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。制定了《Φ600稳流罐水压密封试验测量过程控制规范》、见《Φ600稳流罐水压密封试验测量过程监视统计记录表》、，对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 技术质检部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2020年测量管理体系计量目标完成》已对5项质量目标质量目标完成情况进行统计，年度质量目标完成情况较好。 | 技术质检部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 对测量管理体系上年度监督审核未有不符合项。企业对内审2个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。1“Φ600稳流罐水压密封试验测量过程控制规范》无文件编号,未受控”.2.现场抽查编号1607098，规格型号ET2678的接地电阻测试仪，计量确认合格标识已被撕掉，”；并在2020年3月10日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。 | 技术质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？测量过程记录是否满足要求？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程的记录 | 企业建立《测量过程及控制一览表》，该企业为该企业为二次供水设备、水处理设备、消防增压稳压给水设备、远程监控系统制造和销售其服务。技术质检部已组织识别，稳流罐水压密封试验、整套设备绝缘电阻、 介电强度、接地电阻、电气间隙与爬电距离测量等13个测量过程，其中关键9测量过程个；分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、今年，企业无新增测量过程。抽查原识别关键测量过程：《Φ600稳流罐水压密封试验》，有测量设备的计量确认过程，有效性确认方法正确。测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求。有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合相关程序的要求。按编制《Φ600稳流罐水压密封试验测量过程控制规范》监视要求进行控制。技术质检部提供的编号：2020031701《罐式无负压供水设备出厂检验报告》中检测项目稳流罐的技术要求中没有给出有压管网的最大给水压力值。不符合GB/T19022-2003条款7.2.4测量过程的记录的规定的要求。 | 技术质检部 生产部 | 次要不符合01 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查《Φ600稳流罐水压密封试验测量不确定度评定报告》1份，测量确定度方法正确，详见附件《Φ600稳流罐水压密封试验不确定度评定报告》。 | 技术质检部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业未建计量标准，所有测量设备均由 东莞市帝恩检测有限公司，怀宁县市场监督检验所等检定/校准机构提供测量设备检定校/准服务，台账信息和证书信息一致。 抽查“东莞市帝恩检测有限公司”，实验室认可CNAS注册号：L6483；怀宁县市场监督检验所，计量检定机构授权证书号国（国）法计（皖2017）158号。上述资质满足量值溯源要求。抽查 8份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。详见《量值溯源抽查表》。 | 技术质检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；测量管理体系认证证书用于：自来水公司等的招投标用。客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 技术质检部 办公室 | 否 |