管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：李清玉 陪同人员：韩超 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：姜海军 审核时间：2020.7.25 |  |
|  |  | 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， |  |
| 职责权限 | Q5.3 | 询问质检部负责人李清玉，能明确本人在质量管理体系方面的职责： a、负责控制公司的监视和测量设备； b、负责对原材料、成品的检验，并对不合格品进行控制； c、规定公司所有的标识方法，并对其有效性进行监控； d、负责对质量管理体系持续改进的策划，对改进、纠正和预防措施的验证； e、负责对质量管理体系过程的监视和测量； f、控制对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。 |  |
| 目标 | Q6.2 | 部门目标： 出厂产品合格率100%; 100％. 检验正确率100%。; 100％. 考核情况，2020.1.8日经查已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备一览表》，主要有游标卡尺、钢卷尺等监视和测量设备，检定/校准周期为1年。 抽校准证书，2020.4.16日校准合格，符合要求。 目前无计算机软件作为监视测量设备。 目前公司无封存和报废监视测量设备。 | 符合 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 采购产品验收、生产检验、产品放行等依据国家标准、行业标准及顾客要求，详见Q8.1。 质检、验收人员隋永富、李清玉、陈朋等，均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。 - 进货检验：依据采购物资检验规范，抽查， 日 期; 产品名称; 数量; 供方名称; 包装; 外观; 合格证; 验收结论; 验收人. 月; 日. 10; 9; 两人蹬力器; 20个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 两人漫步机; 25个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 弹震压腿器; 30个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 休闲荡椅; 30个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 高低单杠; 15个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 单位肋木; 15个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 俯卧撑架; 20个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 上肢牵引器; 20个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 三人扭腰器; 15个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 腰部按摩器; 15个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 9; 儿童滑梯; 2个; 菏泽京菏健身器材有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 再抽查采购检验记录， 日 期; 产品名称; 规格型号; 数量; 供方名称; 包装; 外观; 合格证; 验收结论; 验收人. 月; 日. 8; 20; 草丝; 7500; 5000kg; 张家港市金立纳米高弹性材料有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 10; 16; 丁苯胶; 10吨; 天津世通华茂胶业有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 12; 21; 草坪基布; 100gX4.16; 29727㎡; 扬州润泰织物有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 12; 21; 接缝布; 0.2; 4003㎡; 扬州润泰织物有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 1; 9; 草丝; 7500; 6000kg; 张家港市金立纳米高弹性材料有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 3; 7; 丁苯胶; 3吨; 天津世通华茂胶业有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 4; 1; 草坪基布; 100gX4.16; 50000㎡; 扬州润泰织物有限公司; √; √; √; √; 陈朋. 提供了以上产品的合格证明。 2、过程检验：依据检验规范， 各工序有生产流程卡、过程产品检验记录， 抽查生产流程卡， 产品名称; 人造草坪; 规格; 20mm-24针. 日期; 工序名称; 工具设备; 工艺控制; 拒收数量; 返工数量; 合格品数量; 操作者; 检验者; 备注. 11.3; 草丝上架; 人工; 分8组，每组6根; 0; 0; 30m; 王飞飞; 李清玉. 11.3; 穿针; 气枪; 编号正确、位置正确; 0; 0; 30m; 李锋; 李清玉. 11.3; 上基布; 人工; 张力适中、前后刺辊卷入; 0; 0; 30m; 孔祥荣; 李清玉. 11.3; 植入簇绒; 簇绒机; 速度、密度; 0; 0; 30m; 邵金环; 李清玉. 11.4; 混胶; 搅拌罐; 混胶比例; 0; 0; 30m; 刘景光; 李清玉. 11.4; 涂胶; 涂胶机; 涂胶均匀; 0; 0; 30m; 朱明清; 李清玉. 11.4; 烘干; 烘干机; 115-125℃; 0; 0; 30m; 乔宝玉; 李清玉. 11.4; 出货检验; 0; 0; 30m; 李清玉; 李清玉. 产品名称; 人造草坪; 规格; 20mm-20针. 日期; 工序名称; 工具设备; 工艺控制; 拒收数量; 返工数量; 合格品数量; 操作者; 检验者; 备注. 12.7; 草丝上架; 人工; 分8组，每组6根; 0; 0; 30m; 王飞飞; 李清玉. 12.7; 穿针; 气枪; 编号正确、位置正确; 0; 0; 30m; 李锋; 李清玉. 12.7; 上基布; 人工; 张力适中、前后刺辊卷入; 0; 0; 30m; 孔祥荣; 李清玉. 12.7; 植入簇绒; 簇绒机; 速度、密度; 0; 0; 30m; 邵金环; 李清玉. 12.7; 混胶; 搅拌罐; 混胶比例; 0; 0; 30m; 刘景光; 李清玉. 12.7; 涂胶; 涂胶机; 涂胶均匀; 0; 0; 30m; 朱明清; 李清玉. 12.7; 烘干; 烘干机; 115-125℃; 0; 0; 30m; 乔宝玉; 李清玉. 12.7; 出货检验; 0; 0; 30m; 李清玉; 李清玉. 检验员对每个工序进行了过程检验。 抽查2019.9.16日过程产品检验记录，产品人造草坪，规格20mm-24针，检验项目包括草丝色差、簇绒均匀度、草丝高度、草簇密度、纵向、横向间距、底布涂胶、草丝表面胶斑等，结果合格，检验员李清玉。 抽查2019.12.13日过程产品检验记录，产品人造草坪，规格10mm-24针，检验项目包括草丝色差、簇绒均匀度、草丝高度、草簇密度、纵向、横向间距、底布涂胶、草丝表面胶斑等，结果合格，检验员李清玉。 抽查2020.3.28日过程产品检验记录，产品人造草坪，规格15mm-20针，检验项目包括草丝色差、簇绒均匀度、草丝高度、草簇密度、纵向、横向间距、底布涂胶、草丝表面胶斑等，结果合格，检验员李清玉。 3、成品（出厂）检验：依据检验规范、国标， 提供了成品检验记录，检验项目按国标执行，项目记录完整。 抽查2019.8.15日人造草坪成品检验记录，产品规格20mm-24针，检验员李清玉。 序号; 检测（验证）项目; 标准值; 检验（验证）具体数值或内容; 不合格数. 1; 表面平整度; 基本平整、无凹凸不平; 基本平整、无凹凸不平; 0. 2; 均匀度; 均匀、无明显漏针现象; 均匀、无明显漏针现象; 0. 3; 色差; 色差不明显; 色差不明显; 0. 4; 草丝表面胶斑; 胶斑不明显; 胶斑不明显; 0. 5; 底布涂胶; 涂胶均匀; 涂胶均匀; 0. 6; 底布破损; 不允许; 无破损; 0. 7; 纵向、横向间距; 均匀; 间距均匀; 0. 8; 底布歪斜、跳线; 不明显; 不明显; 0. 9; 草簇密度; 纵向标称值允差±2; 纵向误差1mm; 0. 10; 草簇密度; 横向标称值允差±0.3; 横向误差0.2mm; 0. 11; 草丝高度; 标称值允差±1; 误差0.3mm; 0. 12; 草丝高度; 最高与最低差≤4mm; 最高与最低差小于2mm; 0. 抽查2019.11.6日人造草坪成品检验记录，产品规格20mm-15针，检验员李清玉。 序号; 检测（验证）项目; 标准值; 检验（验证）具体数值或内容; 不合格数. 1; 表面平整度; 基本平整、无凹凸不平; 基本平整、无凹凸不平; 0. 2; 均匀度; 均匀、无明显漏针现象; 均匀、无明显漏针现象; 0. 3; 色差; 色差不明显; 色差不明显; 0. 4; 草丝表面胶斑; 胶斑不明显; 胶斑不明显; 0. 5; 底布涂胶; 涂胶均匀; 涂胶均匀; 0. 6; 底布破损; 不允许; 无破损; 0. 7; 纵向、横向间距; 均匀; 间距均匀; 0. 8; 底布歪斜、跳线; 不明显; 不明显; 0. 9; 草簇密度; 纵向标称值允差±2; 纵向误差1mm; 0. 10; 草簇密度; 横向标称值允差±0.3; 横向误差0.2mm; 0. 11; 草丝高度; 标称值允差±1; 误差0.3mm; 0. 12; 草丝高度; 最高与最低差≤4mm; 最高与最低差小于2mm; 0. 抽查2019.12.5日人造草坪成品检验记录，产品规格10mm-24针，检验员李清玉。 序号; 检测（验证）项目; 标准值; 检验（验证）具体数值或内容; 不合格数. 1; 表面平整度; 基本平整、无凹凸不平; 基本平整、无凹凸不平; 0. 2; 均匀度; 均匀、无明显漏针现象; 均匀、无明显漏针现象; 0. 3; 色差; 色差不明显; 色差不明显; 0. 4; 草丝表面胶斑; 胶斑不明显; 胶斑不明显; 0. 5; 底布涂胶; 涂胶均匀; 涂胶均匀; 0. 6; 底布破损; 不允许; 无破损; 0. 7; 纵向、横向间距; 均匀; 间距均匀; 0. 8; 底布歪斜、跳线; 不明显; 不明显; 0. 9; 草簇密度; 纵向标称值允差±2; 纵向误差1.2mm; 0. 10; 草簇密度; 横向标称值允差±0.3; 横向误差0.2mm; 0. 11; 草丝高度; 标称值允差±1; 误差0.5mm; 0. 12; 草丝高度; 最高与最低差≤4mm; 最高与最低差小于3mm; 0. 抽查2020.3.17日人造草坪成品检验记录，产品规格50mm-15针，检验员李清玉。 序号; 检测（验证）项目; 标准值; 检验（验证）具体数值或内容; 不合格数. 1; 表面平整度; 基本平整、无凹凸不平; 基本平整、无凹凸不平; 0. 2; 均匀度; 均匀、无明显漏针现象; 均匀、无明显漏针现象; 0. 3; 色差; 色差不明显; 色差不明显; 0. 4; 草丝表面胶斑; 胶斑不明显; 胶斑不明显; 0. 5; 底布涂胶; 涂胶均匀; 涂胶均匀; 0. 6; 底布破损; 不允许; 无破损; 0. 7; 纵向、横向间距; 均匀; 间距均匀; 0. 8; 底布歪斜、跳线; 不明显; 不明显; 0. 9; 草簇密度; 纵向标称值允差±2; 纵向误差1mm; 0. 10; 草簇密度; 横向标称值允差±0.3; 横向误差0.2mm; 0. 11; 草丝高度; 标称值允差±1; 误差0.5mm; 0. 12; 草丝高度; 最高与最低差≤4mm; 最高与最低差小于1mm; 0. 4.销售服务的检验： 提供了《营销人员工作监督表》，对营销人员的工作进行了监督检查，项目包括对价格了解情况，对性能了解情况，接听电话礼仪，对文件了解情况等20项。 查见2019年11月18日的《营销人员工作监督表》，业务人员：崔华斌，综合评价：97分，检查人：盛念金。 查见2019年12月23日的《营销人员工作监督表》，业务人员：史玉莲，综合评价：96分，检查人：盛念金。 查见2020年1月12日的《营销人员工作监督表》，业务人员：张厚庆，综合评价：95分，检查人：盛念金。 5、委托检验： 提供2019.1.25日50mm人造草坪委托检验报告，检验单位国家体育用品监督检验中心，结果合格。 提供2019.1.24日人造草坪环保检验报告，结果合格，检验单位国家环保产品质量监督检验中心。 现场验证了上次远程审核时企业提供的资料，有效。 通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。 公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司在《不合格品控制程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定，抽查： 采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前无。 生产过程不合格品处置：一般降级改做他用或报废处理。 抽2019年11月16日不合格品处理单，不符合描述：2米10mm草坪有断线现象，原因分析：人员责任心不强，簇绒时没有自检，处理：降级改作他用。 现场验证了上次远程审核时企业提供的资料，有效。 未发现在客户处有不合格品退货的情况，不合格品控制基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N