编    号：0091-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：河北运通石油机械有限公司

审核员：

审核日期： 2020年07月27日 上午至2020年07月27日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否持续识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 顾客的计量要求是否已满足？是否监视有关顾客满意的信息？ | 8.2.2顾客满意 | 企业均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 抽查《桥塞中心管外径检测过程计量要求导出和计量验证记录》等记录，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 查2020年3月30日《外部顾客满意度调查统计表》，外部顾客满意度98.33%。查2019年12月26日《内部顾客满意度调查统计表》，内部顾客满意度100%。抽查对内部相关部门进行满意度调查表1份，抽查对外部相关部门进行满意度调查表2份，调查项目符合要求。 | 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 3 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业有132台测量设备纳入了测量管理体系。 查测量过程一览表中：桥塞中心管外径检验过程使用的外径千分尺，器具编号为J54638，检定证书编号：长字 20190078 A 号,检定日期2020年11月28日。检定单位：任丘市质量技术监督检验所，符合要求。 查封隔器零部件表面硬度检测过程使用的布式硬度计，出厂编号HB8112210，校准单位：河北华科质检技术服务有限公司，校准证书编号LX19201371011号，校准日期2020年04月01日。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。 查检测室《温湿度记录表》，环境条件满足要求。 | 生产部 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《供应商评价表》企业无新增供方，符合要求。 查校准服务方没有发生变化，分别为河北华科质检技术服务有限公司，注册号CNAS L11887,山东凯利布森测控技术有限公司， 注册号CNAS L7829，深圳天溯计量检测股份有限公司, 注册号CNAS L5138,江苏大公计量技术有限公司, 注册号CNAS L8174 ,任丘市质量技术监督检验所,计量检定机构授权证书号：（冀）法计（2016）F00701等机构提供公司所有测量设备检定校准服务。查已对其进行持续监视。符合要求。 | 生产部 供销部 | 否 |
| 5 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 设备配备、检定校准、验证方法满足要求，详见附件《测量设备计量确认明细表》。记录格式号：编号：04的《计量确认验证记录表》，测量设备为：外径千分尺，验证日期：2019.11.29验证方法为Mcp值判定法。 确认表信息记录内容有被测参数名称;特性要求：测量设备的计量特性、测量设备计量要求；校准情况、验证方法等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，共23个测量过程，一般过程8个，重要测量过程13个，关键测量过程2个。对测量过程分级别进行管控。企业没有新增关键测量过程。 企业对原有测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。 查关键测量过程HBTY/GF04-2019《桥塞中心管外径检验过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查《桥塞中心管外径检验过程有效性确认记录》一份，对用外径千分尺进行的“桥塞中心管外径检验测量过程”进行了有效性确认。查《桥塞中心管外径检验过程现场核查比对记录表》一份，测量过程定期进行了监视控制。 查《桥塞中心管外径检验过程测量不确定度评定》一份，评定方法正确，符合要求。 | 生产部 生产车间 | 否 |
| 7 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业没有建立计量标准，企业测量设备，均委外送检检至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准。查河北华科质检技术服务有限公司，注册号CNAS L11887,，山东凯利布森测控技术有限公司，注册号CNAS L7829， 深圳天溯计量检测股份有限公司, 注册号CNAS L5138，江苏大公计量技术有限公司, 注册号CNAS L8174 ,任丘市质量技术监督检验所,计量检定机构授权证书号：（冀）法计（2016）F00701等，量值均溯源至社会公用标准。经现场抽查79326万能材料试验机、R8103767金属洛氏硬度计等10台测量设备，检定/校准证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经确认，2019年监督审核中发现的1项不符合项，经现场确认均已整改完毕，符合要求。 企业对内审中发现的1项不符合，制定了纠正措施，并进行了整改工作。 | 生产部 生产车间 | 否 |